| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.49 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Усны микробиологийн лабораторийн ажилтнууд |

АГААРЫН ЧАНАР: НЯН ИЛРҮҮЛЭХ, НЯНГИЙН ТООГ ТООЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Б.Түвшинжаргал Микробиологич |  | 2024.01.27 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Хянасан: | С.Эрдэнэбилэг, ГУТАлбаны дарга |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | Ц.Халиун, Олборлолт, үйлдвэрлэл хариуцсан захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

Агуулга

1.1 ЗОРИУЛАЛТ	4

1.2 ХАМРАХ ХҮРЭЭ	4

1.3	АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ	4

1.4	СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)	4

2.	АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ	5

3.	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	6

3.1 Аналитик жингийн техникийн үзүүлэлт, ажиллуулах заавар, ажиллах зарчим	6

3.1.1 Техникийн үзүүлэлт	6

3.1.2 Ажиллагааны зарчим	6

3.1.3 Ажиллуулах заавар	6

3.2 Автоклав / MaXterileTM 80R, Ариутгал / ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим	7

3.2.1 Техникийн үзүүлэлт	7

3.2.2 Ажиллагааны зарчим	9

3.2.3 Ажиллуулах заавар	9

3.3 Кварцын гэрэл ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим	10

3.3.1 Техникийн үзүүлэлт	10

3.3.2 Ажиллах зарчим	10

3.3.3 Ажиллуулах заавар	11

3.4 Термостат /DHP-9032/ ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим	11

3.4.1 Техникийн үзүүлэлт	12

3.4.2 Ажиллах зарчим	13

3.4.3 Ажиллуулах заавар	13

3.5 Колони тоологч ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим	14

3.5.1 Техникийн үзүүлэлт	14

3.5.2 Ажиллах зарчим	14

3.5.3 Ажиллуулах заавар	14

3.6 Ламинар бокс ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим	15

3.6.1 Техникийн үзүүлэлт	15

3.6.2 Ажиллах зарчим	16

3.6.3 Ажиллуулах заавар	16

3.7	Хатаах шүүгээ ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим	16

3.7.1	Техникийн үзүүлэлт	16

3.7.2	Ажиллах зарчим	17

3.7.3	Ажиллуулах заавар	17

4.	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ	18

4.1	АНАЛИТИК ЖИН	18

4.2	АВТОКЛАВ / MaXterileTM 80R /	18

4.3	КВАРЦЫН ГЭРЭЛ	18

4.4	ТЕРМОСТАТ /DHP-9032/	19

4.5	КОЛОНИ ТООЛОГЧ	19

4.6	ЛАМИНАР БОКС	19

4.7	ХАТААХ ШҮҮГЭЭ	20

5.	ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ	21

5.1	АНАЛИТИК ЖИН	21

5.2	ТЕРМОСТАТ /DHP – 9032/	21

5.3	ХАТААХ ШҮҮГЭЭ	21

6.	АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА	22

7.	УРВАЛЖ БОДИС, ТЭЖЭЭЛТ ОРЧИН	23

8.	ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ	24

8.1	Дээжийг бэлтгэх	24

8.2	Туршилтын явц	24

9.	ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ	25

10.	ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ	26

11.	ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ	27

Шинжилгээний дараах устгал	27

12.	ЭШЛЭЛ	28

АГААРЫН ЧАНАР: НЯН ИЛРҮҮЛЭХ, НЯНГИЙН ТООГ ТООЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

## 1.1 ЗОРИУЛАЛТ

Лабораторийн агаарын чанарыг судлах, харьцуулалт хийхэд энэ аргачлалын зорилго оршино.

## 1.2 ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь лабораторийн дотоод халдвараас сэргийлэх, хяналт хийх зорилгоор агаар дахь нян илрүүлэх, нянгийн тоог тоолох шинжилгээ хийхэд хамаарна.

## АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Тунадасжуулах аргаар өрөөний агаарт ямар төрлийн нян, хичнээн байгааг зөвхөн ойролцоогоор тодорхойлно. Энэ аргаар шинжилгээ хийхэд дусал, дуслын цөмийн үед байгаа нянгийн маш өчүүхэн хэсэг нь тодорхойлогдоно. Петрийн аяганы таглааг онгойлгон бохирдлын байдлаас хамааран 5 – 10 минут, 15 минут хөдөлгөөнгүй тавиад таглааг хаана.

## СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

  - Агаарын микробиологийн шинжилгээний сорьцийг зааврын дагуу авах хэрэгтэй. Хэрвээ дээж авалт буруу явагдвал шинжилгээний хариу зөв гарч чадахгүй.

  - Микробиологийн шинжилгээний дээж авахдаа ариутгасан шил сав хэрэглэнэ. Ариутгал горимын дагуу явагдаж уу гэдгийг шалгаж үзэх хэрэгтэй.

  - Тэжээлт орчны чанарыг шалгах

  - Тэжээлт орчинг буруу найруулах, бохирдуулах.

  - Тэжээлт орчныг хайлуулах үед түлэгдэх, шил сав хагарах аюултай.

  - Шинжилгээнд хэрэглэгдэж буй зүйлсүүдийн /Петрийн аяга/ ариун байдал алдагдах

  - Инкубаторийн температурын шалгалт тохируулга гэх мэт зүйлсүүд нөлөөлж болно.

## АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Шинжилгээ эхлэхийн өмнө петрийн аяганд савласан тэжээлт орчноос Plate Count агарыг 37оС-ийн термостатанд 24 цаг өсгөвөрлөж тэжээлт орчин болон орчны хяналт болгон ашиглана. Хяналт болгон тавьсан тэжээлт орчны гадарга дээр бичил биетэн ургахгүй байвал тэжээлт орчин хэвийн, шинжилгээ хийх үеийн орчны бохирдол байхгүй гэж үзнэ.

| Аргын стандарт | Техникийн шаардлага | Зөвшөөрөгдөх хэмжээ |
| --- | --- | --- |
| MNS 5484:2005 | MNS 5484:2005 | 1м3-д <50 |

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

### 3.1 Аналитик жингийн техникийн үзүүлэлт, ажиллуулах заавар, ажиллах зарчим

### 3.1.1 Техникийн үзүүлэлт

Хаалга

Таваг

Хөл

Хяналтын дэлгэц

| Жинлэх хэмжээ: | 210 гр |
| --- | --- |
| Температур: | +10°С~+30°С |
| Харьцангуй чийгшил: | 31°С -д 80% 40°С-д 50% |
| Тодорхойлох хязгаар: | 0.0001 гр |
| Алдагдал: | ±0.0003 гр |
| Жин: | 5.8 кг |
| Цахилгааны залгуур: | 220В, 50Герц |
| Тавагны хэмжээ: | Ø90 мм |

### 3.1.2 Ажиллагааны зарчим

Хэмжилт хийх зүйлээ хэмжигч аяганд байрлуулахад дэлгэцэн дээр тухайн зүйлийн жин 0,0001г-ийн нарийвчлалтайгаар гарч ирнэ.

### 3.1.3 Ажиллуулах заавар

| Товчлуурын тайлбар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 удаа дарахад: |  | Удаан дарахад: |  |
| 1/10d | • Унших чадварыг багасгах | Cal | • Тохируулга /Шалгалт тохируулга/ |
| C →O/T← On | • Үйлдлийг зогсоох • Тэглэх • Асаах | Off | • Унтраах |
| 🔁 | • Солих • Тохиргоог өөрчлөх | F | • Үйлдэл эхлүүлэх |
|  | • Жингийн өгөгдөлийг принтерээр хэвлэх • Тохиргоог зөвшөөрөх | Menu | • Цэсийг нээх |

- Жинг асааж 0.000g утга заасны дараа цэвэр хоосон цаас тавьна.

- →O/T← товчин дээр дарж тэглэнэ.

- Жинлэх гэж байгаа зүйлээсээ таслан авч жинлэнэ.

- Жинлэж дуусаад жингээ унтрааж, цэвэрлэнэ.

### 3.2 Автоклав / MaXterileTM 80R, Ариутгал / ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим

### 3.2.1 Техникийн үзүүлэлт

- Гал хамгаалагч

- Унтраалга

- Хөшүүрэг

- Цоожлох хавхлаг

- Хяналтын дэлгэц

- Даралт хэмжигч

- Дугуйт хөл

- Хаалганы түгжээ

- Аюулгүйн товч

- Даралт гаргах хавхлаг

- Ус гадагшлуулах хавхлаг

- Конденсатор

| Нэр, загвар: |  | MaXterileTM 80R |
| --- | --- | --- |
| Үйлдвэрлэгч: |  | Daihan Scientific |
| Хүчин чадал: |  | 80 литр |
| Ажиллах температур, нарийвчлал: |  | Ердийн нөхцөлд 5~132℃, 121℃т ±0.5℃ |
| Даралт: |  | 1210C- 1.2kgf/cm2 / 1320C- 2.0kgf/cm2 / 0~3kgf/cm2 |
| Ариутгалын хэлбэр: |  | Хатуу эсвэл Шингэн |
| Цахилгаан зарцуулалт: |  | 2кВт*2 |
| Цаг ба дохиолол: |  | 60мин, Алдаа ба Хугацаа заах |
| Дэлгэц: |  | Гэрэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц |
| Хянах самбар: |  | Бүрэн автомат хяналтын дэлгэц |
| Их биеийн материал: |  | Зэвэрдэггүй ган (#304) – даралтат сав, Гадна тал - Ган бүрхүүл |
| Сагс: |  | 2 ширхэг зэвэрдэггүй ган торон сагстай |
| Сагсны хэмжээ (мм): |  | Ø370*240 |
| Хэмжээ өр/ур/өн | дотор(мм): | Ø400*650 |
|  | гадна(мм): | 780*580*900 |
| Жин: |  | 173кг |
| Хүчдэл: |  | 1 фаз – АС 120В, 60Герц / АС 230В, 50/60Герц |

Удирдлагын самбарын тэмдэглэгээ

- LCD дэлгэц – Дэлгэцийн тохируулга, Горим

- LED гэрэл – Цаг, Температур, Алдаа заах гэрэл

- MAIN товч – Цаг, Температур, Хэвлэгч, Түгжээ солих товч.

- SUB товч – Цагийг сунгах, Үйлдлийг өөрчлөх, Тохируулгын мэдээг солих товч.

- OPEN – Тагийг нээнэ.

- Эргүүлдэг/PUSH товч – Тохируулгын утгыг ихэсгэх, багасгах болон үйлдлийг Эхлэх/Дуусгах товч.

ХУГАЦАА (ногоон)

ТЕМПЕРАТУР

АЛДАА

Тохируулсан хугацаа

Үлдэж буй хугацаа

Time SV:	00:00

Time PV:	00:00

MAIN – Хугацааг тохируулах (Set Operation Time)

Автоклав ажиллах үед хугацаа заах Timer LED ногоон гэрэл ассан байна. Хугацааг 00:00-с 60минутаар (1 минут) тохируулж болох бөгөөд 00:00 нь тасралтгүй ажиллагааг илтгэнэ.

Хугацаа дууссан бол дохиолол дугарч температур буурч эхэлнэ.

ХУГАЦАА (ногоон)

ТЕМПЕРАТУР

АЛДАА

Тохируулсан хугацаа

Үлдэж буй хугацаа

DTime SV:	00:00

DTime PV:	00:00

*SUB – Хугацааг уртасгах (Set Delay Time)

SUB товчийг дарж ажиллагааны горимоос хугацааг уртасгах горимд шилжинэ.

Энэ горимд автоклав ажиллаж дууссаны дараа автоматаар дахин тохируулсан хугацаагаар ажиллахаар тохируулдаг.

Нэмэлт тохируулгын хугацаа дэлгэцэн дээр анивчих ба PUSH товчийг дарвал дэлгэцэн дээрх хугацаа идэвхижнэ.

Нэмэлт хугацааг тохируулсаны дараа MAIN товчийг дарж үндсэн хугацааг тохируулаад START товчийг дарж эхлүүлнэ. Дахин MAIN товчийг дарж температурыг тохируулаад START товчийг дарж эхлүүлнэ.

PUSH товчлуурыг ашиглан тохируулгыг өөрчлөх, хадгалах болон үйлдлийг Эхлэх/Зогсоож болно.

ХУГАЦАА

ТЕМПЕРАТУР (улаан)

АЛДАА

Тохируулсан Темп

Одоогийн Темп

Temp SV:	0℃

Temp PV:	27℃

MAIN – Температур тохируулах (Set Temperature)

PUSH товчийг нар зөв ба нар буруу эргүүлж температурыг тохируулна. Хэрэв температурыг 0℃-с өндөр тохируулвал дэлгэц дээр ТЕМПЕРАТУР (HEAT) гэрэл анивчина.

Ажиллах үед энэ гэрэл тогтмол асаалттай байна. Температурыг 132℃ хүртэл тохируулж болно.

*SUB – Температурыг өөрчлөх (Offset Temperature)

Температурын горимын үед энэ товчийг дарвал тохируулгыг өөрчлөх боломжтой.

Тохируулга хийх хязгаар нь -10℃ ~ +0.0℃ ба нарийвчлал нь 0.1℃.

Хэрэв PUSH товчийг 2-3 секунд дарвал тохируулсан утга хадгалагдах бөгөөд автоклавыг унтаагаад асаасан нөхцөлд ч тохируулсан утга хадгалагдсаар байна.

Хэрэв MAIN товчийг дарвал Температур тохируулах горимд шилжинэ.

MAIN – Аюулгүй түгжих (Safety Locking)

Хэрэв MAIN товчийг Температур тохируулах горимын үед дарвал Аюулгүй түгжих горимд шилжинэ.

Одоогийн Темп

Үлдэж буй хугацаа

ХУГАЦАА

ТЕМПЕРАТУР

АЛДАА

Temp PV:	27℃

Time PV:	00:00

Түгжих горимын үед PUSH товч ажиллахгүй ба LCD дэлгэц, LED гэрэл ажиллаж байгааг илтгэнэ.

Ажиллагааны горим

ХАТУУ   цикл

Ажиллагааны горим

ШИНГЭН   цикл

*SUB – Ажиллагааны циклийг өөрчлөх (Set Operation Cycle)

Аюулгүй түгжих горимын үед SUB товчийг дарвал Үйлдлийн цикл тохируулах горимд шилжинэ.

Хатуу, хуурай дээжийг ариутгах зориулалттай ХАТУУ (Solid) болон шингэн дээжийг ариутгах ШИНГЭН (Liquid) циклийг сонгон ажиллуулна.

Уг бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэлээс ХАТУУ (Solid) цикл бүхий тохиргоотой гардаг тул PUSH товчлуураар Хатуу эсвэл Шингэн горимыг сонгон ажиллуулах хэрэгтэй.

*Ариутгал дуусах

Автоклав ажиллаж дууссаны дараа температур буурч уурын хавхлагаар хаягдал уур гадагшилна.

ХАТУУ (Solid) цикл горимын үед уур маш хурдан, аюулгүй байдлаар гадагшилдаг.

ШИНГЭН (Liquid) цикл горимын үед хаалт бүрэн нээгдээгүй байдаг тул хаалт хаагдах хүртэл 5 минут хүлээх хэрэгтэй. Дараа нь хаалт 3 секунд нээгдээд дахин 2 минут хаагдаж, 3сек нээгдэх зэргээр давталттай цикл үргэлжилнэ. Энэ нь температур 90℃-с буух (30 минут үргэлжилнэ) хүртэл үргэлжлэх ба температур 80℃-с бага болоход хаалт хаагдана. Дараа нь хаалт бүрэн хаагдана. Энэ нь гэнэтийн өөрчлөлтөөс үүдэн ариутгаж буй шингэн зүйлийн шинж чанарыг алдагдуулахаас сэргийлсэн ажиллагааны зарчим юм.

Temp PV:	78℃

Тагийг нээх

*Ариутгалын дараа

Ариутгал хийж дууссаны дараа уур аюулгүй байдлаар гадагшилж дэлгэц дээр Тагийг нээх (Door Open) гэсэн мэдээлэл гарч үргэлжилсэн дуут дохио гарах үед дээжийг автоклаваас гаргана (Даралт – 0, Температур – 80℃ үед “Тагийг нээх” гэсэн мэдээлэл гарна. Автоклавын дотор халуунаас болгоомжил).

Даралтын утга 0 үед Нээх товчийг дарж хөшүүргийг татаж тагийг нээнэ.

Даралтын цамцан доторх илүүдэл усыг гадагшлуулах бол Хаягдал усны хаалтыг нээж зайлуулна.

Алдаа заах

| Алдаа | Шалтгаан | Авах арга хэмжээ |
| --- | --- | --- |
| Алдаа 1 (Error 1) | Температур мэдрэгчийн хэвийн бус байдлаас шалтгаалан температурын утга алдаа заах | Температурын тохиргоог шалга. |
| Алдаа 2 (Error 2) | Усны түвшин мэдрэгч даралтын цамцан дотор ус дүүрээгүй гэж алдаа заах | Даралтын цамцан доторх усны хэмжээг шалга. |
| Алдаа 3 (Error 3) | Таг нээлттэй үед ажиллахгүй гэж алдаа заах | Даралтын цамцан доторх усны хэмжээг шалга. |

### 3.2.2 Ажиллагааны зарчим

Битүүмжлэлтэй орчинд ус халсанаар даралт үүсч, температур нэмэгдэнэ. Температур, хугацааг тохируулвал жишээ нь 121℃-д 15 минут ариутгавал 121℃ хүртлээ халж энэ температуртаа 15 минут ажиллаад температур болон даралт буурч эхэлнэ.

Өндөр даралт, температурын тусламжтайгаар шил сав, тэжээлт орчинг ариутгана.

### 3.2.3 Ажиллуулах заавар

- Усны хэмжээг шалгаж тогонд залгана.

- Ариутгах зүйлсээ автоклаванд хийж тагыг хаана.

- MAIN товч дээр дарж цагийн горимыг дэлгэцэн дээр гаргана.

- PUSH товчыг эргүүлэн цагаа тааруулан дахин PUSH товчыг дарж идэвхжүүлнэ /ихэвчлэн 15 минут/.

- MAIN товч дээр дарж температурын горимыг дэлгэцэн дээр гаргана.

- PUSH товчыг эргүүлэн температураа тааруулна /ихэвчлэн 121°С/.

- PUSH товчыг дарж тохируулсан градусаа идэвхжүүлснээр автоклав ажиллаж эхлэнэ.

- Автоклав 121°С хүртэл халж, 15 минут болоод дохио дугарч температур буурч эхлэнэ.

- Температур 80°С хүртэл буурч дахин дохио дугарна.

- Тагийг 79.9°С болсны дараа онгойлгож ариутгасан эд зүйлсээ гаргана.

Анхааруулга

Ус хийхээс өмнө цахилгаанд залгаж болохгүй. Ажиллуулах явцад усны түвшинг хавтангаас хамгийн багадаа 5см байхаар байлгах бөгөөд эс тэгвээс цахилгаан дулааны хоолой шатах аюултай.

Зөвхөн эрдэсгүйжүүлсэн болон нэрмэл ус ашиглана. Бохир ус ашиглавал багажийг гэмтээх аюултай.

Шингэн зүйлийг битүүмжилсэн таглаатай ариутгахыг хориглоно.

Хялбар шатах, хортой шингэнг ариутгахыг хориглоно.

Тагийг нээх үед халуун уур болон халуун усанд түлэгдэхээс болгоомжил.

Үл тохирох үнэр, дуу чимээ, утаа үүсвэл цахилгааны залгуурыг салгаж яаралтай арга хэмжээ авна.

### 3.3 Кварцын гэрэл ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим

### 3.3.1 Техникийн үзүүлэлт

| Нэр, загвар: | FY-30DS |
| --- | --- |
| Үйлдвэрлэгч: | Хятад улс |
| Цацралт: | 107 µw/cm2 |
| Чийгдэнгийн гарны урт: | 915мм |
| Өндөр: | 1150мм |
| Чийгдэнгийн өнцөг: | 90°, 135°, 180° |
| Хэт ягаан туяаны гэрэл: | 30W*2 |
| Долгионы урт: | 253.7 nm |
| Гал хамгаалагч: | F3AL 250V |
| Ажиллах орчин: | 5℃~40℃ |
| Харьцангуй чийгшил: | ≤80% |
| Цахилгаан эх үүсвэр: | 110v±22v 60Hz±1Hz |
| Агаарын даралт: | 50kPa~106kPa |

Унтраалга, Цаг тохируулагч

Кварцын гэрэл

Бариул

Дугуйт хөл

Их бие

### 3.3.2 Ажиллах зарчим

Хэт ягаан туяаны гэрэл нь өрөөний аль ч гадаргууд хүрч бактерийн ДНХ-д нэвтрэн орж устгадаг.

### 3.3.3 Ажиллуулах заавар

- Залгуурыг цахилгааны үүсвэрт залгана.

- Гэрлийн тагийг нээж гэрлийг дээш нь өргөж тогтооно.

- Бариулын дээр байгаа On/Off товчлуурын нэгийг дарвал нэг гэрэл асна. 2 гэрлийг хоёуланг нь асаах тохиолдолд 2 товчлуурыг зэрэг дарж асаана.

- Цагийг тохируулахын тулд 0-120 минут хүртэл эргүүлж тохируулна.

Анхааруулга

Зөвшөөрөгдсөн хүчдэлийн хэлбэлзэлээс хэтэрвэл ашиглалтын хугацаанд нөлөөлөх аюултай.

Багажны залгуурыг шаардлагагүй тохиолдолд салгахыг хоришлоно.

Хэт ягаан туяаны гэрэл нь хүний нүд, арьсанд аюултай учир зайлшгүй тохиолдолд хамгаалалтын хувцас өмсч шинжилгээний өрөөнд орно уу.

Хэт ягаан туяаны гэрэл унтарсны дараа өрөөнд орно уу.

Хэт ягаан туяаны гэрэл ажиллуулж байгаа тохиолдолд өрөөнд орохыг хориглоно.

### 3.4 Термостат /DHP-9032/ ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим

Хаалга

Хяналтын самбар, унтраалга

Бариул

Цонх

### 3.4.1 Техникийн үзүүлэлт

| Нэр, загвар: | DHP-9032 |
| --- | --- |
| Үйлдвэрлэгч: | Хятад улс |
| Температурын хязгаар: | +5~65℃ |
| Нарийвчлал: | 0.1℃ |
| Ажиллах орчин: | +5~35℃ |
| Эзэлхүүн: | 35л |
| Дотоод хэмжээ /өргөн, урт, өндөр/ мм: | 340*320*320 |
| Гадаад хэмжээ /өргөн, урт, өндөр/ мм: | 620*490*490 |
| Тавиур: | 2 ширхэг |
| Ажиллах цаг: | 1~9999мин |
| Цахилгааны хэрэглээ: | 200W |
| Цахилгаан эх үүсвэр: | 220v 50Hz |

TEMP

Удирдлагын самбарын тэмдэглэгээ

①

PV

℃

②

③

⑥

SV

℃

④

⑦

AL1

COLD

HEAT

TIME

⑤

⑧

⑨

⑩

TIME

AT

SET

↓

↑

←

⟳

- PV – Одоо зааж буй температур /Улаан гэрэл/

- SV – Тохируулсан температур /Ногоон гэрэл/

- AL1 – Дохиолол /Улаан/

- COLD – Хүйтэн агаар

- ← - Температурын оронг тохируулах

- TIME – Хугацаа тохируулах

- HEAT – Температур нэмэгдэх

- ↓ - Температурыг багасгах

- ↑ - Темпертурыг ихэсгэх

- SET - Тохируулсан температурыг идэвхижүүлэх

### 3.4.2 Ажиллах зарчим

Тодорхой температур тохируулсанаар тень халан тухайн хэмийг тогтмол хадгалах.

Алдаа заах

### 3.4.3 Ажиллуулах заавар

| Алдаа | Шалтгаан | Авах арга хэмжээ |
| --- | --- | --- |
| Цахилгаан эх үүсвэр байхгүй | Залгуур болон утас нь гэмтсэн | Солих, дахин холбох |
|  | Гал хамгаалагч эвдэрсэн | Гал хамгаалагчийг солих |
| Температур нэмэгдэхгүй байх | Бага температурт тохируулсан | Температурыг дахин тохируулах |
|  | Халаагч эвдэрсэн | Халаагчийг солих |
|  | Температур хянагч эвдэрсэн | Температур хянагчийг солих |
|  | Температур мэдрэгч суларсан | Мэдрэгчийг чангалах |
|  | Температур мэдрэгч нь эвдэрсэн | Температур мэдрэгчийг солих |
| Температур дээшилсэн үед дохиолол байхгүй | Температурын хязгаарлагчийг бага утгад тохируулсан | 30°С-ээс дээш хэмд тохируулах |
|  | Температур хязгаарлагчийн мэдрэгч нь эвдэрсэн | Температур хязгаарлагчийн мэдрэгчийг солих |
| Температур нь тохируулсан утгад хүрэхгүй байх | Агааржуулагч бүрэн нээгдсэн | Агааржуулагчийг хаана |
|  | Хэт дүүргэсний улмаас халуун агаарын солилцоо байхгүй болох | Агаарын солилцоог сайжруулахын тулд дээжийн хэмжээг багасгах |
| Сэнс нь ажиллахгүй | Сэнсний мотор эвдэрсэн | Моторын ажиллагааг шалгах |
| Дэлгэц дээр /------------/ тэмдэг харагдах | Мэдрэгч нь эвдэрсэн | Мэдрэгчийг солих |

- Термостатаа асааж шаардлагатай температурт тохируулна.

- Тохируулсан температур хүртэл халж дулаанаа тогтвортой барьж байгаа эсэхийг шалгана.

- Тохиромжтой хэмд хүрсний дараа өсгөвөрлөх бичил биетэн болон ариун байдлыг шалгах тэжээлт орчин бүхий Петрийн аягаа хийж өсгөвөрлөнө.

- Өсгөвөрлөлт дууссаны дараа термостатаа унтрааж  ариутгаж цэвэрлэнэ.

### 3.5 Колони тоологч ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим

### 3.5.1 Техникийн үзүүлэлт

Томруулагч

Хяналтын самбар

Петрийн аяганы тавиур

| Нэр, загвар: | SC6 Plus |
| --- | --- |
| Дижитал дэлгэц: | LED |
| Гэрлийн эх үүсвэр: | Цагаан LED |
| Ажиллах орчин: | +5~40℃ |
| Харьцангуй чийгшил: | 80% |
| Хязгаар: | 0~900 |
| Тавиурын хэмжээ: | 90мм |
| Хэмжээ /өргөн, урт, өндөр/ мм: | 310*300*140 |
| Цахилгааны хэрэглээ: | 10W |
| Цахилгаан эх үүсвэр: | 220v 50/60Hz |
| Гал хамгаалагч: | 2xF3.15A |

Удирдлагын самбарын тэмдэглэгээ

①

②

③

④

⑤

- Correct/Reset – Тоог шинээр эхлүүлэх

- --- - Тоон утга харуулах дэлгэц

- Save – Хадгалах

- Print – Хэвлэх

- Average – Дундаж олох

### 3.5.2 Ажиллах зарчим

Петрийн аяганы тавиурны гэрэл болон мэдрэгчээр хүрэлт болгоныг мэдэрч тоолно.

### 3.5.3 Ажиллуулах заавар

- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.

- Цахилгаанд залгаж асаана.

- Петрийн аягыг тавиур дээр тавина.

- Колони тус бүр дээр дарснаар хяналтын самбар дээр тоологдоно.

- Тоолсон тоог хадгалаад дундаж олно.

- Унтрааж, цэвэрлэнэ.

### 3.6 Ламинар бокс ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим

### 3.6.1 Техникийн үзүүлэлт

Хэт ягаан туяаны гэрэл, Энгийн гэрэл

Шилэн цонх

HEPA шүүлтүүр

Унтраалга, Хяналтын самбар

| Нэр, загвар: | HS – 840 – U |
| --- | --- |
| Шүүлтүүр: | 100@≥0.5μm (АНУ-ын Холбооны 209E) |
| Хэмжээ /Гадна/: | 880×760×1800mm |
| Ажлын талбайн хэмжээ: | 700×550×62mm |
| Сэнсний хурд: | 0.25м～0.45/м/с |
| Гэрэлтүүлэг: | ≥300LX |
| Дуу чимиээ: | ≤62dB(A) |
| Энгийн гэрэл/хэт ягаан туяаны гэрэл: | 20W×①/20W×① |
| Хүчин чадал: | 1 хүн |
| Цахилгаан эх үүсвэр: | 220VAC, 50/60Hz |
| Ашиглалтанд орсон: | 2011 он |

Удирдлагын самбарын тэмдэглэгээ

③

②

①

- Сэнсний хурдыг харуулах дэлгэц

- Сэнсний хурд тохируулах

Сэнс дундаж хурдаар ажиллаж эхэлнэ. Дэлгэцэнд (002) гарна.

Сэнс дээд хурдаар ажиллаж эхэлнэ. Дэлгэцэнд (003) гарна.

Сэнс бага хурдаар ажиллаж эхэлнэ. Дэлгэцэнд (001) гарна.

Сэнс унтарна.

Хэт ягаан туяаны гэрэл асна.

Энгийн гэрэл асна.

Гэрэл унтарна.

Энгийн гэрэл болон хэт ягаан туяаны гэрэл асаах

### 3.6.2 Ажиллах зарчим

Ламинар бокс нь HEPA шүүлтүүр болон кварцын гэрлээр ариун орчин үүсгэж, микробиологийн шинжилгээг хийх нөхцлийг хангадаг.

### 3.6.3 Ажиллуулах заавар

- Ламинар боксыг цэвэрлэж ашиглахад бэлэн болгоно.

- Ашиглахаас өмнө 20 минутын турш хэт ягаан туяаны гэрлийг асааж ариун орчин үүсгэнэ.

- Шинжилгээ хийхдээ хэт ягаан туяаг унтрааж энгийн гэрлийг асаана.

- Шинжилгээний турш сэнсийг ажиллуулна.

- Шинжилгээ дуусмагц ламинар боксоо цэвэрлэж хэт ягаан туяаг асааж ариутгана.

Анхааруулга

Боксонд ариун орчин үүсгэхээс гадна, тарилт суулгац  хийх, бүх төрлийн эмгэг төрүүлэгч бичил биетэнг гадаад дотоод орчинд халдвар тархахаас сэргийлэн татах шүүгээг ажиллуулан агаарын солбилцолыг тогтмол ажиллуулна уу!

### Хатаах шүүгээ ажиллуулах заавар, техникийн үзүүлэлт, ажиллах зарчим

Агааржуулалт

Техникийн үзүүлэлт

Цонх

Хаалга

| Нэр, загвар: | 5E-MHG6090 |
| --- | --- |
| Температурын хязгаар: | 20℃ ~ 250℃ |
| Температурын нарийвчлал: | ± 0.1℃ |
| Боломжит цагийн тохиргоо: | 99 цаг 59 мин |
| Цахилгаан зарцуулалт: | AC220V+10%, 50/60Hz |
| Багтаамж: | 91л |
| Дотоод хэмжээ /өргөн, урт, өндөр/ мм: | 450x450x450 |
| Гадаад хэмжээ /өргөн, урт, өндөр/ мм: | 600x590x875 |
| Тавиур: | 2 ширхэг |
| Жин: | 70кг |

Унтраалга

Хяналтын самбар

### Ажиллах зарчим

Тодорхой температур тохируулсанаар тень халан тухайн хэмийг тогтмол хадгалах.

### Ажиллуулах заавар

- Багажыг халаахаас өмнө хатаах шил сав болон ариутгах шил саваа зориулалтын цаасанд боож тавиур дээр байрлуулна.

- ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

- SET товчлуур дээр дарж ▲▼ товчлууруудыг ашиглан температурыг тохируулна.

- SET товчлуур дээр дахин дарж төхөөрөмжийг ажиллуулж эхэлнэ.

- ◄ Товчлуурыг ашиглан сэнсийг ажиллуулна.

- Ариутгал хийх бол дэлгэцэн дээрх заалтыг 1800С д хүрсэн хойно минутаа харж сэрүүлэг тавина.

- Хатаалт дууссаны дараа OFF товчлууран дээр дарж унтраан цахилгаанаас салгана.

| Шинжилгээнд хэрэглэх бусад хэрэгсэл | Зураг |
| --- | --- |
| Богино долгионы зуух: Жинлэж бэлдсэн тэжээлт орчинг ариутгасан нэрмэл усаар найруулж, хайлуулан ариутгахад бэлдэнэ. |  |
| Петрийн аяга: Хөргөж бэлдсэн тэжээлт орчинг савлаж царцаана. Бактер өсгөвөрлөнө. |  |

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

### АНАЛИТИК ЖИН

→O/T← товчыг дарж асаана.

Хоосон цаас тавьна.

→O/T← товчыг дарж тэглэнэ.

Жинлэх зүйлээсээ хэсэглэн аван хоосон цаасан дээр тавьж жинлэнэ.

→O/T← товчыг удаан дарж унтраана.

### АВТОКЛАВ / MaXterileTM 80R /

Унтраалгыг дарж асаана.

Ариутгах зүйлсээ сагсанд хийн хөдөлгөөнгүй байрлуулна.

Температур болон хугацааг тохируулан баталгаажуулана.

Даралтыг бүрэн гарч дууссаны дараа тагийг нээнэ.

Унтраана.

### КВАРЦЫН ГЭРЭЛ

Цэвэрлэж, хураана.

Ариутгах газраа байрлуулна.

Унтраалгыг дарж асаана.

Хэт ягаан туяаны гэрлийн тоо болон хугацааг тохируулана.

Унтраана.

Унтраалгыг дарж асаана.

Температур болон хугацааг тохируулан баталгаажуулана.

Ашиглаж дуусаад ариутгаж, цэвэрлэнэ.

ТЕРМОСТАТ /DHP-9032/

### КОЛОНИ ТООЛОГЧ

Унтрааж, цэвэрлэнэ.

Унтраалгыг дарж асаана.

Петрийн аягыг байрлуулан тоолно.

Хадгалан дундажийг олно.

### ЛАМИНАР БОКС

Унтрааж, цэвэрлэнэ.

Унтраалгыг дарж асаана.

Хэт ягаан туяаны гэрэл, сэнсийг асаана.

Хэт ягаан туяаны гэрэл, сэнсийг унтрааж энгийн гэрлийн асаана.

### ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Цаг дуусч, температур буурсны дараа хаалгыг нээнэ.

Унтраалгыг дарж асаана.

Температур болон хугацааг тохируулан баталгаажуулана.

Унтраана.

## ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

### АНАЛИТИК ЖИН

- Аттестатчилсан стандарт загвар ашиглана.

- Жинлэлт хийхийн өмнө Tare товчин дээр дарж тэглэнэ.

- Эталон 200гр-ын туухайг жинлэнэ. Хэмжсэн утгыг шалгалт тохируулгын бүртгэлд тэмдэглэнэ.

- Туухайг авч Cal товчыг удаан дарахад дэлгэцэнд 200.0000g гэсэн тоо гарна.

- 200.0000g-аас /-------/ тэмдэг гартал хүлээнэ.

- Эталон туухайг дахин жинлэнэ.

- Туухайг авахад CAL done бичиг гарч, 0.0000 утга заана.

- Дахин Tare товчин дээр дарж тэглэнэ.

- Эталон туухайг дахин жинлэж хэмжсэн утгыг шалгалт тохируулгын бүртгэлд тэмдэглэнэ.

### ТЕРМОСТАТ /DHP – 9032/

Температур тохируулж, тогтворжих хүртэл хүлээнэ.

Шилэн термометр ашиглан температурыг харьцуулна.

Хянах самбар дээр зааж буй температур болон термометрийн утгыг шалгалт тохируулгын бүртгэлд тэмдэглэнэ.

### ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Температур тохируулж, тогтворжих хүртэл хүлээнэ.

Шилэн термометр ашиглан температурыг харьцуулна.

Хянах самбар дээр зааж буй температур болон термометрийн утгыг шалгалт тохируулгын бүртгэлд тэмдэглэнэ.

- АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

  - Агаараар дамжин хүн болон амьтанд өвчин үүсгэдэг, олон эмэнд тэсвэртэй бичил биетэн, халдварт өвчин үүсгэх нөхцөлт эмгэг төрөгчид байх магадлалтай учир халдвар авахаас сэргийлж дээж авах аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөж ажиллах.

  - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

  - Даралтат сав болон хатаах шүүгээг өндөр температурт ажиллуулахдаа түлэгдэхээс сэргийлж, хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэнэ.

Халуун гадаргуу

Болгоомжил

Бусад аюулын тэмдэг

Цахилгааны аюул

Цахилгааны аюулын тэмдэг

  - Ажилтан нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын нүдний шил, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

- УРВАЛЖ БОДИС, ТЭЖЭЭЛТ ОРЧИН

  - Аттестатчилсан стандарт загвар - Техникийн шинжилгээний үзүүлэлт нь тогтоогдсон хүчинтэй хугацаа бүхий аттестатчилагдсан стандарт загвар ашиглана.

  - 1000 мл ариутгасан нэрмэл усанд 23.5 гр PLATE COUNT AGAR /РСА/ тэжээлт орчин жинлэж хийгээд, богино долгионы зууханд халааж тэжээлт орчинг бүрэн уусгана. Хайлуулсан орчноо автоклавт хийж 1.5 Mpa даралтанд, 121°С–т 15 минут ариутгана. Бэлтгэсэн тэжээлт орчинг 45-500С хүртэл хөргөж, ариутгасан Петрийн аяганд ламинар боксын ариун нөхцөлд савлана.

- ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

### Дээжийг бэлтгэх

    - Лабораторийн агаарын чанарт шинжилгээ хийхдээ хэт ягаан туяаны гэрлээр ариутгахаас өмнө болон дараах байдлаар дээжийг авна.

### Туршилтын явц

    - Петрийн аяганы тагийг онгойлгож бохирдлын байдлаас хамаарч 5-10 минут хөдөлгөөнгүй барьж агаарыг тунгаах аргаар дээж авсны дараа тагийг хаана.

    - Петрийн аяганы ёроолыг дээш харуулж нэгийг нь 370С±10С-д 24+1 цаг өсгөвөрлөнө.

    - Өсгөвөрлөлт дууссаны дараа Петрийн аягыг термостатнаас гаргаж ирмэгцээ шалгана. Хэрэв бололцоогүй бол 40С±10С-д  хадгалж байгаад 24 цагийн дотор үр дүнг тооцон авна.

- ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Тэжээлт орчинд ургасан колонийг колони тоологч дээр тоолж, 1м3 агаарт байгаа нянгийн нийт тоог тоолохдоо В.Л.Омленянскийн томъёог ашиглан тодорхойлно.

Х = К*A*BS*B *100

К - Нийт ургасан колоний дундаж                             S – Аяганы талбай /S=πR2/

A – Петрийн аяганы хэмжээ                                           * π = 3.14

B – Сорьц авсан хугацаа                                                 * R - аяганы радиус

## ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Петрийн аягатай PCA тэжээлт орчин бэлдэнэ.

Сорьц авах цэгийн бохирдлоос хамаарч Петрийн аяганы тагийг 5-10 минут байлгана.

Петрийн аяганы тагийг хааж сорьц авсан газар болон огноог тэмлэглэнэ.

37°С термостатанд 24+4 цаг өсгөвөрлөнө.

Петрийн аягыг колони тоологч дээр байрлуулан ургасан колоний тоог тоолно.

1м3 агаарт байгаа нянгийн нийт тоог тоолохдоо В.Л.Омленянскийн томъёог ашиглан тодорхойлно.

Х = К*A*BS*B *100

К - Нийт ургасан колоний дундаж

A – Петрийн аяганы хэмжээ

B – Сорьц авсан хугацаа

S – Аяганы талбай /S=πR2/

* π = 3.14

* R - аяганы радиус

- ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Шинжилгээний дараах устгал

Үр дүнг тодорхойлж, тоолж дуусаад тэжээлт орчин бүхий Петрийн аягаа автоклавт хийж 1.5 Mpa даралт, 121°С–т 30 минут ариутган халдваргүйжүүлнэ. Дараа нь халдварүйжүүлсэн тэжээлт орчноо Петрийн аяганаас салган авч сумын бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн бохирын хоолой руу хаяна. Петрийн аягаа ариутгалын бодистой усаар угааж, цэвэр усаар зайлсны дараа нэрмэл усаар зайлж 70°С–т 1 цаг хатааж, 180°С–т 1 цаг ариутгана.

- ЭШЛЭЛ

| Тэмдэглэгээ | Баримт бичгийн нэр |
| --- | --- |
| MNS 5484:2005 | Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи – Эмнэлэгийн дотоод халдвар. Агаарын чанар: Нян илрүүлэх, нянгийн тоог тоолох шинжилгээний стандарт ажлын заавар |

LAB.07.49 АГААРЫН ЧАНАР: НЯН ИЛРҮҮЛЭХ, НЯНГИЙН ТООГ ТООЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

| № | Овог, нэр | Харьяалах нэгж, албан тушаал | Танилцсан огноо | Гарын үсэг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |