| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.01 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

НҮҮРСНИЙ ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS GB/T 474:2015 Хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс болон антрацит нүүрсний дээж бэлтгэлийн тодорхойлт, дээжийн бүтэц бүрэлдэхүүн, бутлах, холих, хуваах ба агаарт хатаах зэрэг дээж бэлтгэл болон хяналтын дээж хадгалах зэрэг аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Дээж бэлтгэл–Нүүрсний дээжийг шинжилгээний эсвэл туршилтын төлөвт хүргэх явц. Бутлуур, холигч, хуваагч, тээрэм нь дээж бэлтгэх багаж төхөөрөмжид багтах бөгөөд зарим тохиолдолд шигшүүр ба агаарын хуурай болтол хатаах төхөөрөмжүүд ч багтана. Дээж бэлтгэлийг хэд хэдэн үе шаттай явуулна.

Дээж хуваалт–Дээжийг төлөөх чадвартай болгон хувааж, багасгах дээж бэлтгэх явц. Үлдээх дээжийн жин ба хуваагдах дээжийн жинг тодорхой харьцаагаар хуваах явц.

Дээж бутлалт–Бутлах эсвэл нунтаглах арга хэрэглэж дээжийн бүхэллэгийн хэмжээг багасгах дээж бэлтгэлийн явц.

Агаарын хуурай төлөв–Нүүрсний дээжийг агаарт хатаасны дараа нүүрсний дээжийн жингийн өөрчлөлт 0.1%-аас хэтрэхгүй байвал, нүүрсний дээж агаарын хуурай төлөвт хүрсэн байна.

Лабораторийн дээж–Анхдагч дээжийг боловсруулан 3мм-ээс бага ширхэглэлтэй болгож шинжилгээний дээж бэлтгэхэд зориулсан дээж.

Шинжилгээний дээж–Лабораторийн дээжийг тээрэм болон бутлуураар шинжилгээнд шаардлагатай (0.212мм, 1.5мм- пластометр, 1.0мм- петрографийн шинжилгээнд) ширхэглэлтэй болгон бэлдсэн дээж

## 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Дээж бэлтгэх зорилго нь бутлах, холих, хуваах ба хатаах зэрэг дарааллыг дамжин цуглуулж авсан нүүрсний дээжийг эх дээжийн онцлог чанарыг төлөөлөхүйц шинжилгээ ба туршилтанд хэрэглэх нүүрсний сорьц болгон бэлтгэх явц юм. Нүүрсний техник-химийн шинжилгээ дараах шинжилгээнүүдийг ордог. Үүнд: чийглэг, дэгдэмхий бодисын гарц, хүхэрлэг, үнслэг, нүүрсний илчлэг зэрэг болно. Эдгээр шинжилгээг явуулсны дүнд нүүрсний насжилт, хувирлын зэрэг, шинж чанарын талаарх тодорхойлолтыг гаргаж өгдөг. Шинжилгээний үр дүн нь эх дээж хэрхэн зөв бэлтгэснээс хамаарна. Нүүрсний дээжийг бэлтгэх байдлаас нь хамааруулаад 3 хуваана:

- Ажлын нүүрс буюу эх дээж; Давхаргаас дөнгөж гаргасан дээж юм. Энэ нь гадаад дотоод чийглэгтэйгээ хамт байна.

- Аналитик буюу агаарын хуурай дээж; Энэ нь тасалгааны нөхцөлд гадаад чийгээ алдаж, дотоод чийгтэйгээ байгаа дээжийг хэлнэ. Нарийн судалгаанд аналитик дээжийг хэрэглэнэ. Ийм дээжийг бэлтгэхдээ нүүрсийг 0.212мм ширхэглэлтэй болтол тээрэмдээд 50–60°C-д 3 цаг, хүрэн нүүрсийг 5 цаг хатааж бэлтгэнэ. Дээжийг +20°C-ийн 65%-ийн чийглэгтэй өрөөнд хадгална.

- Абсолют хуурай дээж; +105°C-д тогтмол жинтэй болтол нь хатааж бэлтгэсэн дээж юм.

Дараах нөхцөлд дээж бэлтгэлийн дараалал ба багаж тоног төхөөрөмжид нарийвчлалын хяналт ба хазайлтын туршилт явуулна.

- Дээж бэлтгэлийг анх удаа хийх эсвэл дээж бэлтгэлийн дарааллыг өөрчлөх үед;

- Шинэ хуваагч ба дээж бэлтгэх систем хэрэглэх үед;

- Дээж бэлтгэх нарийвчлал эргэлзээтэй үед:

- Бусад дээж бэлтгэлийн нарийвчлалыг зайлшгүй шалгах шаардлагатай үед.

Дээж бэлтгэлийг тусгай зориулалтын дээж бэлтгэлийн өрөөнд явуулна. Дээж бэлтгэх явцад дээж бохирдохоос сэргийлнэ. Дээж бүрийг бэлтгэсний дараа дээж бэлтгэлийн багаж, тоног төхөөрөмжийг сайн цэвэрлэнэ. Нэг төрлийн их хэмжээний нүүрсийг бутлах үед цэвэрлэхэд хүндрэлтэй битүүмжлэгдсэн бутлуур ба хуваагчтай бутлуурыг бага хэмжээний тухайн дээж авсан нүүрсээр зайлж угаасны дараа нүүрсний дээжээ бутална. Буталсны дараа багажийг хэд хэдэн удаа асааж, унтраан үлдэгдэл нүүрсний дээжийг цэвэрлэнэ.

Дээж бэлтгэх нарийвчлал

GB 475 (Борлуулалтын нүүрснээс дээж авах арга) дахь томъёонд үндэслэн тасралтгүй дээж авах үед, нэг хэсэг нүүрсний хэмжилтийн үр дүнгийн нарийвчлалын тооцоолсон утга (абсолют) PL -ыг (95% итгэлцлийн түвшинд).

PL=2V1n+VPTm

PL - дээж авалт, бэлтгэл ба шинжилгээний ерөнхий нарийвчлал;

V1 - анхны сорьцын зөрүү;

VPT - дээж бэлтгэл ба шинжилгээний зөрүү;

n - дээж авах нэгж бүр дэх сорьцын тоо;

т - дээж авах нэгжийн тоо.

Дээж авалт ба шинжилгээний алдааны ихэнх нь дээжийг хуваах ба шинжилгээний дээжээс бага хэмжээний сорьц авах явцад үүсдэг. Хуваахын өмнөх нүүрсний дээжийн жигд байдал ба хуваасны дараа үлдсэн дээжийн хэмжээ нь дээж бэлтгэлийн нарийвчлалд нөлөөлөх хамгийн гол хүчин зүйл болно. Энэ стандартаар тогтоосон дээж бэлтгэлийн дараалал нь үнслэгийн гарц эсвэл чийгийн агуулгаар илэрхийлсэн дээж бэлтгэл ба шинжилгээний зөрүүг VPT < 0.2 хүргэнэ. Хэрвээ дээж бэлтгэхэд механик төхөөрөмж хэрэглэвэл дээж бэлтгэл ба шинжилгээний нарийвчлал сайжирна.

Энэ стандартын шаардлагатай дээж бэлтгэл ба шинжилгээний ерөнхий зөрүүний зорилтот утга нь 0.05PL2; дээж бэлтгэл ба шинжилгээний үе шат бүрд үүсэх алдааг GB/T 19494.3 Нүүрснээс механик аргаар дээж авах 3-р хэсэг: Нарийвчлалын хэмжилт ба хазайлтын туршилт аргат заасан аргыг хэрэглэж шалгаж болно.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Аливаа ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах гол үндэс нь эмх цэгцтэй байдал юм. Эмх цэгц муутай байдлаас болж халтирах, бүдэрч унах, гал гарах зэрэг олон янзын аюул осол гарч болно. Энэ бүгдээс зайлсхийхийн тулд ажлын байраа байнга эмх цэгцтэй байлгах.

    - Шигших, бутлах, хуваах, тээрэмдэх ажиллагааг гүйцэтгэх явцад өрөөнд тоосжилт, дуу чимээ ихээр үүсэх тул агааржуулалт хийх, мөн хувийн хамгаалах хэрэгсэл бүрэн хэрэглэх хэрэгтэй.

      - Толгой хамгаалах малгай (каск): Дээшээс унах биет, цохилт, шүршилтээс толгойг хамгаална.

      - Амны хаалт (тоосны эсрэг маск): Нүүрсний тоос уушгинд орвол хортой. N95 буюу түүнээс дээш хамгаалалттай маск зүүх

      - Нүдний шил: Нүүрс бутлах, шигших үед нүд рүү тоос орохоос хамгаална.

      - Чихэвч (дууг дарагч): Бутлагч, тээрэм зэрэг дуу ихтэй төхөөрөмжтэй ажиллахад.

      - Гар хамгаалах бээлий: Огтлох, цохих, халуун гадаргуунд түлэгдэхээс хамаарна.

      - Ажлын хувцас, гутал: Хальтиргаа, түлэгдэлт, механик гэмтлээс хамгаална.

    - Гараар ачааг өргөх, зөөх үйлдэл хийхдээ зөв техник хэрэглэх. Өргөх дээд хэмжээ 15кг.

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Ажил эхлэхээс өмнө тоног төхөөрөмж бүрийг шалгаж, ямар нэг эвдрэл гэмтэл, хамгаалалт хаалт дутагдалтай эсэхийг нягтлана.

    - Машин тоног төхөөрөмж ажиллаж байх үед хамгаалалтын тагийг нээх, гар оруулах, биеийн аль нэг хэсгийг ойртуулахыг хатуу хориглоно.

    - Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

    - Халуун төмөр поднусанд биеийн хэсэг түлэгдэх аюултай тул сорьцтой поднусыг тасалгааны температур хүртэл хөрсний дараа жигнэнэ.

    - Нүүрсний нарийн тоос нь агаарт хөвж, оч үсэрвэл гал авалцаж болзошгүй. Иймээс оч үсэрч болох багаж хэрэгсэл, тамхи татах зэргийг бүрэн хориглоно. Тоног төхөөрөмжүүд нь газардуулгатай, цахилгаан аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай. Галын хор (ABC төрөл) ажлын байранд ойрхон, хэрэглээнд бэлэн байх ёстой.

    - Төхөөрөмжийг бүрэн зогсоосны дараа тэжээлийн эх үүсвэрээс салгаж, хог хаягдлыг цэвэрлэх. Тоос шороог шүүрдэх биш, тоос сорогч ашиглан цэвэрлэх нь тоосжилт багасгана. Цэвэрлэгээний явцад амны хаалт, бээлий заавал зүүх хэрэгтэй.

## БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

      - Нэг эх үүсвэрт хэт олон цахилгаан хэрэгсэл бүү залга

      - Бага фазыг их фазаар солихгүй байх

      - Төхөөрөмжийг хэт удаанаар урт хугацааны турш бүү ажиллуул

      - Төхөөрөмжийн ачааллыг бүү хэтрүүл

    - Алхан бутлуур нь дээжийг өндөр эргэлттэй эргэх алхны тусламжтай буталдаг төхөөрөмж юм. Ажиллах үед маш хүчтэй цохилт, доргилт, чичиргээ үүсэх ба их хэмжээний тоос ялгардаг. Төхөөрөмж ажиллаж байх үед хамгаалалтын бүрхүүл, тагийг нээх, ямар нэг эд зүйл оруулах, гар хүрэхийг хатуу хориглоно. Хэт их дуу чимээ гардаг тул чихэвч, тоосны маск, нүдний шил зэргийг заавал хэрэглэнэ. Дээж гацсан, бөглөрсөн тохиолдолд төхөөрөмжийг бүрэн унтрааж, тэжээлийн эх үүсвэрээс бүрэн салгасны дараа цэвэрлэгээ, гар аргаар бөглөөг гаргах үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Дээжийг нэг дор их хэмжээгээр хийхгүй, бага багаар жигд өгөх нь аюулгүй ажиллагаанд тустай бөгөөд төхөөрөмжийн насжилтыг уртасгана.

    - Хацарт бутлуур нь хоёр хацрын завсраар нүүрсийг шахаж буталдаг. Энэ үед гараа эсвэл багаж хийж, гацсан материалыг цэвэрлэхийг хориглоно. Материалыг аажмаар, бага багаар жигд өгч, нэг дор их хэмжээгээр хийх нь машинд ачаалал өгч гэмтэх, осол гарах шалтгаан болдог. Төхөөрөмжийг ажиллуулахын өмнө тосолгоо, холбоос, цахилгаан тэжээлийн системийг шалгах нь зүйтэй.

    - Булт бутлуур нь хоёр эргэлдэгч булны хооронд материал шахагдан бутлагддаг төхөөрөмж юм. Ажиллах явцад тогтмол даралт, бага чичиргээ үүсэх боловч булны хооронд гацалт үүсэх эрсдэлтэй. Төхөөрөмж ажиллаж байх үед гар, багаж хэрэгсэл, хувцас, аливаа эд зүйлийг булны хэсэгт ойртуулахыг хатуу хориглоно. Гацсан дээжийг цэвэрлэхдээ машиныг бүрэн зогсоож, цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэрээс салгасны дараа ажил гүйцэтгэнэ. Ажиллах үед тохирох хамгаалалтын таг, бүрхүүлийг байнга хаалттай байлгах бөгөөд дуу чимээ дунд зэрэгтэй тул чихэвч, тоосны маск, нүдний шил зэрэг хэрэгслийг бүрэн өмсөх шаардлагатай. Материалыг жигд, аажмаар тэжээх ба нэг дор их хэмжээгээр өгөх нь бул гацах, эвдрэл үүсгэх шалтгаан болдог.

    - Холмес тээрэм нь нүүрсийг маш нарийн нунтаг болтол нунтаглах зориулалттай. Энэ үед маш их нарийн ширхэгт тоос гардаг тул сайн агааржуулалттай орчинд ажиллуулах хэрэгтэй. Тоос сорогч эсвэл вакум систем ашиглах нь тохиромжтой. Материал гацах, төхөөрөмж хэт халалт өгөхөөс сэргийлж ажиллагааг анхааралтай ажиглах шаардлагатай. Тэжээл өгөхдөө зөвшөөрөгдсөн ширхэглэлтэй дээж ашиглана.

    - Аяган тээрэм нь дээжийг өндөр эргэлт, шахалтын хүчээр нунтагладаг. Ажиллах үед чичиргээ, сэгсрэх хөдөлгөөн маш хүчтэй учраас ган бөмбөлөг, аягыг зөв байрлуулсан эсэхийг сайтар шалгах хэрэгтэй. Дээжийг хийхдээ хэт их хийхгүй байх, жигд түвшинд хийнэ. Төхөөрөмжийг ажиллуулсны дараа гар хүрэхгүй, бүрэн зогссоны дараа дээж авах, тагийг онгойлгох ёстой.

    - 5E-SS200 Шигшүүр нь дээжийг тодорхой ширхэглэлээр шигших зориулалттай төхөөрөмж бөгөөд ажиллах үед өндөр хурдтай хэлбэлзэл, доргилт үүсгэдэг. Сэгсрэлтийн явцад төхөөрөмж чичирч хөдөлж болзошгүй тул тэгш, бат бөх гадаргууд байрлуулна. Ажиллаж байх үед сэгсрэгч тавцанд гар хүрэх, тагийг онгойлгох, дээж нэмэх зэрэг аливаа үйлдэл хийхийг хориглоно. Хэт дуу чимээ гардаг тул чихэвч заавал хэрэглэнэ. Багаж гацах, төхөөрөмж хэвийн бус чичиргээ үүсгэх үед бүрэн зогсоож, цахилгаан тэжээлээс салгасны дараа шалгалт, цэвэрлэгээ хийнэ.

    - Хуваагч автомат төхөөрөмжүүд нь дээжийг эргэлдэх дискээр төлөөлөл сайтай хэсгүүдэд автоматаар хуваарилдаг. Ажиллаж байх үед хамгаалалтын таг, бүрхүүлийг онгойлгох, гар хүрэх, эд зүйл хийхийг хориглоно. Хүчтэй эргэлт, чичиргээ, зарим тохиолдолд дуу чимээ гардаг тул чихэвч, тоосны маск, нүдний шил хэрэглэнэ. Дээжийг бага багаар, жигд өгөх нь бөглөрлөөс сэргийлж, төхөөрөмжийн эдэлгээг уртасгана. Бөглөрөл, гацалт гарсан тохиолдолд төхөөрөмжийг бүрэн унтрааж, цахилгаанаас салгасны дараа цэвэрлэгээ хийнэ. Механик засварыг зөвхөн мэргэжлийн хүн гүйцэтгэнэ.

    - Филтер пресс нь шингэн дээжийг хий ашиглан өндөр даралтаар шахаж, шингэн ба хатуу хэсгийг тусгаарлах зориулалттай төхөөрөмж юм. Ажиллагааны явцад даралттай хий, шингэний цацалт, зэрэг аюултай нөхцөл байдал үүсч болзошгүй тул аюулгүй ажиллагааг чанд мөрд. Даралтыг огцом нэмэгдүүлэх, хавхлагыг гэнэт нээх, хаахыг хориглоно. Манометр дээр даралт "0" болсон үед системийг онгойлгож filter cake-ийг гаргах. Ажиллаж байх хугацаанд шүүлтүүрийн байрлал, шахалтын байдал, тагны битүүмжлэлийг тогтмол шалгаж, ямар нэг хэвийн бус байдал илэрвэл даруй зогсооно.

    - Зөвхөн даралтад савны сургалтанд суусан эрх бүхий зөвшөөрөлтэй ажилчид ажиллана.

    - Тэсэрч дэлбэрэх, шатамхай бодисуудыг болон тэдгээрийн агуулгатай зүйлсийг хатаах шүүгээнд хийхийг ХАТУУ хориглоно.

    - Төхөөрөмж өндөр температурт хүрч ажиллаж байх явцад болон дөнгөж унтарсны дараагаар хаалгыг нь болгоомжтой онгойлгох хэрэгтэй. Зуухан дахь халуун агаарын хүчтэй  урсгал аюултай.

    - Халаагуурын хэсгийг норгохгүй буюу хэт чийглэг ихтэй нүүрс хийхгүй байх хэрэгтэй.

    - Хатаах шүүгээний дээд талд юм тавих, бүтээх, ямар нэгэн зүйлээр бүрхэх зэргийг хориглоно.

    - Тавиур дээр дээжээ хатаах шүүгээний хананд хүрэхгүй байхаар байрлуулна. Мөн нэг тавиурт 5 кг-аас дээш жинтэй дээж тавихгүй байхыг анхаарна уу.

Зуухны дээд талын агааржуулагчид нь дулаан агаарыг тэнцвэртэй байлгах мөн эргэлдүүлэх зориулалттай. Агаарын оролцоог хаасан тохиолдолд дээж доод талаасаа хэт халж туршилтанд төдийгүй зууханд муугаар нөлөөлж гал гарах аюултай. Иймд доорх зүйлсийг анхаарна уу:

- Дээжийг тавиурны 2/3-т байрлуулна.

- Зуухны дотор талын тавиурт дээж байрлуулахдаа тэгш тарааж аль болох төв хэсэгт тавина.

- Дээжийг зуухны доод талын хэсэгт байрлуулж болохгүй. Зууханд чийгтэй дээж хатаах үед дээд талын агааржуулагчуудыг нээх.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| MS6001S Дээд хязгаар; 6200 гр. Нарийвчлал; 0.1 гр. TCS-300 Дээд хязгаар; 300 кг. Нарийвчлал; 50 гр. Жинг тэгш, тогтвортой гадаргуу дээр байрлуулна. Хөдөлгөөн, чичиргээ багатай орчинд ажиллуулах хэрэгтэй. Жингийн тавцангийн төв хэсэгт жигд тавих. Тавцанг үргэлж цэвэр, хуурай байлгана. Усаар угаахгүй. Бага зэрэг чийгтэй, зөөлөн даавуугаар арчина. Дэлгэц дээр тогтсон утга гармагц үр дүнг тэмдэглэж өгнө. |  |
| Алхан бутлуур Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤150мм. Гарах нүүрсний хэмжээ:; ≤3-13мм. Орох нүүрсний чийгний агууламж:; ≤15%. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 90 дБ. Цахилгаан хангамж: 3 фаз, AC380V±10%, 50/60Hz, 4-1.5kW |  |
| Хацарт бутлуур Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤50мм. Гарах нүүрсний хэмжээ:; ≤3-13мм. Орох нүүрсний чийгний агууламж:; ≤15%. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 85 дБ. Цахилгаан хангамж: 3 фаз, AC380V±10%, 50/60Hz, 1.5kW |  |
| Булт бутлуур Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤130мм. Гарах нүүрсний хэмжээ:; ≤1~3мм. Орох нүүрсний чийгний агууламж:; ≤12%. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 82 дБ. Цахилгаан хангамж: 3 фаз, AC380V±10%, 50/60Hz, 4kW |  |
| Аяган тээрэм Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤20мм. Гарах нүүрсний хэмжээ:; ≤ 0.2~0.071mm. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 85-90 дБ. Цахилгаан хангамж; AC380V±10%, 2.2kW. 3ш ган аягатай, цагийн тохируулгатай |  |
| Холмес тээрэм Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤6mm. Гарах нүүрсний хэмжээ:; ≤ 0.2~0.071mm. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 82 дБ. Цахилгаан хангамж; AC230V±10%, 1.8kW. Цагийн тохируулгатай |  |
| 5E-SS200 Шигшүүр Сэгсрэх давтамж; 221 Эрг/мин. Дээжний жин; 200 гр. Давхарлах шүүрийн тоо; 8ш. Шигшүүрийн хэмжээ; 6~0.045мм. Цагийн тохируулгатай |  |
| RSD Хуваагч Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤ 13мм. Хуваах савны тоо; 6–10ш. Хуваарилалтын нарийвчлал; ≤ 1.0%. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 20 -40 дБ. Чадал; 200-350 кг/цаг. Цахилгаан хангамж: 3 фаз, AC380V±10%, 50/60Hz, 200W |  |
| 5E-MR1/8 Хуваагч Орох нүүрсний бутармагын хэмжээ:; ≤ 13мм. Хуваах харьцаа; 1/2, 1/4, 1/8. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 40 -80 дБ. Чадал; 350 кг/цаг. Цахилгаан хангамж: 3 фаз, AC380V±10%, 50/60Hz, 200W |  |
| Филтер пресс шингэн холимог (суспенз)-оос хатуу биетийг ялган авах зориулалттай 23 литрийн багтаамжтай фильтр пресс Эдгээр төхөөрөмж нь бат бөх ган хүрээтэй, харин цилиндр, дээд ба доод таг, түгжээ, бэхэлгээний эд анги нь зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Мөн нүүрс болон бусад хөвөлт-шуургалтын (float-sink) шинжилгээнд тохирсон тусгай резин жийргэвч (‘O’ ring) ба фланцны жийргэвчүүд суурилуулсан байдаг. Төхөөрөмжийн хийц нь эргономик, хэрэглэгчийн биеийн ачааллыг бууруулах, дээж өргөх, зөөвөрлөх ажлыг хөнгөвчлөхөөр бүтээгдсэн. 10МПа даралтаар шингэн дээж шахдаг |  |
| ELMAG, EUROAIR 310/10/50W Хийн компрессор Гарах даралт:; 10 МПа. Нийт хийн эзэлхүүн:; 50 л. Асаалтын үеийн дуу чимээ; ≤ 93 дБ. Моторны эргэлт:; 1050 эрг/мин. Цахилгаан хангамж: 230V± 10%, 50/60Hz, 3kW |  |
| 5E-MHG6090, Binder FD 115 -маркийн хатаах шүүгээнүүд нь цахилгаанаар халах бөгөөд агаарын урсгал үүсгэх сэнс болон цэвэр агаар оруулж өгөх хоолой, хоолойг нээж хаах хавхлага зэргээс бүрдэнэ. 105-1100С тогтмол температурыг барьж чадах электрон удирдлага бүхий агаарын хатаах шүүгээ Агаарын хатаалгын шүүгээ нь автомат температурын тохируулгатай, 3000С хүртэл халдаг, багтаамж сайтай. Нүүрсний нийт болон аналитик чийгийг 1050С-д хатааж хорогдсон массын хувиар тодорхойлохын зэрэгцээ үйлдвэрийн процессийн нойтон дээжийг хатаадаг. Агаарын солилцоо нэг цагт 19-29 удаа явагддаг |  |
| Хоёр хуваагч болон кросс хуваагч 2 хэсэг солбилцуулж эгнүүлсэн ховилууд ба дээж хүлээн авагчаас бүрдэнэ. 2 талын ховилын тоо нь ижил тэнцүү нэг талдаа хамгийн бага нь 8 ховил байна. Ховилын амсрын хэмжээ нь шинжилгээний дээжийн хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс 3 дахин том байна. Гэхдээ 5 мм-ээс бага хэмжэзтэй байж болохгүй. Ховилын налуу өнцөг 60°-аас багагүй байна. |  |
| Нийт чийгийн дээж хадгалах сав 1100мл, 600мл, 330мл, 300мл |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1 Дээж бэлтгэлийн явцад ямар нэг урвалж, бодис ашиглагдахгүй.

ДОЛОО. ДЭЭЖ БЭЛТГЭЛИЙН ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Дээж хуваалт: Хуваалт нь дээжийн хэмжээг багасгах, шинжилгээний сорьцыг бэлтгэх гол зангилаа үйл явц. Дээжийг механик болон гар аргаар хувааж болно. Хүний нөлөөллийн алдааг багасгахын тулд аль болох механик арга ашиглах хэрэгтэй. Шинжилгээний дээж нь илэрхий чийгтэй, хуваагчаар хуваах боломжгүй эсвэл хуваагчийн гадаргуу дээр наалдсан бол, дээжийг хуваахын өмнө агаарын хуурай болтол хатаана. Механик аргаар хуваахад чийг алдагдах, ширхэглэл ялгарах зэргээр шинжилгээний дээжийн бүрэн төгс байдлыг эвдэх эсвэл нүүрсний ширхэглэл хэт том механикаар хуваах боломжгүй үед гар аргаар хуваах аргыг хэрэглэнэ. Гар аргаар хуваахад ялангуяа их хэмжээний нүүрсийг хуваахад хазайлт үүсдэг. Дээж хуваалтыг аль ч үе шатанд хийж болно. Үлдээх дээжийн жин ба хуваагдах дээжийн жинг тодорхой харьцаагаар хуваах явцын дагуу хийнэ. Эхний хуваалтын дараа дээжийн жин шаардлагатай хэмжээнээс их үед анхны хуваагч эсвэл дараагийн хуваагчийг хэрэглэж дахин хувааж болно.

    - Механик хуваах арга: Механик хуваагч нь их хэмжээний дээжийг зүсэх аргаар хуваасан дээжээс нэг хэсгийг эсвэл тодорхой хэсгийг нь тасалж авна. Нүүрсийг эргэлдэгч конус дээр унагасны дараа тагтай тохируулагч дамжуулан хүлээн авагч руу оруулна. Конусын эргэлт тутамд нэг шинжилгээний дээжийг цуглуулна. Нүүрсний урсгал нь юүлүүрээр дамжин доошилсоор тодорхой нэг сэнс хэлбэрийн саванд тодорхой тэнцүү хэсгүүд болж жигд хуваагдана. Юүлүүрийн доод хэсэг дэх тосгуур хоолой эргэлдэхэд дээжийн урсгал юүлүүр лүү орж тосгуур хоолойгоор гадагшилна. Эргэлдэж байгаа тосгуур хоолойн гарах амны эргэлдэх тойрог зам дээр нэг эсвэл олон зүсэгч байна. Тосгуур хоолойгоор дээж орохдоо жигд хуваагдсан байх ёстой.

    - Механик хуваалтыг бутлаагүй дан нэг дээж, олон дээжүүд эсвэл нийт дээжид явуулна. Мөн тодорхой ширхэглэлийн хэмжээ хүртэл буталсан дээжийг механикаар хувааж болно. Хуваалтад тодорхой жингээр эсвэл тодорхой харьцаагаар хуваах аргыг хэрэглэнэ. Хуваалтын явцад гарсан дээжүүдийн жинг адилхан байлгахын тулд хуваагч руу орох нүүрсний урсгалыг жигд, зүсэгчийн амыг хөдөлгөөнгүй байлгах ба дээжийг хуваагч руу оруулахдаа нүүрсний ширхэглэлийн ялгаралтыг хамгийн бага байлгана. Хазайлтыг хамгийн их хязгаарт багасгахын тулд хуваалтын явцад 1-р зүсэлтийг 1-р зүсэлтийн хязгаарт санамсаргүй явуулна. 2-р хуваагч ба 3-р хуваагчийн хувьд. Сүүлийн зүсэгчийн зүсэх цикл нь өмнөх зүсэгчийн зүсэх циклтэй давхцаж болохгүй. Хуваах тоног төхөөрөмж нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

- Зүсэгчийн амсрын хэмжээ хамгийн бага нь хуваах нүүрсний ширхэглэлийн хамгийн том хэмжээнээс 3 дахин том байна;

- Үлдэх дээж бүрэн багтахаар хангалттай багтаамжтай, дээж асгарч хорогдохооргүй байна;

- Нүүрсний ширхэглэлийг сонгож цуглуулах эсвэл сонгож хаях чийгийн хэмжээг алдагдуулах зэрэг бодит хазайлт үүсэхээргүй байна;

- Дээж оруулах аргын нүүрсний ширхэглэлийн ялгаралт хамгийн бага байна;

- Хуваах үе шат бүрт тоног төхөөрөмж рүү оруулж байгаа нүүрсний урсгал нь жигд байна.

- Нарийвчлалын хяналт ба хазайлтын туршилтын шаардлагыг хангасан хуваах багаж тоног төхөөрөмж хэрэглэнэ. Хуваах тоног төхөөрөмжөөр хуваасан нүүрсний дээжийн дараагийн шатны хуваалтад 2 хуваагч хэрэглэнэ.

    - Хоёр хуваагчийн арга: Хоёр хуваагч бол нэгэн төрлийн хялбар үр дүнтэй хуваах төхөөрөмж. Энэ төхөөрөмж нь 2 хэсэг солбилцуулж эгнүүлсэн ховилууд ба дээж хүлээн авагчаас бүрдэнэ. 2 талын ховилын тоо нь ижил тэнцүү нэг талдаа хамгийн бага нь 8 ховил байна. Ховилын амсрын хэмжээ нь шинжилгээний дээжийн хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс 3 дахин том байна. Гэхдээ 5 мм- ээс бага хэмжээтэй байж болохгүй. Ховилын налуу өнцөг 60°-аас багагүй байна. Нунтаг нүүрс болон чийгийн хэмжээ алдагдахаас сэргийлж дээж хүлээн авагч ба хоёр хуваагчийн их биеийг маш ойрхон нийлүүлэх болж өгвөл битүүмжилнэ. Хоёр хуваагчаар нүүрсний дээжийг хуваахын өмнө холихгүй байж болно. Хуваахдаа шинжилгээний дээжийг багана хэлбэрээр хоёр хуваагчийн уртын дагуу ховил руу хийнэ. Дээж нь жигд байхын зэрэгцээ хоёр хуваагч руу оруулах хурд нь тогтмол байна. Аль нэг үзүүрт нь дээж бөөгнөрүүлж болохгүй ховилыг бөглөрүүлж болохгүй. Хуваалтыг хэдэн үе шаттай эсвэл хэдэн удаа хоёр хуваагчаар хуваах үед, үе шат бүр эсвэл хуваагчаар оруулах бүр үлдээх дээжийг дээж хүлээн авагчийн хоёр талаас ээлжилж авна.

    - Шатрын хөлгийн арга: Дээжийг сайн хольсны дараа дээжийн хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс 3 дахин зузаантай дэвсэж жигд тэгш өнцөгт болгоно. Шинжилгээний дээж их хэмжээтэй, дэвсэгдэх тэгш өнцөгтийн хэмжээ нь 2x2.5 м-ээс том бол 2 эсвэл 2-оос дээш тэнцүү жинтэй тэгш өнцөгт болгон дэвсэхийн зэрэгцээ тэгш өнцөгт бүрийг 20-оос дээш жижиг хэсгүүд болгон хуваана. Жижиг хэсгийн тус бүрийн голоос дээж авна. Дээж авахдаа хавтгай гадаргуугаас дээж авах жижиг хүрз ба хусуур хавтан хэрэглэнэ. Жижиг хүрзний амсрын хэмжээ нь хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс 3 дахин том хажуу ирмэгийн өндөр нь шинжилгээний дээжийн овоолгын зузаанаас өндөр байх хэрэгтэй. Дээж авахдаа эхлээд шинжилгээний дээжийн дээд давхаргаас суурь хүртэл хусуур хавтанг босоогоор нь хатгаж оруулсны дараа хүрзийг дээжийн суурь хүртэл оруулаад хүрззэ хусуур хавтангийн түвшний дагуу шилжүүлж хамтад нь нийлүүлж дээжтэй хүрз ба хусуур хавтанг дээш өргөж авна. Хуваалтын нарийвчлалыг хадгалах ба чийгийн хэмжээгээ алдахаас сэргийлж холих болон дээж авах явцыг богино хугацаанд хурдан гүйцэтгэнэ. Дээж авахдаа дээжийг асгаж болохгүй. Жижиг хэсгүүд бүрээс авах дээжийн хэмжээ ижил байна.

    - Есөн цэгээр дээж авах арга: Энэ аргыг зөвхөн нийт чийгийн дээж авахад хэрэглэнэ. Овоолго үүсгэх аргаар шинжилгээний дээжийг нэг удаа хольсны дараа хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс 3 дахин их зузаантай дугуй хэлбэртэй болгож хавтгайлсны дараа шатрын хөлгөөр хуваах аргатай төстэй дээж авах халбага хэрэглэн 9 цэгээс 9 сорьц авч нийлүүлэн нэг нийт чийгийн сорьц болгоно.

    - Бутлалт: Бутлалтын зорилго нь шинжилгээний дээжийн ширхэглэлийн хэмжээг багасгаж, бүхэллэгийн тоо хэмжээг ихэсгэж, хуваалтын алдааг багасгахад оршино. Нэг ижил жинтэй шинжилгээний дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ бага байх тусам бүхэллэгийн тоо их, хуваалтын алдаа бага байна. Гэвч бутлалт нь хугацаа, хүч, эрчим хүч зарцуулахын зэрэгцээ дээжийн чийгийн хэмжээг алдагдуулна. Иймд дээж бэлтгэхдээ их хэмжээний том ширхэглэлтэй дээжийг шинжилгээний дээжийн шаардлагатай ширхэглэлийн хэмжээнд хүртэл нэг дор бөөнөөр нь буталж болохгүй. Харин олон шаттай буталж хуваах аргаар ширхэглэлийн хэмжээ ба шинжилгээний дээжийн хэмжээг аажмаар багасгана. Гэхдээ хуваалтын тоо олон байх нь тохиромжгүй. Бутлалтанд механик багаж төхөөрөмж хэрэглэнэ. Бутлуураас гарах дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ нь багажийн төрөл болоод бутлах амсрын хэмжээ (хацарт, булт) эсвэл хурд -(алхан, бөмбөлөгт)- аас шалтгаална. Бутлуурын шаардлагаар бутлах ширхэглэлийн хэмжээ зөв бутлах явцад шинжилгээний дээжийн хорогдол ба бутлуурт үлдэх үлдэгдэл бага байна.

    - Тусгайлан бэлдэх дээж: Нийт чийг, илчлэг ба барьцалдах чадвар зэргийг тодорхойлох дээж бэлтгэх бутлуур нь аль болох халж дулаан үүсгэхгүй, агаарын урсгалыг бага байлгана. Дугуй дисктэй бутлуур болон 950 эрг/мин-аас их эргэлтийн хурдтай алхан бутлуур, өндөр хурдтай бөмбөлөгт тээрэм (>20 Нг-зэс их) хэрэглэх нь тохиромжгүй. Ширхэглэлийн хэмжээст шаардлагатай петрограф болон пластометрын тусгай шинжилгээний дээжийг бэлтгэхдээ бага багаар үе шаттай бутлах аргыг хэрэглэнэ. Бутлуураас гарах дээжийн хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээг шигшүүрийн арга хэрэглэн тогтмол хянана.

    - Холилт: Холилтын зорилго нь нүүрсний дээжийг аль болох жигд болгоход оршино. Онолын хувьд хуваахын өмнө сайн холивол дээж бэлтгэлийн алдаа багасна. Гэвч бодит байдалд яг тийм биш. Жишээ нь механик хуваагч хэрэглэх үед, хуваалтын өмнөх холилт нь хуваалтын нарийвчлалыг хадгалахад тийм их шаардлага байхгүй. Харин холилт нь чийгийн хэмжээг алдагдуулна. Нэг төрлийн холих арга бол, шинжилгээний дээжийг олон удаа (3-аас дээш) 2 хуваагч эсвэл олон савтай хуваагчаар нэвтрүүлэх бөгөөд дээжийг дахин цуглуулж хуваагч руу оруулна. Дээж бэлтгэлийн хамгийн сүүлийн шатанд, механик арга хэрэглэж холих нь дээж хуваалтын нарийвчлалыг сайжруулна.

    - Агаарт хатаах: Агаарт хатаах нь нүүрсний дээжийг жигд нимгэн үе болгон дэвсэж, орчны температурт агаарын чийгшилтэй тэнцвэрт оруулах юм. Дэвсэх үеийн зузаан нь дээжийн хамгийн том ширхэглэлийн хэмжээнээс 1.5 дахин их байх ба үүнээс хэтэрч болохгүй эсвэл гадаргуугийн дүүргэлт 1 гр/см2 байна. Нүүрсний дээжийн хатаалтыг 50°С-аас хэтрэхгүй температурт, агаарын тасралтгүй эргэлт бүхий камер, тасалгаа эсвэл хатаах шүүгээнд явуулна. Харин хатаасны дараа дээжийг жинлэхийн өмнө хатаасан нүүрсний дээжийг орчны температурт хөргөж, агаарын чийгшилтэй тэнцвэрт оруулна. Хөргөх хугацааг хатаах температураас хамааруулан тогтооно. Жишээ нь 40°С-аас бага температурт хатаасан бол 3 цаг хөргөхөд хангалттай. Гэвч дараах тохиолдлуудад, нүүрсний дээжийг 40°С-аас дээш температурт хатааж болохгүй.

## 7.2 БЭЛТГЭЛ АЖИЛЛАГАА

    - Дээж хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын битүүмжлэл, дээжийн гадаад төрх байдал хэвийн эсэхийг /өнгө, бүтэц, бохирдол/ шалгана. Дээжийн хаяг тодорхойгүй, сав баглаа боодол нь бүрэн бус, бохирдол ихтэй бол дээжийг бэлдэхгүй, дээж хүлээлгэн өгсөн хэсэг, нэгжид мэдэгдэнэ.

    - Хүлээн авсан дээжийн нэр, хаягийг солих, санамсаргүйгээр алга болгох зэрэг алдаа гарсан тохиолдолд ахлах техник болон техникч нар хариуцлага хүлээнэ.

    - Дээжийн уут бэлтгэх болон нийт чийгийн нэр бичих цаасан дээр бүртгэгдсэн нэрийг алдаагүй зөв, гаргацтай бичих.

    - Багаж тоног төхөөрөмжийн тэжээлийн бункер болон дээжийн тосгуур сав хоосон, зөв байршсан эсэхийг шалгана.

    - Багаж тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хянаж, шаардлага хангаж байгаа эсэхийг шалгана.

    - Үйлдвэрээс хурааж байгаа дээжийн савны нэр, хүлээн авах цэгтэй таарч байгаа эсэх болон бохирдолдсон эсэхийг шалгана.

    - Үйлдвэрийн хоёр цаг тутмын, дөрвөн цаг тутмын болон арван хоёр цагийн дээжийг тогтсон хугацаанд хурааж бэлдэх.

## 7.3 ҮЙЛДВЭРИЙН ХОЁР ЦАГ ТУТМЫН ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ

    - Хоёр цаг тутмын дээж бэлтгэх: Сондгой цаг бүрийн 45дах минут бүрт хоёр цагийн дээжинд явна. Автомашин жолоодохдоо үйлдвэрлэлийн бүсэд автомашин жолоодох журмыг баримтлана. Журамд заагдсан маршутаар явж эхний цэг болох тэжээлийн дээжлэх цэгт очиж солих савыг зөв байршуулан дээжийг авна. Дараагийн цэг болох анхдагч бүтээгдэхүүн болон хоёрдогч бүтээгдэхүүний цэгт очиж солих савыг зөв байршуулан дээжийг авна. Хэрвээ дээж байхгүй бол холбогдох нэгж, хэсэгт мэдэгдэнэ. Яаралтай горимоор ‘bypass’-аар дээж авах бол үйлдвэрийн контрол өрөөнөөс дээж авсан гэж мэдэгдсэн үед очиж дээжийг авна.

    - Дээж хүлээн авах журмын дагуу дээжийн жинг авч бүртгэл үүсгэж жинг оруулна. Тохирох бутлуурын цэвэр эсэхийг шалгасаны дараа дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, бутлуурын ‘start’ ногоон товчийг дарж бутлуурыг асаана. Бутлуур жигд тогтвортой хурд авсаны дараа дээжийг хүлээн авах бункерт хийж тагийг хаана. Аюулгүй байдлыг хангасны дараа бункерийн таславчийг бага багаар нээж дээжийг жигд хэмжээгээр бутлах хэсэгт оруулна.

    - Дээж бүрэн бутлагдаж дууссаны дараа хүлээн авах тосгуурыг авч дараагийн шат руу шилжүүлнэ. Дээж бутлагдаж дуусах хүртэл тагийг нээхийг ХОРИГЛОНО!!! Дээж төхөөрөмжид гацсан тохиолдолд төхөөрөмжийг цахилгаан холболтоос салгасны дараа урт модоор гацсан дээжийг доош унаган оруулна.

    - Бутлах явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг бутлахаас өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа буталгааг эхлүүлнэ.

    - Хоёр цаг тутмын анхдагч бүтээгдэхүүнийг бутлах бутлуур хуваагчгүй тул бутлуурын тосгууртай дээжээс есөн цэгээр дээж авах аргаар нийт чийгийг тодорхойлох сорьцийг авч битүүмжлэл сайтай саванд хийж урьдчилан бэлдсэн нэр бичсэн цаасыг хавчуулан тагыг сайтар таглана.  Нийт чийгийг тодорхойлох дээж авсаны дараа дээжийг RSD хуваагч руу хийж аюулгүй байдал болон хуваагч сав зөв тавигдсан эсэхийг шалгасаны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж хуваагчийг ажиллуулна. Дээж чийгтэй учир хуваагч юүлүүр бөглөрөх эрсдэлтэй тул маш болгоомжтой бөглөрсөн дээжийг урт модоор бөглөрсөн дээжийг гаргана. Тодорхой харьцаагаар хуваах явцыг ашиглах тул гурван тосгууртай дээжийг авна. Нэг тосгууртай дээжийг композит дээж хураах сав руу хийнэ. Үлдсэн хоёр сав дээжийг дараагийн шат руу шилжүүлнэ.

    - Холилтыг хоёр хуваагч ашиглан явуулна. Хуваагчаар оруулах бүр үлдээх дээжийг дээж хүлээн авагчийн хоёр талаас ээлжилж авна. Энэ аргыг гурван удаа хийсэний дараа бүгдийг нийлүүлж дахин хувааж, дээж хүлээн авагчийн нэг талыг дахин композит дээж хураах сав руу хийнэ. Нөгөө үлдэх хэсгийг дахин хувааж, дээж хүлээн авагчийн нэг талыг хяналтын хадгалах дээж болгон хадгална. Үлдсэн нэг хэсгийг урьдчилан 60~700С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай нь нэр бичиж хийнэ. Хатаах шүүгээний хаалгыг хааж температур өсч тохируулсан температурт хүрсэнээс хойш 40 минут хатаана. Хэрвээ хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно. Хэрвээ хатаах дээж 100-150гр дээжээс их байвал хоёр хуваагч ашиглан тохиромжтой хэмжээ хүртэл хуваана. Хатаасан дээж хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрсэн гэж үзвэл Холмес тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Хэрвээ анхдагч бүтээгдэхүүн нь MASHCC төрлийн бүтээгдэхүүн бол холмес тээрэм биш аяган тээрэм ашиглана. Холмес тээрэм цэвэр эсэхийг шалгасаны дараа дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, дээжийг хүлээн авах бункерт хийж аюулгүй байдлыг хангасны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж тээрэмийг асаана.

    - Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа хүлээн авах савнаас дээжийг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл хаалга  нээхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

    - Хэрвээ тэжээл солигдож бүтээгдэхүүний төрөл өөрчлөгдсөн тохиолдолд тээрэмдэх дээжийг дубликат бэлдэж хатаана. Хоёр дээжийн нэгээр нь тээрэмийг цэвэрлэх зорилгоор тээрэмдэнэ.

    - Хоёр цаг тутмын тэжээлийн дээж болон хоёрдогч бүтээгдэхүүний бутлуур хуваагчтай тул ¼ хэсгийн тосгууртай дээжээс нийт чийгийг тодорхойлох сорьцийг есөн цэгээр дээж авах аргаар авч битүүмжлэл сайтай саванд хийж урьдчилан бэлдсэн нэр бичсэн цаасыг хавчуулан тагыг сайтар таглана. Үлдсэн дээжийг композит дээж хураах сав руу хийнэ. Нөгөө ¼ хэсгийн тосгууртай хэсгийг дараагийн шат руу шилжүүлнэ.

    - Холилтыг хоёр хуваагч ашиглан явуулна. Хуваагчаар оруулах бүр үлдээх дээжийг дээж хүлээн авагчийн хоёр талаас ээлжилж авна. Энэ аргаар гурван удаа хийсэний дараа бүгдийг нийлүүлж дахин хувааж, дээж хүлээн авагчийн нэг талыг дахин композит дээж хураах сав руу хийнэ. Нөгөө үлдэх хэсгийг дахин хувааж, дээж хүлээн авагчийн нэг талыг хяналтын хадгалах дээж болгон хадгална. Үлдсэн нэг хэсгийг урьдчилан 60~700С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай дээжийг нэр бичиж хийнэ. Хатаах шүүгээний хаалгыг хааж температур өсч тохируулсан температурт хүрсэнээс хойш 40 минут хатаана. Хэрвээ хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно. Хэрвээ хатаах дээж 100-150гр дээжээс их байвал хоёр хуваагч ашиглан тохиромжтой хэмжээ хүртэл хуваана. Хатаасан дээж хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрсэн гэж үзвэл Аяган тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Аяган тээрэм цэвэр эсэхийг шалгаж дээжийг хийхдээ хэт их хийхгүй байх, жигд түвшинд хийнэ. Дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, аюулгүй байдлыг хангасны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж тээрэмийг асаана.

    - Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа аяганаас дээжийг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл тагийг сөхөхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

    - Хоёр цаг тутмын дээж бэлтгэхэд зарцуулагдах хугацаа ойролцоогоор 10 минут зарцуулагдана. Анхдагч бүтээгдэхүүний дээжийг нэг техникч харин тэжээлийн дээж болон хоёрдогч бүтээгдэхүүний дээжийг өөр нэг техникч бэлдэх замаар зарцуулах хугацааг богино болгосон.

## 7.4 ҮЙЛДВЭРИЙН ДӨРВӨН ЦАГ ТУТМЫН ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ

    - Дөрвөн цаг тутмын дээж бэлтгэх: Өдрийн ээлжинд 09:30, 13:30, 17:30, шөнийн ээлжинд 21:30, 01:30, 05:30 цаг бүрт дөрвөн цаг тутмын дээжинд явна. Автомашин жолоодохдоо үйлдвэрлэлийн бүсэд автомашин жолоодох журмыг баримтлана. Журамд заагдсан маршутаар явж солих савыг зөв байршуулан дээжийг авна. Үйлдвэрийн орчинд ажиллах тул нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл бүрэн хэрэглэнэ мөн үйлдвэрийн аваарын тросс татаж эрсдэл гаргахаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Хэрвээ дээж байхгүй бол холбогдох нэгж, хэсэгт мэдэгдэнэ.

    - Дээжийг дээж хүлээн авах журмын дагуу бүртгэл үүсгэнэ. Дөрвөн цаг тутмын дээж хэт чийг өндөртэй мөн ширхэглэлийн хэмжээ нь 3мм бага тул дээж бэлтгэх ширээг цэвэрлэж шатрын хөлгийн арга ашиглан төлөөлөх хэмжээтэй дээжинд чөлөөт чийг тодорхойлох туршилт хийнэ. Ойролцоогоор 150-250гр дээж байхаар авна.

    - Цэвэр, хуурай поднусын жинг техник жин ашиглаж 0.2гр нарийвчлалтай жинлэж, жинг тэмдэглэнэ./m1/

    - Жинг “0” болгоод шинжлэх дээжнээс 150-250гр-ыг 0.2гр нарийвчлалтай жинлэж авна./m2/ Поднусанд байгаа дээжийг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - Урьдчилан 105~1100С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай дээжийг нэр бичиж хийгээд хийнэ. Хатаах шүүгээний хаалгыг хааж температур өсч 1050С хүрсэнээс хойш 40 минут хатаана. Хэрвээ хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно.

    - Хатаах шүүгээнээс дээжтэй поднусыг гаргаж 5 минут орчим хөргөсний дараа жинлэнэ./m3/ Аяган тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Аяган тээрэм цэвэр эсэхийг шалгаж дээжийг дүүргэхдээ хэт их хийхгүй байх, жигд түвшинд хийнэ. Дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, аюулгүй байдлыг хангасны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж тээрэмийг асаана.

    - Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа аяганаас дээжийг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл тагийг сөхөхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

## 7.5 ҮЙЛДВЭРИЙН АРВАН ХОЁР ЦАГ ТУТМЫН ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ

    - Арван хоёр цаг тутмын дээж бэлтгэх: Өдрийн ээлжинд 07:30, шөнийн ээлжинд 19:30 цаг бүрт арван хоёр цаг тутмын дээжинд явна. Автомашин жолоодохдоо үйлдвэрлэлийн бүсэд автомашин жолоодох журмыг баримтлана. Журамд заагдсан маршутаар явж солих савыг зөв байршуулан дээжийг авна. Үйлдвэрийн орчинд ажиллах тул нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл бүрэн хэрэглэнэ мөн үйлдвэрийн аваарын тросс татаж эрсдэл гаргахаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Хэрвээ дээж байхгүй болон дээжийн савны нэр дээж хураах цэгтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгаж зөрчил илэрсэн бол холбогдох нэгж, хэсэгт мэдэгдэнэ.

    - Ачаа зөв өргөх техник болон гурван цэгийг тулгуур ашиглан дээжийг үйлдвэрийн дээж авах цэгээс хураана. Асгаралт болон бохирдол үүсэхээс сэргийлнэ үү.

    - Том ширхэглэлтэй нүүрсний циклээс авсан дээж бэлтгэх: Дээжийг дээж хүлээн авах журмын дагуу бүртгэл үүсгэнэ. Тохирох бутлуурын цэвэр эсэхийг шалгасаны дараа дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, бутлуурын ‘start’ ногоон товчийг дарж бутлуурыг асаана. Бутлуур жигд тогтвортой хурд авсаны дараа дээжийг хүлээн авах бункерт хийж тагийг хаана. Аюулгүй байдлыг хангасны дараа бункерийн таславчийг бага багаар нээж дээжийг жигд хэмжээгээр бутлах хэсэгт оруулна.

    - Дээж бутлагдаж дууссаны дараа хүлээн авах савнаас авч дараагийн шат руу шилжүүлнэ. Дээж бутлагдаж дуусах хүртэл тагийг нээхийг ХОРИГЛОНО!!! Дээж төхөөрөмжид гацсан тохиолдолд төхөөрөмжийг цахилгаан холболтоос салгасны дараа урт модоор гацсан дээжийг доош унаган оруулна.

    - Бутлах явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг бутлахаас өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа буталгааг эхлүүлнэ.

    - Том ширхэглэлтэй нүүрсний циклээс авсан дээжийг бутлах бутлуур хуваагчгүй тул бутлуурын тосгууртай дээжээс есөн цэгээр дээж авах аргаар сорьцийг авч чөлөөт чийг тодорхойлох туршилт хийнэ. Ойролцоогоор 200-350гр дээж байхаар авна.

    - Цэвэр, хуурай поднусын жинг техник жин ашиглаж 0.2гр нарийвчлалтай жинлэж, жинг тэмдэглэнэ./m1/

    - Жинг “0” болгоод шинжлэх дээжнээс 200-350гр-ыг 0.2гр нарийвчлалтай жинлэж авна./m2/ Поднусанд байгаа дээжийг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - Урьдчилан 105~1100С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай дээжийг нэр бичиж хийгээд хийнэ. Хатаах шүүгээний хаалгыг хааж температур өсч 1050С хүрсэнээс хойш 120 минут хатаана. Хэрвээ хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно.

    - Хатаах шүүгээнээс дээжтэй поднусыг гаргаж 10 минут орчим хөргөсний дараа жинлэнэ./m3 Аяган тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Аяган тээрэм цэвэр эсэхийг шалгаж дээжийг дүүргэхдээ хэт их хийхгүй байх, жигд түвшинд хийнэ. Дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, аюулгүй байдлыг хангасны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж тээрэмийг асаана.

    - Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа аяганаас дээжийг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл тагийг сөхөхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

    - Дээжийг тээрэмдэхдээ бага үнстэй бүтээгдэхүүнээс өндөр үнстэй хаягдал гэсэн дараалалаар тээрэмдэнэ.

    - Шингэн дээж бэлтгэх: Дээжийг дээж хүлээн авах журмын дагуу бүртгэл үүсгэнэ. Техник жин ашиглаж 0.2гр нарийвчлалтай жинлэж, жинг тэмдэглэнэ./m1/ Нарийн ширхэглэлтэй нүүрсний циклийн дээж → Шингэн хаягдал усгүйжүүлэх үйлдвэрийн дээж → Хэт нарийн ширхэглэлтэй нүүрсний циклээс авсан дээж гэсэн дараалалаар шингэн дээжнүүдийг шахна.

    - Филтер прессийг цэвэр эсэх шүүлтүүрийн байрлал, жийргэвчийг шалгасны дараа савтай шингэн дээжийг ямар ч үлдэгдэлгүй бүгдийг хийж мөн савыг цэвэр усаар зайлж хийнэ. Тагыг эргүүлэг ашиглан чангалж битүүмжлэлийг шалгасаны дараа хийг бага багаар нээж шингэний цацалт үүсэхгүй бол хийг бүрэн нээнэ. Хэрвээ шингэний цацалт үүсвэл хийг даруй хааж шаардлагатай арга хэмжээ авна. Шүүлтүүрээр хангалттай ус гоожиж дууссан (хий гарна) бол хийн хаалтыг хааж манометр дээр даралт "0" болсон үед тагыг онгойлгож шахмал дээжийг гаргаж авна.

    - Урьдчилан 105~1100С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай дээжийг нэр бичиж хийгээд хийнэ. Хатаах шүүгээний хаалгыг хааж хатаана. Хэрвээ хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно.

    - Агаарын хуурай төлөвт хүрсэн гэж үзвэл хатаах шүүгээнээс дээжтэй поднусыг гаргаж 10 минут орчим хөргөсний дараа жинлэнэ./m3/ Жинг авсан хуурай шахмал дээжийг хацарт бутлуур ашиглан бутлана. Хэдийгээр ширхэглэл нь 3мм бага ч шахагдсан шахмал дээж хувааж багасгахад алдаа гарах учир хацарт бутлуураар бутлана. Дээж бэлтгэх ширээг цэвэрлэж шатрын хөлгийн арга ашиглан төлөөлөх хэмжээтэй дээжийг авч Аяган тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Аяган тээрэм цэвэр эсэхийг шалгаж дээжийг дүүргэхдээ хэт их хийхгүй байх, жигд түвшинд хийнэ. Дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, аюулгүй байдлыг хангасны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж тээрэмийг асаана.

    - Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа аяганаас дээжийг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл тагийг сөхөхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

    - Дээжийг тээрэмдэхдээ бага үнстэй бүтээгдэхүүнээс өндөр үнстэй хаягдал гэсэн дараалалаар тээрэмдэнэ.

## 7.6 КОМПОЗИТ ДЭЭЖ БОЛОН ПЛАСТОМЕТР, ПЕТРОГРАФЫН ДЭЭЖ БЭЛДЭХ

    - Композит дээж болон пластометр, петрографын дээж бэлдэх: Композит дээж хураах савтай дээж нь хоёр цаг тутмын дээжийг төлөөлөхүйц хэмжээтэй хуваагдаж, тухайн ээлжийг төлөөлж байгаа тул сайтар холих шаардлагатай. Эхлээд RSD-ын тусламжтай өдрийн ээлжинд 16:30-д, шөнийн ээлжинд 04:30-д урьдчилан холилт хийнэ. Савтай дээж бутлагдсан дээж тул RSD хуваагч руу хийж аюулгүй байдал болон хуваагч сав зөв тавигдсан эсэхийг шалгасаны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж хуваагчийг ажиллуулна. Тодорхой харьцаагаар хуваах явцыг ашиглах тул гурван тосгуур дээжийг авна.

    - Холилтыг хоёр хуваагч ашиглан явуулна. Хуваагчаар оруулах бүр үлдээх дээжийг дээж хүлээн авагчийн хоёр талаас ээлжилж авна. Энэ аргыг гурван удаа хийсэний дараа бүгдийг нийлүүлж есөн цэгээр дээж авах аргаар нийт чийгийг тодорхойлох сорьцийг авч битүүмжлэл сайтай саванд хийж урьдчилан бэлдсэн нэр бичсэн цаасыг хавчуулан тагыг сайтар таглана.  Нийт чийгийг тодорхойлох дээж авсаны дараа дээжийг дахин хувааж, дээж хүлээн авагчийн нэг талыг хаяна. Нөгөө үлдэх хэсгийг дахин хувааж, дээж хүлээн авагчийн нэг талыг хаях зарчимаар багасгалт хийж тээрэмдэх дээж болон  пластометр, петрографын дээж авч урьдчилан 40~450С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай нь нэр бичиж хийнэ. Хатаах шүүгээний хаалгыг хааж температур өсч тохируулсан температурт хүрсэнээс хойш 150 минут хатаана. Хэрвээ хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно. Хэрвээ хатаах дээж 100-150гр дээжээс их байвал хоёр хуваагч ашиглан тохиромжтой хэмжээ хүртэл хуваана. Хатаасан дээж хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүрсэн гэж үзвэл анхдагч бүтээгдэхүүнийг Холмес тээрэм, тэжээл болон хоёрдогч бүтээгдэхүүнийг Аяган тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Холмес болон аяган  тээрэм цэвэр эсэхийг шалгасаны дараа дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж сорьцыг тээрэмдэнэ. Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа тээрэмээс сорьцыг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл тагийг сөхөхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

    - Хэрвээ тэжээл солигдож бүтээгдэхүүний төрөл өөрчлөгдсөн тохиолдолд тээрэмдэх дээжийг дубликат бэлдэж хатаана. Хоёр дээжний нэгээр нь тээрэмийг цэвэрлэх зорилгоор тээрэмдэнэ.

## 7.7 ГЕОЛГИ БОЛОН ЧАНАРЫН ДЭЭЖ БЭЛДЭХ

    - Геолги болон Чанарын дээж бэлдэх: Дээж хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын битүүмжлэл, дээжийн гадаад төрх байдал хэвийн эсэхийг /өнгө, бүтэц, бохирдол/ шалгана. Дээжийн хаяг тодорхойгүй, сав баглаа боодол нь бүрэн бус, бохирдол ихтэй бол дээжийг бэлдэхгүй, дээж хүлээлгэн өгсөн хэсэг, нэгжид мэдэгдэнэ.

    - Үндсэн аргачлал нь хоёр цаг тутмын дээж бэлдэхтэй адилхан боловч бутлуур болон тээрэм нь өөр өөр байна. Мөн дээжийг хатаах температур 40~450С, хугацаа 180 минут байна. Композит дээж хураах сав руу хийдэг алхамыг (дээжийг) ирсэн дээжийн уутанд буцаан хийж хяналтын хадгалах эх дээж болгон маргаан таслах зорилгоор долоо хоног хадгалана. Чанарын багаас ирдэг дээж нь олон төрлийн бүтээгдэхүүний дээжлэлт тул анхааралтай нэр төрлийг нь тодруулж тохирсон аргачлалаар бэлдэнэ.

      - Геолгийн багаас ирсэн бүх дээж, Чанарын багаас ирсэн ТС, ТТТ, SP-ийг хоёр цаг тутмын тэжээл болон хоёрдогч бүтээгдэхүүний дээж бэлдэх аргачлалаар бэлдэнэ.

      - Чанарын багаас ирсэн MV HCC, HV HCC, SSCC-ын дээжийг хоёр цаг тутмын анхдагч бүтээгдэхүүнтэй яг адилхан зарчмаар бэлдэнэ.

      - Чанарын багаас ирсэн MASHCC-ын дээжийг хоёр цаг тутмын анхдагч бүтээгдэхүүн бутлах бутлуураар бутлаж аяган тээрэмээр тээрэмдэнэ.

      - Чанарын багаас ирсэн ECO, GR-ын дээж нь хэт өндөр чийгтэй нарийн ширхэглэлтэй дээж тул бутлахын өмнө урьдчилан хатаах зарчимаар дээжийг хатааж бэлдэнэ. Нийт чийг тодорхойлох сорьцийг есөн цэгээр дээж авах аргаар нийт чийгийг тодорхойлох сорьц авч битүүмжлэл сайтай саванд хийж урьдчилан бэлдсэн нэр бичсэн цаасыг хавчуулан тагыг сайтар таглана.  Нийт чийгийг тодорхойлох сорьц авсаны дараа дээжийг урьдчилан 40~450С хүртэл халааж тогтворжуулсан хатаах шүүгээнд поднустай нь нэр бичиж хийнэ. Хангалттай агаарын хуурай төлөвт хүртэл хатаана. Агаарын хуурай төлөвт хүртэл хүрээгүй бол хатаах хугацааг уртасгаж болно. аөхөёахёр

## 7.8 БАЯЖИГДАХ СУДАЛГААНЫ ДЭЭЖ БЭЛДЭХ

    - Баяжигдах судалгааны дээж бэлдэх: Хүлээн авсан дээжийг тогтсон дараалалын дагуу ширхэглэл нь +2.0мм-ээс дээш ширхэглэлтэй дээжийг хацарт бутлуур ашиглан бутлаж +3.0мм-ээс доош ширхэглэлтэй болгож бутлана.

    - Аяган тээрэм ашиглаж 0.212мм ширхэглэлтэй шинжилгээний аналитик дээж болгоно. Аяган тээрэм цэвэр эсэхийг шалгаж дээжийг ~50-60гр хэт их хийхгүй байх, жигд түвшинд хийнэ. Үлдсэн дээжийг буцааж нэр бичсэн цаастай нь саванд нь үлдээж хадгална. Дээж бэлтгэлийн сорох системийг асааж, аюулгүй байдлыг хангасны дараа ‘start’ ногоон товчийг дарж тээрэмийг асаана.

    - Дээж тээрэмдэж дууссаны дараа аяганаас дээжийг нэр бичсэн уут руу хийж шинжилгээний сорьц бэлэн болно. Дээж тээрэмдэж дуусах хүртэл тагийг сөхөхийг ХОРИГЛОНО!!!

    - Тээрэмдэх явцад багажийг зогсоох шаардлага үүсвэл STOP /улаан/ товчийг дарж төхөөрөмжийг бүрэн унтарсан үед шаардлагатай арга хэмжээг авна. Дараагийн дээжийг тээрэмдэхээс өмнө дээж хоорондын цэвэрлэгээг хийсний дараа тээрэмийг эхлүүлнэ.

## 7.9 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (БЭЛТГЭЛИЙН ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

    - Чийгшлийн нөлөө Дээж нь их хэмжээний чийг агуулсан тохиолдолд бутлалт, хуваалт, холих үйл явц хүндэрч болно. Нүүрс наалдаж, нягтарснаар жигд хуваах, төлөөлөх шинж чанарыг хадгалах боломжгүй болно. Харин эсрэгээрээ дээжийг хэт хатаавал чийгийн агуулга буурч, шинжилгээний үр дүн буруу тооцоологдох эрсдэлтэй.

    - Дээжийн хорогдол Дээжийг нэг савнаас нөгөөд шилжүүлэх, буталж хуваах үед хэсэгчлэн асгарах, хийсэх зэрэг шалтгаанаар жин багасч, анхны төлөөлөх чанар алдагдаж болзошгүй.

    - Тоног төхөөрөмжийн тохиргооны алдаа Бутлагч, холигч, хуваагч зэрэг төхөөрөмжүүдийг буруу тохируулах буюу стандартын шаардлага хангахгүй үед нүүрсийг жигд бус бутлаж, хувааж өгдөг. Энэ нь шинжилгээний үр дүнд шууд нөлөөлнө.

    - Хуваалт буруу явагдах Гар аргаар хуваахдаа жинг тэнцүү барихгүй, эсвэл хуваалтын арга зүйг буруу хэрэглэх нь нэг хэсэгт илүү хэмжээтэй нүүрс орж, нөгөө хэсэг нь төлөөлөх чадваргүй болж болдог.

    - Бохирдол орох Хөндлөн бохирдол нь дээжийн чанарт ихээхэн сөрөг нөлөөтэй. Хуучин дээжний үлдэгдэл, сав, багажны үлдэгдэлийг дутуу цэвэрлэгээ хийсэн зэрэг нь шинээр бэлтгэж буй дээжид орвол шинжилгээний үр дүнг бууруулна. Олон дээж бэлдэх үед төрөл хоорондын бохирдох өндөр эрсдэлтэй.

    - Орчны нөхцөл тогтворгүй байх Агаарын хэт их чийгшил, температурын огцом хэлбэлзэл нь агаар хатаалтын үр дүнд нөлөөлдөг. Хэт дулаан орчинд дээжний чийг алдагдах, эсвэл чийгтэй орчинд чийг шингэж нэмэгдэх зэрэг асуудал гарч болно.

    - Дээжийн хэт их хэмжээтэй байх Нэг удаад стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн их хэмжээтэй дээжийг бутлалт болон хуваалт тэнцвэргүй болж, нэгэн төрлийн төлөөлөх шинж чанар үгүй болно.

    - Ажилтны алдаа Туршлагагүй ажилтан бэлтгэлийн үйл явцыг буруу гүйцэтгэх, зааврыг андуурах, шошго тэмдэглэгээг зөрүүлэх, дээжийг сольж авах зэрэг нь ноцтой алдаанд хүргэж болзошгүй.

    - Удаан хугацаанд задгай байлгах Дээжийг бэлтгэсний дараа нэн даруй шинжилгээнд өгөхгүй удаан задгай орчинд орхивол исэлдэлт явагдах, чийг алдагдах, зарим элементүүд агуулгын хувьд өөрчлөгдөж болно. Энэ нь шинжилгээний бодит үр дүнг бууруулдаг.

    - Шошго, тэмдэглэгээний доголдол Дээжүүдийг ялгах тэмдэглэгээ хийгдээгүй, буруу бичигдсэн, эсвэл дутуу бичигдсэн тохиолдолд бүртгэл алдагдах, өөр дээж шинжилгээнд орох эрсдэлтэй.

    - Холилт дутагдалтай байх Холилт хангалтгүй хийгдсэн бол бутлагдсан нүүрс нэг хэсэгт нь бага үнслэгтэй, нөгөө хэсэгт нь өндөр үнслэгтэй болж, бодит шинжилгээ хийх боломжгүй болно.

    - Дээжийг олон дахин хуваах Хэт олон удаа хуваалт хийх нь жижиг ширхэгтэй нүүрсний хаягдал үүсгэж, үлдэгдэл хэсгүүдийн физик-химийн найрлагыг өөрчилдөг. Жишээ нь: нарийн ширхэгүүд илүү үнслэг багатай, чийгшил ихтэй байдаг.

    - Хэт бага жинтэй хуваагдсан дээж Хуваалт хийсний дараа үлдсэн дээжийн жин стандарт шаардлагад хүрэхгүй (анализ хийхэд хангалтгүй) тохиолдолд шинжилгээг дахин хийх шаардлага гарна.

    - Нүүрсний төрлүүдийг андуурах Коксжих нүүрс, эрчим хүчний нүүрс, гэх мэт төрөл бүрийн нүүрсийг ялгаж бэлтгээгүй тохиолдолд тухайн дээжийн шинж чанарыг буруу үнэлэх нөхцөл бүрдэнэ.

    - Тээвэрлэлтийн алдаа Нэг өрөөнөөс нөгөө рүү эсвэл дээж хурааж тээвэрлэхдээ сав нээгдэх, асгарах, солигдох, буруу байрлуулах зэрэг алдаа гарч болно. Битүүмжлэл хамгаалалт муу байвал эрсдэл улам нэмэгддэг.

## 7.10 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Нүүрсний чөлөөт чийг болон хатуугийн агуулгыг дараах томъёогоор олж, массын хувиар илэрхийлнэ. Үр дүнг 0.1% -ийн нарийвчлалтай илэрхийлнэ.

FM=m1+m2+m3m2x100

т1- поднусын масс, гр

m2 – хатаалтын өмнөх дээжийн масс, гр

m3 – хатаалтын дараах дээж бүхий поднусын масс, гр

Solid=m3 x 100m2-m1

т1- хувинтай шингэн дээжний масс, гр

m2 – хувингийн масс, гр

m3 – хатаасны дараах дээжийн масс, гр

## 7.11 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Дээж бэлтгэлийн нарийвчлал, нэг төрлийн байдлыг баталгаажуулахын тулд нэг төрлийн нүүрсний дээжийг олон техникчээр тус тусад нь бэлдүүлж, үнсний зэрэгцээ шинжилгээг хийж PL нарийвчлалын шалгуураар үнэлж болно.

    - Дээж бэлтгэлийн үе шат (бутлалт, хуваалт, холих)-ын алдааг тус тусад нь тогтоохын тулд тус бүрээс дэд дээж авч үнсний шинжилгээ хийж шалгаж болно.

    - Хадгалах эх дээжээс хяналт болгож өөр ээлжний техникчээр бэлдүүлж хянаж болно.

    - Хоёр цаг тутмын үр дүнгийн математик дунджаар композит дээжийг харьцуулж хянах өдөр бүр баталгаажуулалт болно.

    - Бусад хэсэг, нэгжээс санал гомдлын хуудсаар ирсэн үл тохирлыг бүртгэж хяналтын дээж дахин бэлдсэн шинжилгээний үр дүн хангалттай баталгаажуулалт болно.

    - Долоо хоног бүрийн гаалийн хяналтын дээж нь таарцын утганд байгаа нь гадаад хяналт бүрэн болно.

## 7.12 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ДЭЭЖ БЭЛТГЭЛИЙН ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

## 8.1 ННЭРНЭ

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - өаб

  - 5E-MHG6090 багажны гарын агуулга

  - Binder FD 115 багажны гарын агуулга

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ