| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.05 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ГАРЦ ТОДОРХОЙЛОХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS GB/T 212:2015 Нүүрсний техникийн шинжилгээний удаанаар үнсжүүлэх болон хурдавчилсан үнсжүүлэх гэсэн хоёр аргын стандартад үндэслэсэн ба бүх төрлийн нүүрсний үнсний гарц тодорхойлох бөгөөд удаанаар үнсжүүлэх аргыг маргаан таслах, хяналтын аргачлалд ашиглах техникийн шинжилгээнд хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үнслэг-Нүүрсний органик ба органик бус массын бүрэн шаталтын үлдэгдэл, эрдэс бодисын  задрал ба хувирлын бүтээгдэхүүн.

Аналитик дээж–Холбогдох стандартын дагуу шинжилгээнд зориулан бүхэл дээжийн бутлалт хуваалтыг хийж тээрэмдсэний дараах дээж. Ширхэглэл нь 0.212мм бага байна.

Стандартчилсан загвар–Тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх, хэмжлийн аргыг үнэлэх, эсвэл бодис материалын тоон утгыг тогтооход хэрэглэх зориулалттай нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлт, шинж чанар нь хангалттай үнэн зөв тогтоогдсон бодис буюу материал.

Массын хорогдол–Шинжилж буй бодисыг жигнэн тодорхойлох арга

Тохирцын хязгаар–Нэг ижил 250 µм хэмжээтэй дээжээс хуурай төлөвт  нэг лабораторт, нэг химич, нэг багаж хэрэгслэлээр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгийн хооронд байх боломжит хамгийн их зөрүүг илэрхийлнэ (95% итгэлцлийн түвшинд). Ийм нөхцөлд авсан үр дүнг тохирцын нөхцөлд авсан үр дүн гэж нэрлэдэг. Хэрэв хоёр үр дүнгийн зөрүү тохирцын хязгаарт багтаж байвал шинжилгээний давтагдах чадвар хангалттай гэж үзнэ.

Таарцын зөвшөөрөх зөрүү гэдэг нь 2,36 мм болон 250 µм хэмжээтэй нэг төрлийн дээжээс олон лабораториор туршилт хийж, химич болон лабораториудын хооронд үүсэх зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх хэмжээг тогтоох зорилготой ойлголт юм. Энэхүү зөрүү нь хэд хэдэн хуваалт, хоёр ба түүнээс дээш лаборатори мөн химич нарын ур чадвар, тэдгээрийн ашигласан багаж хэрэгсэл, ажлын нөхцөлүүдийн ялгааг хүлээн зөвшөөрөх дээд хязгаарыг илэрхийлдэг бөгөөд туршилтын чанар, үр дүнгийн итгэлцлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Ерөнхийдөө таарцын хязгаар нь тохирцын хязгаараас өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд нөхцөл, лаборатори болон химич хоорондын үр дүнгийн зөрүүг илүү бүрэн хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог.

## 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Бүх төрлийн нүүрс нь ямар нэгэн хэмжээгээр минералийн хольцыг агуулдаг ба энэ нь нүүрсний шатахгүй хэсэг болдог. Үнслэгээс хамаарч нүүрсний чанар, илчлэг өөрчлөгддөг. Нүүрсний эрдэс бодисын 95-99 хувийг каолин, пирит, кальцит бүрдүүлнэ. Нүүрсний минералийн хольц буюу үнслэг нь хаанаас хэрхэн бүрэлдэн тогтсоноос хамааран гадаад, дотоод гэж мөн хоёр бүлэгт хуваагддаг.

- Дотоод үнслэг гэдэг нь тухайн нүүрсний анх үүссэн ургамлын минералууд юм. Энэ төрлийн үнс нь гол төлөв шүлтэт болон газрын шүлтэт металлын ислүүдээс бүрэлдэнэ. Төрөл бүрийн модлог ургамлын үнслэг ойролцоогоор 1-3% байдаг бол намагийн ургамлын үнслэг хамгийн өндөр байдаг. Цэвэр усны болон далайн ургамлуудын үнслэг 10-30%,  бүүр 60 % хүрэх тохиолдол ч бий.

- Гадаад үнслэг нь нүүрс үүссэн ургамалын үнстэй холбоогүй. Харин хүлэр болон нүүрс үүсэх явцад гаднаас хуримтлагдсан. Гадаад үнслэг дараах байдлаар оршино;

- Анхдагч үнслэг; Усны урсгал, салхиар туугдан ирж нүүрстэй хамт хуримтлагдан үүссэн минералуудын хольц юм.

- Хоёрдогч үнслэг; Газрын гүний ус нь бүрэлдэн тогтож байгаа нүүрсний давхаргуудад хагарал, ан цаваар нь нэвшиж орсон бөгөөд уг усанд агуулагдах органик бус давснуудаас  үүссэн.

- Тохиолдлын үнслэг; Нүүрсийг олборлох явцад нүүрсний ул, таазны шороо чулуу нь олборлосон нүүрстэй холилдож үнслэгийг мөн нэмэгдүүлнэ.Энэ төрлийн хольцыг баяжуулалтын явцад амархан салгадаг. Нүүрсний үнслэг нь 2-50% хэмжээтэй.

Иймд нүүрсний эрдэсжилт нь гарал үүсэл, нүүрсжилтээс бага хамаарах ба харин нүүрс хуримтлагдсан нөхцөл, олборлолтын аргаас голлон хамаардаг байна. Үнс нь нүүрсний органик ба органик бус хэсгүүдийн бүрэн шаталтын үлдэгдэл, түүний эрдэс бодисын хувирлын бүтээгдэхүүн тул үнсний гарц гэнэ. Нүүрсийг үнсжүүлэх явцад дараах процесууд явагддаг.

- 5000С-ээс дээш температурт алюмосиликат, төмрийн гидроксид (гематит) ба гипс нь дегидратацд орж ислүүд ба ус үүсгэнэ.

CaSO42H2O=CaSO4+2H2O

- 5000С-ээс дээш   хэмд шүлтийн металлын нэгдлүүд болон хлоридууд дэгдэнэ.

- 500-9000С температурт карбонатууд задарч CO2  үүсгэнэ.

Ca,Mg,FeCO3=Ca,Mg,FeO+CO2

- 400-5000С температурт төмрийн дисульфид исэлдэж эхэлнэ.

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2

- 850-9500С температурт төмрийн сульфид задрана.

2FeSO4=2FeO+2S O2+O2

- 700-11000С температурт кальцийн сульфат үүснэ.

2CaO+2SO2+O2=2CaSO4

- 1300-14500С температурт кальцийн сульфат задарна.

2CaSO4=2CaO+2SO2+O2

- Төмөр нь Fe+2→Fe+3  болон исэлдэх. Энэ нь ерөнхийдөө нүүрсний органик массын бүрэн шаталтын дараа явагддаг урвал тул хяналтын шатаалтын дараах жингийн нэмэгдэл голлон үүнтэй холбоотой байдаг.

4FeO+O2=2Fe2O3

Дээрхи урвалуудад тулгуурлан:

- Нүүрсийг үнсжүүлэх  үед түүний эрдэс хэсгийн найрлага ихээхэн өөрчлөгдөнө.

- Үнсжүүлэх үед задралын процесс их явагддаг тул үнсний гарц нь эрдэс хэсгийн агуулгаас ямагт бага байна.

- Шатаалтын температур нь үнсний гарцад хүчтэй нөлөөтэй.

- Нүүрсний үнсний гарц нь үнсжүүлэлтийг хурд, эцсийн температур гэх мэт үнсжүүлэлтийн нөхцлүүдээс ихээхэн хамааралтай.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Электрон удирдлага бүхий шатаах зуухтай ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

    - Зуухыг дээд температурын утганд нь удаан ажиллуулах нь багажийг эвдэх аюултай. Харин багажны хэрэглээг уртасгахын тулд өдрийн цайны цагаар, ээлж солилцох үед багажыг унтраах шаардлагагүй, температурыг 300～500℃ хооронд тохируулан үлдээж болно.

    - 8500С хүртэл халсан халуун зуухтай ажиллах тул safety glasses, галд тэсвэртэй илгэн бээлий, нүүрний хаалтыг дээжийг зууханд хийх болон зуухнаас авах үедээ заавал хэрэглэх.

    - Шатаалтаас гарсан халуун тигелийг гараар барихаас болгоомжил. Сайтар хөрсөний дараа жинлэх.

    - Нүүрсний шаталтаас угаарын хий ялгарах тул өрөөний агааржуулалтын системийн ажиллуулна.

## 4.2 БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

    - Гэмтэл, хэвийн бус байдал илэрвэл даруй ажиллуулахыг зогсоож ахлах ажилтан болон мэргэжлийн хүнд мэдэгдэнэ.

    - Зуухны цахилгаан хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийг (RCD, аюулгүй ажиллагааны унтраалга, газардуулга гэх мэт) тогтмол шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангана.

    - Зуухны хаалгыг зөвхөн шаардлагатай үед онгойлгоно. Хаалгыг нээхэд халаалтын элементийн цахилгааны эрчим хүч таслагдаж байх ёстой.

    - Зуухны цахилгааны холболтыг зөвхөн мэргэжлийн цахилгаанчин гүйцэтгэнэ.

    - Энергийн эх үүсвэрийн тусгаарлалт хийхгүйгээр тоног төхөөрөмжинд үзлэг хийхийг хориглоно.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| Аналитик жин нь 0.0001гр нарийвчлалтай байна. Ажил эхлэхийн өмнө жингийн тэгш усыг тааруулж, “тэг” цэгийн тохируулга хийнэ. Эталон туухайгаар шалгана. Жигнэлт хоорондын зөрүү 0.0005гр-аас их байвал тухайн жинг ашиглаж болохгүй. |  |
| CKIC 5E-MF6000 болон Carbolite ААF 1000 маркын шатаах зуух нь 9000С±50С тогтмол температурыг барьж чадах электрон удирдлага бүхий цахилгаан зуух. Халаагч ороомог бүхий хөнгөн чанарын керамикан шатаах камертай. Керамик материал нь гадагшаа дулаан алдахаас сэргийлнэ. Цахилгаан зарцуулалт бага. |  |
| Тигель: Шаазан тигель тэгш өнцөгт буюу завь хэлбэрийн тигель байна. Тигелийн суурийн урт 50мм, өргөн 20мм, өндөр 15мм тус тус хэмжээтэй байна. Өөр маркийн шатаах зуух ашиглах бол тухайн зууханд тохирсон шатаалтийн тигель ашиглана. |  |
| Тигелийн суурь нь Ni-Cr найрлагатай, өндөр температурт тэсвэртэй. тигелийн суурь нь 6 -12 тигель тавих үүртэй байна. |  |
| Төмөр хавчаар, бариул: Шатаах зууханд тигелийн суурийг тавих, авах зориулалтаар ашиглана. |  |
| Шилэн эксикатор. Эксикаторт өнгө хувирдаг силикагел хийсэн байна. |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

  - Силикагел САS#:63231-67-4 Чийг шингээх зориулалтаар ашиглана.

  - Стандарт нүүрс GBW- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлт нь тогтоогдсон стандартчилагдсан загвар (стандарт нүүрс тус бүрийн хүчинтэй хугацаа, үзүүлэлтийг сертификатаас харах).

Нэг шилэндээ 50гр савлагдсан. Стандарт нүүрсийг долоо хоног тутам шинжилгээнд дагалдуулан хийж стандарт хяналт тавих. Хадгалах байршил: Техникийн анализын өрөөнд чийг шингээгч бүхий эксикатор хадгална. Хадгалах хугацаа үйлдвэрлэсэн өдрөөс нэг жил. Стандарт нүүрсийг задалсан огноо, задалсан хүний гарын үсэг тэмдэглэсэн стикер наах, хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгах, цэвэр жингийн халбага хэрэглэх, халбаганд илүү гарсан дээжийг эргүүлж шилэнд хийхгүй байх, хаягдал багатай жинлэх, дээж авсан даруйд таглаж байх. Шинээр задалсан стандарт нүүрсний дотоод чийгийг долоо хоногт нэг удаа үзээд чийгийн утга, шинжилсэн огноог шилэн дээр тэмдэглэх. (дотоод чийг харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт тул өдөр бүр шинжлэх шаардлагагүй)

  - Дотоод стандарт загвар- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтийг нь хэмжлийн тодорхой бус утгыг үнэлэх аргачлалаар тогтоосон.

Сорилтын үр дүнгийн дотоод хяналт болон багаж, тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын ажилд өдөр тутамдаа ашиглана. Улиралд нэг удаа хүчинтэй хугацааг солих замаар ашиглана.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Нүүрсний үнсний гарц тодорхойлох шинжилгээний сорьц нь 0.212мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай төлөвт байна.

    - Тээрэмдсэн сорьцийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% -иас ихгүй байх шаардлагатай.

    - Аналитик буюу шинжилгээний сорьцыг эксикаторт хадгална.

## 7.2 ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

    - Сард нэг удаа хатаах шүүгээний температурыг шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг Техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх

    - Дээжээс хоёр зэрэгцээ хэмжилт хийнэ.

    - Дубликат дээжийг хоёр өөр шатаах зууханд зэрэг шинжилж үр дүнг шалгаж болно.

    - Өдөрт дотоод хяналтын дээж хамт хийж хяналт болгох.

    - Тигелийг  шинээр хэрэглэхийн өмнө хэд хэдэн удаа  800 - 9000С-д шатааж жинг тогтмолжуулж хэрэглэнэ.

## 7.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

- MF6000 шатаах зууханд хурдавчилсан аргаар үнс тодорхойлох

    - Шатаах зуухыг асааж Reset→Quick ash→Start товчийг дарж урьдчилан 8500С темпеартур хүртэл халааж тухайн температурт 30 минут тогтворжуулсан байна.

    - Урьдчилсан шатааж жинг нь тогтмолжуулсан үнсний тэвшийг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж, жинг тэмдэглэнэ. /m1/

    - Жинг “0” болгоод 0.212мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжээс 1±0.001гр-ыг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж авна. /m2/ Дээжийг маш сайн хутгаж, хольж авах хэрэгтэй. Тэвшний ёроолд байгаа дээжийг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - 8500С хүртэл халж тогтмолжсон 5Е-MF6000 зуухны хаалгыг онгойлгож дээжтэй үнсний тэвш тавьсан зориулалтын төмөр тавиурыг зуухны амсарт байрлуулна. 1-р эгнээний үнсний тэвшин дэх нүүрсний дээжийг үнсжүүлнэ. 5-10 минут утаа гарахгүй бол үргэлжлүүлэн 1 минутад 2 см-аас ихгүй хурдаар үлдсэн эгнээний үнсний тэвшийг дарааллаар нь зуух руу түлхэж, (хэрэв нүүрсний дээж гал авалцаж тэсэрвэл, туршилтыг хүчингүй болгож дахин эхлэнэ.) хоёр болон гурав дахь эгнээний тэвштэй нүүрсний дээж утаа гарахгүй болсон үед зуухны хөндий рүү түлхэж, зуухны тогтмол температурын бүсэд байрлуулна.

    - Зуухны амсарт 15мм зай үлдээж зуухны хаалгыг дутуу хаагаад “Start” товчийг дарна. Дараах зүйлсийг нягтлаж шалгана уу. Зуухны ам 15мм зайтай, янданы хаалт бүрэн нээлттэй байна. 5Е-MF6000 зуухны температур аажмаар өсөж 815±100С хүрээд электрон удирдлагаас сигнал өгч цаг эхлэнэ. Туршилт 40минут үргэжлэнэ.

    - Зуухнаас дээжтэй үнсний тэвшийг гаргаад халуунд тэсвэртэй тавцан нь дээр тавиад тасалгааны температур хүртэл (20 минут орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ. /m3/

    - Хяналтын шатаалтыг (815±10)0С-д температурт 20 минут явуулна. Дараалан хоёр удаа шатаасан нүүрсний дээжийн жингийн хорогдлын өөрчлөлт 0.0010 гр-аас хэтрэхгүй болоход болсон гэж үзнэ. Хамгийн сүүлийн удаагийн шатаалтын дараах жинг тооцоонд хэрэглэнэ. Хэрэв хяналтын шатаалтын үр дүн тогтворгүй байвал удаанаар үнсжүүлэх аргыг хэрэглэж дахин тодорхойлно. Үнсний гарц 15.00 %-аас бага үед хяналтын шатаалт хийх шаардлагагүй.

    - Зууханд үргэлжлүүлэн шинжилгээ хийх бүрт 5Е-MF6000 шатаах зуухыг  Reset→Quick ash→Start хийж горимыг тохируулах хэрэгтэй.

    - Нэгж сорьцинд зарцуулагдах шинжилгээний хугацаа ойролцоогоор 70 минут болно.

- Carbolite AAF-1100 шатаах зууханд энгийн (удаан) аргаар үнс тодорхойлох

    - Шатаалтыг тасалгааны температуртай, хүйтэн зууханд тавьж эхлүүлнэ. Хэрвээ зуухыг үргэлжлүүлэн шинжилгээ хийх тохиолдолд 100°С-аас ихгүй температуртай байна.

    - Урьдчилсан шатааж жинг нь тогтмолжуулсан үнсний тэвшийг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж, жинг тэмдэглэнэ. /m1/

    - Жинг “0” болгоод 0.212мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжээс 1±0.001гр-ыг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж авна. /m2/ Дээжийг маш сайн хутгаж, хольж авах хэрэгтэй. Тэвшний ёроолд байгаа дээжийг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - Тэвштэй дээжийг AAF-1100 шатаах зуухны тогтмол температурын мужид байрлуулж зуухны хаалгыг бүрэн хаагаад On → Time товчийг дарж эхлүүлнэ.

    - Зуухны температур эхний 30 минутад 5000С хүрнэ, энэ температуртаа 30мин байна. 61-дэх минутаас эхлэн 8150С хүртэл 30минутын хугацаанд аажмаар өснө. 8150С температурт хүрээд дахин 1 цаг үргэлжилнэ. (шатаалтын нийт хугацаа 2 цаг 30 мин)

    - Үнсжүүлэлтийн хугацаа дууссаны дараа Carbolite AAF-1100 электрон удирдлага дээр “end” гэсэн бичиг гарах үед зуухнаас дээжтэй үнсний тэвшийг гаргаад халуунд тэсвэртэй тавцан нь дээр тавиад тасалгааны температур хүртэл (20 минут орчим) хөргөсний дараа жинлэнэ. /m3/

## 7.4 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

    - Дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% байна.

    - Дээжийн холилт жигдрүүлэлт хангалтгүй.

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

    - Муфель зуухны дотор талын термопарын үзүүрийн байршил буруу.

    - Муфель зуухны температур ба тогтмол температурын бүсийг удаан хугацаанд баталгаажуулаагүй, температур өөрчлөлттэй.

Үр дүнгийн утга багасах шалтгаан:

    - Хурдан үнсжүүлэлт явуулах үед дээжийг хэт хурдан түлхснээр, нүүрсний дээж гал авалцаж тэсэрч үлээгдэж цацагдах;

    - Үнсний тэвш хуурай төлөвт хүрээгүй; (Эксикаторт хадгалах)

Үр дүнгийн утга ихсэх шалтгаан:

    - Зуухны температур бага;

    - Үнсний тэвшийг тогтмол температурын бүсэд байрлуулаагүй;

    - Муфель зуухны агаарын урсгал муу;

    - Зуухны ам болон янданг дутуу нээх;

    - Температурын өсөлт хурдан;

    - Муфель зуухны температур >100℃ үед, нүүрсний дээжийг зууханд хийснээр нүүрсний дээжийн үнсжилт дутуу явагдах эсвэл ихэнх хүхрийн исэл нь шүлтийн исэлтэй нэгдэж үнсэнд үлдсэн.

Бусад шалтгаан:

    - Үнсний тэвшийг бүрэн, гүйцэт цэвэрлэх

    - Бүрэн хөрсөний дараа жигнэх, хөргөх явцад агаарын урсгалаас хамгаалах

## 7.5 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Шинжилгээний дээж дэх үнслэгийн хэмжээг дараах томъёогоор бодож, хувиар илэрхийлнэ. Үр дүнг зэрэгцээ тодорхойлолтын дундажаар 0.01% нарийвчлалтай илэрхийлнэ.

Aad%=m3-m1m2x100

Aad- Агаарын хуурай төлөв дэх үнслэгийн хэмжээ, %

m1- хоосон тигелийн жин, гр

m2 – дээжийн жин, гр

m3 – шатаалтын дараах үнстэй тигелийн жин, гр

Хуурай төлөв:

Ad% = Aad x100100-Mad%

Мad- Агаарын хуурай төлөв дэх аналитик дээжийн чийгийн хэмжээ, %

Шинжилгээний хүлээж авсан төлөв:

Aar% = Ad x100100-TM%

TМ- шинжилсэн дээжийн дэх нийт чийгийн хэмжээ, %

## 7.6 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Нүүрсний үнслэг тодорхойлох сорилтыг зэрэгцээ хийнэ. Зэрэгцээ сорилтын үр дүн тохирцын хязгаараас давсан тохиолдолд дахин шинжилгээг зэрэгцээ хийж ойролцоо үр дүнгээр баталгаажуулж болно.

    - Нүүрсний үр дүн нь тодорхой дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Үр дүн нь тодорхой, хуурай сэрүүн нөхцөлд 3-7 хүртэл хоног хадгалагдаж буй нүүрсний дээжинд давтан сорилт хийж үр дүнг харьцуулан хянаж болно.

    - Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг дээжинд  хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

    - Нүүрсний үнслэгийн үр дүнг шууд хамаарал бүхий илчлэгийн үзүүлэлттэй харьцуулах хяналтын карт ашиглаж чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж болно.

Үнсний гарц тодорхойлох нарийвчлал:

| Үнсний гарцын жингийн хувь, % | Тохирцын хязгаар Aad, % | Таарцын зөвшөөрөх зөрүү Ad, % |
| --- | --- | --- |
| ˂15.00 % 15.00 ~ 30.00 % ˃30 % | 0.20 0.30 0.50 | 0.30 0.50 0.70 |

## 7.7 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгЫээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

## 8.1 ЭРДЭС БОДИС БА ҮНС

Эрдэс хэсэг нь алюмосиликатууд, сульфидууд (голчлон төмрийн), карбонатууд (кальци, магни, төмрийн) зэрэг болно. Эрдсийн 95-99% нь каолинит, пирит, кальцит байдаг. Эрдэс бодисын хэмжээг хүчилтөрөгчийн орчинд шатааж үлдсэн үлдэгдэл болох үнсний хэмжээгээр нь  дам аргаар тодорхойлно. Үнс нь эрдэс бодисын дулааны задралд бүрэн орсон дээд хэмжээгээр исэлдсэн хэсэг нь байдаг. Ихэвчлэн цахиур, хөнгөнцагаан, кальци, төмрийн оксид хэлбэрээр оршино. Нүүрсний эрдэсжилт нь  гарал үүсэл, нүүрсжилтээс төдийлөн хамаарахгүй, зөвхөн хуримтлагдсан нөхцлөөс хамаарна.  Нүүрсний үнс нь түүний зайлшгүй дагалдах хэсэг юм. Үнсэнд үелэх системийн 60 орчим элемент агуулагдаж байдаг. Үнсний 95 – 97% нь SiO2, AI2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O –ийн ислүүдээс, үлдсэн 3-5% нь фосфор, манган, бари, титан, сурьма болон бусад ховор элементээс бүрддэг. Хатуу түлшний эрдэс хольц янз бүрийн олон тооны бодисоос тогтоно. Жишээ нь:

- Алюмосиликат (шаварлаг бодис) каолин. Эрдэс нь оксидуудын комбинаци буюу нийлмэл найрлагатай байж болно.

- Ортоклад Al2O*Al2O3*6SiO2

- Кремнезем SiO2

- Карбонат CaCO3, MgCO3, FeCO3, CaMg(CO3)2

- Сульфид FeS2, CaS

- Сульфат CaSO4, MgSO4, FeSO4

- Төмрийн оксид FeO, Fe3O4, Fe2O3

- Шүлтийн металлын давс  NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4

Түлшийг шатааж эрдэс бодисыг нь шатдаггүй үлдэгдэл (үнс шлак) үүсгэн хувиралд оруулна. Үүнтэй адилаар органоминерал бодисыг шатааж болно. Жишээ нь, гумины хүчлээс гумат үүснэ. Кальцийн гуматыг шатаахад кальцийн оксид үүснэ. Эрдэс бодисын тоо хэмжээний дундаж үзүүлэлтийн харьцаа нүүрсжилтийн зэргээс хамаарахгүй, харин орд газрын онцлогоос хамаарна.

## 8.2 НҮҮРСЭН ДЭХ ЭРДСҮҮД

Нүүрсэнд эрдэс бодисууд янз бүрийн эрдсүүдийн хэлбэрээр агуулагддаг.

- Шаварлаг эрдсүүд хамгийн элбэг тохиолддог. Нүүрсний эрдэс хэсгийн 40-70%-ийг, нүүрсний массын 2-20%-ийг шаварлаг эрдсүүд эзэлнэ. Эдгээрээс эллит, каолинит илүү элбэг, монтморилонит, галлуазит ховор тохиолдоно.

- Кварц: нүүрсэнд 2-5%-ийг, зарим давхрааст 10-20-ийг эзэлнэ.

- Сульфидууд: нүүрсний давхрааст зарим үед 10-20% хүрдэг. Эдгээрээс пирит илүү элбэг, бусад нь ховор тохиолдоно.

- Карбонатууд: нүүрсний давхрааст 1-2%-аас ихгүй тохиолдоно. Ховор тохиолдолд 5-10% хүрнэ. Эдгээрээс кальцит, сидерит арай элбэг, бусад нь ховор тохиолдоно.

Нүүрсэн дэх эрдэс элементүүд (эрдэс бүрэлдэхүүн) ихэвчлэн дээрхи эрдсүүдийн хэлбэрээр агуулагдахаас гадна, ямар нэг хэмжээгээр нүүрсний органик хэсэгтэй холбогдож элемент-органик нэгдлүүд үүсгэсэн байдаг. Тэрчлэн нүүрсэнд агуулагдах хэмжээний хувьд бага (10-2 -10-7%) боловч тооны хувьд олон, хэсэг бүлэг элементүүд байдаг.

## 8.3 НҮҮРСЭН ДЭХ ЭРДЭС ЭЛЕМЕНТҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН АНГИЛАЛ

Нүүрсэн дэх эрдэс элементүүд агуулга, найрлагын хувьд олон янз, нүүрс болон нүүрснээс гаралтай бүтээгдэхүүнүүд, үнс, хаягдлын шинж чанарт янз бүрээр нөлөөлдөг тул тэдгээрийг ямар нэгэн ангилалд оруулах шаардлагатай болдог.

Нүүрс болон бусад шатаах хатуу ашигт малтмалд үелэх системийн бараг бүх элемент ямар нэг хэмжээгээр агуулагддаг байна. Нүүрсний органик хэсгийг нь бүрэлдүүлэгч С, Н, N, O-оос бусад элементүүдийг эрдэс элементүүд гэнэ. Нүүрсний эрдэс бүрэлдэхүүнийг агуулгын хувьд 1%-иас ихийг нь макробүрэлдэхүүн (макроэлементүүд), 1%-иас багаар агуулагддагийг нь микробүрэлдэхүүн (микроэлементүүд) гэж ангилна.

Нүүрсний эрдэс найрлага, үнс хаягдлын үндсэн хэсгийг бүрэлдүүлдэг Si, Al, Fe, Ca, Mg, S, Na, K болон Ti –ийг макроэлементүүд гэх ба бусад дагалдах элементүүдийг микроэлементүүд гэнэ.

## 8.4 НҮҮРСНИЙ МАКРОЭЛЕМЕНТҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН АНГИЛАЛ

Нүүрсний эрдэс бүрэлдэхүүний ихэнх хэсэг нь нүүрсний үнс хаягдалд үлддэг. Нүүрсийг шатаах болон дулааны аргаар боловсруулахад гардаг (нүүрсний нийт жингийн 5-30% гаруйг эзэлдэг) үнс шааргын үндсэн хэсгийг макро элементүүд гэж нэрлэгдэх 10 орчим эрдэс элементүүд бүрдүүлнэ. Макроэлементүүдийг ихэвчлэн химийн аргаар тодорхойлдог. Эдгээр элементүүдийн агуулга, хоорондын харьцаа нь уг нүүрсний шинж чанарыг тодорхойлдог. Жишээ нь нүүрсэнд агуулагдах макроэлементүүдийн аль нь илүү их агуулагдсанаар нь нүүрсний үнсийг хэд хэдэн төрөлд хуваадаг.

Нүүрсний үнсний төрөл

| д/д | Хэлбэрүүд | Агуулгын хэлбэлзлийн хязгаар, хувь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO |
| 1 | Цахиурлаг | 8-30 | 40-70 | <20 | <20 |
| 2 | Шаварлаг | 30-45 | 40-55 | <20 | <20 |
| 3 | Төмөрлөг | 10-20 | 30-45 | >20 | <20 |
| 4 | Карбонатлаг | 5-20 | 15-40 | 5-20 | 20-40 |

Макроэлементүүдийн харьцаагаар хүчиллэг, суурилаг үнс гэж ангилна. (Fe2O3+CaO+MgO+Na2O+K2O)/(SiO2+Al2O3+TiO2) харьцаа 1-ээс бага бол хүчиллэг, их бол суурилаг үнс гэж ангилдаг. Түүнчлэн CaO +MgO < Fe2O3  байвал битумт төрлийн,  СаО +МgO > Fe2O3 байвал лигнит төрлийн үнс гэдэг.

Үнсний химийн найрлага, шинж чанар

| д/д | Химийн найрлага | Шинж чанар |
| --- | --- | --- |
| 1 | <1 | Хүчиллэг |
| 2 | >1 | Суурилаг |

Шатдаг занар, зарим хүрэн нүүрсний үнс нь суурилаг, чулуун нүүрсний үнс хүчиллэг байдаг. Дээрх харьцааны утга хичнээн бага байх тусам хайлах температур өндөр (муу хайлдаг) байх ба их байвал амархан хайлдаг үнс байдаг.

Үнсний хайлах чанар

| д/д | Температурын муж | Хайлах чанар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12000C хүртэл | Сайн |
| 2 | 12000С -13500С | Дунд |
| 3 | 13500С -15000С | Муу |
| 4 | 15000С дээш | Хайлдаггүй |

Макроэлементүүдийн агуулгыг харгалзан нүүрсний үнс шааргын ашиглах чиглэлийг тогтоох боломжтой. Жишээ нь SiO2, CaO өндөр агуулгатайг нь цемент, бетон, тоосго болон барилгын бусад төрлийн материал үйлдвэрлэхэд Al2O3 35%-иас дээш агуулгатай бол дулаанд тэсвэртэй материал үйлдвэрлэхэд, Fe ихтэйг нь төмрийн хүдрийн, хүхэр ихтэйг нь гумины нэгдлээр баялаг хүнсийг хөдөө аж ахуйд хөрс сайжруулах зориулалтаар ашиглана.

Нүүрсний макроэлементүүдийн агуулгын хэмжээ нь нүүрсний үнс хаягдлын ерөнхий ангиллын нэг гол үзүүлэлт болдог. Харин нүүрсний үнс хаягдлыг ашиглах зарим тодорхой технологид зориулсан ангилалд дээрх макроэлементүүдийн янз бүрийн харьцааны модулийн утгыг үзүүлэлт болгон авдаг. Үүнд:

Cиликатын модуль:

Гидравлик модуль:

Пироксений модуль:

Хайлалтын модуль:

Нүүрсийг янз бүрийн технологиор боловсруулж ашиглахын тулд макроэлементүүдийн агуулга төдийгүй тэдгээр нь нүүрсэнд ямар эрдэс нэгдлийн хэлбэрээр байгааг тодорхойлох зайлшгүй шаардлагатай.

Энэ зорилгоор дериватографийн ба рентген фазын шинжилгээний аргуудыг хэрэглэдэг. Нүүрсэнд макроэлементүүд ямар нэгдлийн хэлбэрээр агуулагдаж байгааг, тэдгээр нь тухайн боловсруулж буй технологийн явцад ямар хувиралд орохыг урьдчилан тогтоосноор тоног төхөөрөмж, технологийн горимоо нарийвчлан сонгох боломжтой.

Нилээд бага температурт нүүрсийг үнжүүлэх боломжтой ба 500-550°С-д үнсжүүлсэн үнсийг рентгэн дифракцын анализад эрдсийн судалгаа явуулж эрдсийн бүрэлдхүүнийг тодорхойлж болно. Харин 815±15°С-ын үед үнс дуустал шатдаг учираас үнсний эрдэс бүрэлдхүүн хувиралд ордог.

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS GBT 212-2015 Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - MNS ISO 1170:2001 Нүүрс ба кокс-Янз бүрийн төлөвтэй түлшний шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох

  - Kaiyuan, 5Е-MF6000 шатаах зуухны гарын авлага

  - Carbolite, AAF 1100 шатаах зуухны гарын авлага

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ