| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.06 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

ТИГЕЛИЙН АРГААР ХӨӨЛТИЙН ЗЭРЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS ISO 501:2003 Тигелийн аргаар хөөлтийн зэрэг тодорхойлох стандартад үндэслэсэн ба нүүрсний хөөх чанарыг таглаатай тигельд 820±50С температурын стандарт нөхцөлд халаах аргаар гаргасан хатуу үлдэгдлийн хэлбэрийг стандарт дүрстэй харьцуулах аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Чөлөөт хөөлтийн зэрэг–Нүүрсийг тодорхой нөхцөлд халаахад тэлсэн эзэлхүүний үзүүлэлт бөгөөд хатуу үлдэгдлийн хэлбэрээр тодорхойлно.

Аналитик дээж–Холбогдох стандартын дагуу шинжилгээнд зориулан бүхэл дээжийн бутлалт хуваалтыг хийж тээрэмдсэний дараах дээж. Ширхэглэл нь 0.212мм бага байна.

Тохирцын хязгаар–Нэг ижил 250 µм хэмжээтэй дээжээс хуурай төлөвт  нэг лабораторт, нэг химич, нэг багаж хэрэгслэлээр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгийн хооронд байх боломжит хамгийн их зөрүүг илэрхийлнэ (95% итгэлцлийн түвшинд). Ийм нөхцөлд авсан үр дүнг тохирцын нөхцөлд авсан үр дүн гэж нэрлэдэг. Хэрэв хоёр үр дүнгийн зөрүү тохирцын хязгаарт багтаж байвал шинжилгээний давтагдах чадвар хангалттай гэж үзнэ.

Таарцын зөвшөөрөх зөрүү гэдэг нь 2,36 мм болон 250 µм хэмжээтэй нэг төрлийн дээжээс олон лабораториор туршилт хийж, химич болон лабораториудын хооронд үүсэх зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх хэмжээг тогтоох зорилготой ойлголт юм. Энэхүү зөрүү нь хэд хэдэн хуваалт, хоёр ба түүнээс дээш лаборатори мөн химич нарын ур чадвар, тэдгээрийн ашигласан багаж хэрэгсэл, ажлын нөхцөлүүдийн ялгааг хүлээн зөвшөөрөх дээд хязгаарыг илэрхийлдэг бөгөөд туршилтын чанар, үр дүнгийн итгэлцлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Ерөнхийдөө таарцын хязгаар нь тохирцын хязгаараас өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд нөхцөл, лаборатори болон химич хоорондын үр дүнгийн зөрүүг илүү бүрэн хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог.

## 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Коксжих шинж чанар болон бөсөх шинж чанарыг тодорхойлох үндсэн гол шинжилгээний арга бол чөлөөт хөөлтийн зэрэг юм.

Ямар ч нүүрсийг халаахад тэдгээрийн химийн шинж чанарт өөрчлөлт ордог бол дулааны нөлөөгөөр зарим нүүрсний физик шинж чанар өөрчлөгддөг. Агааргүй орчинд халаахад нүүрс зөөлрөөд дахин хатуурах шинж чанарыг нүүрсний бөсөх шинж чанар гэнэ.

Нүүрсний хөөх шинж чанар буюу чөлөөт хөөлтийн индекс нь нүүрсийг тодорхой нөхцөлд халаахад тэлсэн эзэлхүүний үзүүлэлт бөгөөд хатуу үлдэгдлийн хэлбэрээр тодорхойлогддог. Халаалтын үед нүүрс эзэлхүүнээ тэлэх шинж чанар нь бөсөх, уян харимхайн шинж чанаруудтай холбоотой бөгөөд уян харимхай шинж чанаргүй нүүрс нь эзэлхүүнээ тэлдэггүй болно. Дулааны задралаар үүссэн хий нь нүүрсний эзэлхүүнийг тэлэх гол хүчин зүйл болно. Энэ индекс нь нүүрсжилтийн зэрэг ихэсэхэд өсдөг ба харин антрацит хөөх чадваргүй байдаг.

Чөлөөт хөөлтийн индекс тодорхойлох аргын гол үндэс нь нүүрсийг тодорхой хэлбэртэй тигельд хурдан халаах аргаар гаргасан хатуу үлдэгдийн хэлбэрийг стандарт дүрстэй харьцуулахад үндэслэнэ. Чөлөөт хөөлтийн зэрэг нь 1-9 хооронд багтах нийт 17 тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Туршилтийг 3-5 параллель хийн дундажаар үр дүнг авдаг. Дээжийн исэлдэлтийн хэмжээ, ширхэглэгийн хэмжээ, халаалтын хурд шинжилгээний үр дүнд маш чухал нөлөөтэй. Хэрвээ дээж исэлдсэн эсвэл өгөршсөн бол чөлөөт хөөлтийн зэрэг багасдаг.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Электрон удирдлага бүхий цахилгаан зуухтай ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

    - Зуухыг дээд температурын утганд нь удаан ажиллуулах нь багажийг эвдэх аюултай. Харин багажны хэрэглээг уртасгахын тулд өдрийн цайны цагаар, ээлж солилцох үед багажыг унтраах шаардлагагүй бөгөөд 复位 (reset) дарж идэвхгүй төлөвт үлдээж болно.

    - 8200С хүртэл халсан халуун зуухтай ажиллах тул safety glasses, галд тэсвэртэй илгэн бээлий, нүүрний хаалтыг дээжийг зууханд хийх болон зуухнаас авах үедээ заавал хэрэглэх.

    - Шатаалтаас гарсан халуун тигелийг гараар барихаас болгоомжил.

    - Нүүрсний шаталтаас угаарын хий ялгарах тул өрөөний агааржуулалтын системийн ажиллуулна.

## 4.2 БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

    - Багажны удирдлагын самбарыг байнга хянаж байх!

    - Гэмтэл, хэвийн бус байдал илэрвэл даруй ажиллуулахыг зогсоож ахлах ажилтан болон мэргэжлийн хүнд мэдэгдэнэ.

    - Температурын хяналтгүй буюу термопарийг хийхгүй удаан ажиллуулах, асааж орхих зэрэг нь эд ангийн эдэлгээг богиносгох, багаж шатах зэрэг эрсдэлтэй тул анхаарна уу.

    - Зуухны цахилгааны холболтыг зөвхөн мэргэжлийн цахилгаанчин гүйцэтгэнэ.

    - Энергийн эх үүсвэрийн тусгаарлалт хийхгүйгээр тоног төхөөрөмжинд үзлэг хийхийг хориглоно.

    - Хүчил шүлт болон шатамхай, тэсрэмтгий бодис ойртуулахгүй байх!

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| Аналитик жин нь 0.0001гр нарийвчлалтай байна. Ажил эхлэхийн өмнө жингийн тэгш усыг тааруулж, “тэг” цэгийн тохируулга хийнэ. Эталон туухайгаар шалгана. Жигнэлт хоорондын зөрүү 0.0005гр-аас их байвал тухайн жинг ашиглаж болохгүй. |  |
| Beijing Duchuang, DC-GP-1 Цахилгаан зуух нь 8200С±50С тогтмол температур барьж чадах электрон удирдлага бүхий цахилгаан зуух. Халаагч ороомог бүхий хөнгөн чанарын керамикан шатаах камертай. Керамик материал нь гадагшаа дулаан алдахаас сэргийлнэ. Цахилгаан зарцуулалт бага. |  |
| Тигель: цилиндр хэлбэрийн сайн тохирсон тагтай. Тигель болон тагны нийт жин 10-14гр, гөлгөр гадаргуутай. Энгийн ялгагдах загвартай байна. - Оройн гаднах диаметр: 33мм - Суурийн гаднах диаметр: 18мм - Гадаад өндөрийн хэмжээ: 40мм, - Ханын зузаан: 1мм-ээс ихгүй Тигелийн таг: Халуунд тэсвэртэй хийгдсэн голдоо нүхгүй 35мм диаметр байна. Тигел болон тагыг ашиглахын өмнө заавал өндөрт температурт шатааж хэрэглэнэ. |  |
| Төмөр хавчаар, бариул: Шатаах зууханд тигелийн суурийг тавих, авах зориулалтаар ашиглана. |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

  - Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох шинжилгээнд ямар нэг урвалж, бодис ашиглагдахгүй.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох шинжилгээний сорьц нь 0.212мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай төлөвт байна.

    - Тээрэмдсэн сорьцийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% -иас ихгүй байх шаардлагатай.

    - 0.212мм ширхэглэлтэй дээжийг агаарт хэт удаан байлгаснаас тэдгээр нь алдаатай үр дүнд хүргэнэ. Туршилт явуулах өдөр нүүрсийг бэлдэнэ. Нүүрсийг исэлдэхээс сэргийлж, дээж бэлтгэгдсэнээс хойш 2 цагаас хэтрэхгүй маш богино хугацаанд туршилтыг явуулах ба эсвэл дээжийг агааргүй инертийн орчинд хадгална.

## 7.2 ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

    - Шинжилгээ эхлэхийн өмнө хоосон тигелийн туршилтыг заавал хийж үр дүнг багаж ашиглалтын хяналтын дэвтэрт тэмдэглэнэ.

    - Сард нэг удаа цахилгаан зуухны дээд болон термометрыг шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх.

    - Дубликат дээжийг хоёр өөр зууханд зэрэг шинжилж үр дүнг шалгаж болно. Өдөрт дотоод хяналтын дээж хамт хийж хяналт болгох.

    - Тигелийг  шинээр хэрэглэхийн өмнө хэд хэдэн удаа  800 - 9000С-д шатааж тогтмолжуулж хэрэглэнэ.

## 7.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

    - Шинээр тээрэмдсэн сорьцыг 1±0.1гр хүртэл нарийвчлалтай жигнэн авч урьдчилан тогтмолжуулсан хуурай тигельд хийгээд, дээжийн гадаргууг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болтол 12-15 удаа хатуу гадаргуу дээр зөөлөн тогшино.

    - Дээд термопарын тохируулсан температурт тогтмол, өөрчлөлт бага болтол нь тогтмолжсон үед. (30минут) Термопарыг дээш сугалж хажуу тийш болгоод зуухны тагийг авч нүүрсний дээжтэй тигелийг зуух руу хийж тигелийн ёроол хэсэг кварцан шилэнд хүрмэгц 开始 (start) товчийг дарна.

    - Энэ үед электрон хянах дээр хугацаа тоолж эхэлнэ. Нүхгүй тигелийн тагаар маш хурдан таглана. Цахилгаан зууханд дээжийг 90сек байлгахад 800±100С температур хүртэл халах ба дараах 150сек-д  820±50С температурт хүрсэн байна. Температур хянагч 3 удаа дохио өгч дуугарахад шинжилгээ дуусна.

    - Тигелийг авч зуухны тагийг таглаж, дээд термопарыг хийгээд дээд термопарын температур болон доод термепарын температур зөрөө 1000С болох үед 开始 (start) товчийг дарж электрон удирдлагад дараагийн шинжилгээ хийхэд бэлэн болгож температур тогмол болсны дараа дараагийн туршилтыг үргэлжлүүлэн хийнэ. (Нүүрсний дээж шинжлэх байх явцад дээд термопарыг хийхгүй).

    - Сорьц бүхий тигелийг цахилгаан зуухнаас гаргаж бүрэн хөрсний дараа үүссэн хатуу үлдэгдлийн хэлбэрийг 1-9 хооронд хэлбэлзэх нийт 17 тоон хэмжүүр бүхий стандарт дүрстэй харьцуулж зэргийг тодорхойлно. Туршилт бүрийн хооронд зуухны температур унахаас сэргийлэх ёстой.

    - Туршилт бүрийн дараа тигель дэх нүүрсний үлдэгдлийг шатааж тигелийг цэвэрлэнэ.

## 7.4 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

    - Дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% байна.

    - Нүүрсний ширхэглэг стандартын хэмжээнээс 0.1-0.2мм-ээр ихсэх үед хөөлтийн зэрэг хоёр нэгжээр өндөр гардаг.

    - Дээжийн холилт жигдрүүлэлт хангалтгүй.

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

    - Цахилгаан зуухны дээд, доод термопарын үзүүрийн байршил буруу.

    - Цахилгаан зуухны температур ба тогтмол температурын бүсийг удаан хугацаанд баталгаажуулаагүй, температур өөрчлөлттэй.

    - Багажыг сайн халааж тогтмолжуулаагүй байх.

    - Хоосон тегилийн туршилтын явцад зуухны температур хугацаандаа амжиж хүрэхгүй байх.

    - Хоосон тигелийн туршилтыг нэг тигелиэр биш хийх бүртээ тасалгааны температурт дахь хүйтэн тигелиэр турших.

    - Дээжтэй тигелийг аль болох түргэн хугацаанд болгоомжтой зуухны бодит температурын хэсэгт байрлуулах.

    - Цахилгаан зуухны дулаан алдагдал их байх.

Бусад шалтгаан:

    - Шинжилгээ хийх гэж буй тигелийн амсар сэтэрсэн, хана нимгэрч цуурсан эсэхийг сайтар шалгах.

    - Багажыг шаардлагатай хугацаанд зайлшгүй тогтворжуулах.

    - Хэт удаан хугацаанд ашиглахгүй асаалттай орхихгүй байх шаардлагатай.

## 7.5 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Нүүрсний дээжийн хөөлтийн зэргийг дараах байдлаар илэрхийлнэ.

    - Хэрэв үлдэгдэл нь барьцалдаагүй маш сэвсгэр нунтаг бол тодорхойлолт явуулах боломжгүй бөгөөд энэ дүр дүнг хөөлтийн зэрэг “0” гэж тогтооно.

    - Хэрэв үлдэгдэл нь барьцалдсан коксийн үрэл боловч хөөгөөгүй байвал хавтгай хавтан дээр тавих ба үлдэгдэл дээр 500 гр-ын туухай тавина. 500гр-ын туухай тавихад үрэл нь хоёр болон гурав хавтгай хэсгээс их болж хагарахгүй бол хөөлтийн зэрэг 1.0 гэж үнэлнэ. Хэрэв бутарч задарвал хөөлтийн зэргийг 0.5 гэж тогтооно. Хэрэв коксийн үрэл нь хөөсөн байвал дээрх зурагт харуулснаар нийт 17 тоон хэмжүүр бүхий стандарт дүрстэй харьцуулж дүгнэнэ.

## 7.6 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох сорилтыг нэг дээжинд зэрэгцээ хийнэ. Зэрэгцээ сорилтын үр дүн тохирцын хязгаараас давсан тохиолдолд хяналтын шинжилгээг гурав болон таван зэрэгцээ шинжилгээ хийнэ.

    - Нүүрсний үр дүн нь тодорхой дотоод хяналтын загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Үр дүн нь тодорхой, хуурай сэрүүн нөхцөлд 3-7 хүртэл хоног хадгалагдаж буй нүүрсний дээжинд давтан сорилт хийж үр дүнг харьцуулан хянаж болно.

    - Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг дээжинд  хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

    - Нүүрсний хөөлтийн зэргийн үр дүнг шууд хамаарал бүхий үнслэг, барьцалдах чадварын үзүүлэлттэй харьцуулах хяналтын карт ашиглаж чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж болно.

Хөөлтийн зэрэг тодорхойлох нарийвчлал:

| Тигелийн аргаар хөөлтийн зэрэг | Үр дүнгүүдийн хооронд байж болох хамгийн их зөвшөөрөгдөх зөрүү |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тохирцын хязгаар | Таарцын хязгаар |
|  | 1.0 | 1/2 |

## 7.7 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

# 8.1 ХООСОН ТИГЕЛИЙН ТУРШИЛТ

Зуухны температур тогтмолжсны дараа термопарыг сугалж хажуу тийш болгоод, зуухны тагийг онгойлгож, хөрсөн хоосон тигелийг маш хурдан зуухан доторх кварцан шилний гол төв дээр байрлуулан 开始 (start) товчийг маш хурдан дарна. Температур хязгаарлагч хугацаа тоолж эхэлнэ. Тигелийг нүхтэй тагаар хурдан таглаад дээд термопарыг тигелийн ёроолд тултал хийнэ (Термопарыг хийсний дараа тигелийг хазайлгаж болохгүй, тигелийн ёроол болон кварцан шил бүрэн шүргэлцэх ёстой ). Дээд термопарын температурын өсөх байдлаас болоод хязгаарлах температурын хугацааг “▲” болон “▼” товчоор ихэсгэж багасгаж тохируулна.  Зуухны  температурын өсөлт, бууралт нь АНУ-ын ASTM720, Олон улсын ISO501, БНХАУ-ын GB/T5448, Монгол Улсын MNSISO 501:2003 Тигелийн хөөлтийн зэрэг тодорхойлох  стандартуудын шинжилгээний температурын шаардлагад тохирно. Хоосон тигелийн туршилтын үед дээд термопарын утга 1 мин 30 секундэд 800°С±10°С хүрэх ёстой хэрвээ хүрэхгүй бол, хязгаарлах температурын хугацааг ихэсгэнэ. Үйлдвэрийн горимын тохиргоо нь 55 секунд байдаг.  2 мин 30 секундэд 820°С±5°С-т хүрэх ёстой хэрвээ хүрэхгүй бол, эхлэх температурыг ихэсгэнэ. Үйлдвэрийн горимын тохиргоо нь 850°С байдаг. Туршилтын нийт хугацаа 2 мин 30 секунд болно. Температур хянагч 3 удаа дуугарч дохио өгөхөд шинжилгээ дуусна. Дээд термопарыг сугалж хажуу тийш болгоод, тигелийг авч, зуухны тагийг таглаад, термопарыг хийнэ. Температур туршилтын эхний температурт хүрч тогтмолжсоны дараа дараагийн хоосон тигелийн туршилтыг хийнэ.

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS ISO 501:2003 Тигелийн аргаар хөөлтийн зэргийг тодорхойлох

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - Beijing Duchuang, DC-GP-1 цахилгаан зуухны гарын авлага

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ