| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.07 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

ХАТУУ НҮҮРС. БАРЬЦАЛДАХ (БӨСӨХ) ЧАНАР ТОДОРХОЙЛОХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS ISO 15585:2014 Хатуу нүүрс. Барьцалдах (бөсөх) чадвар тодорхойлох стандартад үндэслэсэн ба нүүрсний витринитийн ойлтын зэрэг 0.6– 1.8% хооронд байгаа нүүрсэнд ашиглах аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Барьцалдах чанар (бөсөх индекс)–Нүүрсийг инерт материалын хамт 8500С-т халаахад үлдэх хатуу хэсгүүдийн хоорондын холбоог бат бөхөөр нь тодорхойлох үзүүлэлт.

Антрацитын стандарт дээж–GB14181 стандартын шаардлагад тохирох антрацитийн техникийн үзүүлэлт дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- Агаарын хуурай чийг 2.5%-иас ихгүй, (Mad = 1.5-2.5%)

- Үнслэг хуурай төлөвт 4.0%-иас ихгүй,  (Ad = 2.5-4.0%)

- Дэгдэмхий бодисын агуулга 8.0%-иас ихгүй, (Vdaf = 6.5-8.0%)

Антрацитийн ширхэглэл:

- 0.1мм хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан жижиг хэсгийн агуулга 6% - иас ихгүй, (100µm ˂ 6.0%)

- 0.2мм хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан том хэсгийн агуулга 4% - иас ихгүй, (200µm ˂ 4.0%)

Аналитик дээж–Холбогдох стандартын дагуу шинжилгээнд зориулан бүхэл дээжийн бутлалт хуваалтыг хийж тээрэмдсэний дараах дээж. Ширхэглэл нь 0.212мм бага байна.

Стандартчилсан загвар–Тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх, хэмжлийн аргыг үнэлэх, эсвэл бодис материалын тоон утгыг тогтооход хэрэглэх зориулалттай нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлт, шинж чанар нь хангалттай үнэн зөв тогтоогдсон бодис буюу материал.

Тохирцын хязгаар–Нэг ижил 250 µм хэмжээтэй дээжээс хуурай төлөвт  нэг лабораторт, нэг химич, нэг багаж хэрэгслэлээр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгийн хооронд байх боломжит хамгийн их зөрүүг илэрхийлнэ (95% итгэлцлийн түвшинд). Ийм нөхцөлд авсан үр дүнг тохирцын нөхцөлд авсан үр дүн гэж нэрлэдэг. Хэрэв хоёр үр дүнгийн зөрүү тохирцын хязгаарт багтаж байвал шинжилгээний давтагдах чадвар хангалттай гэж үзнэ.

Таарцын зөвшөөрөх зөрүү гэдэг нь 2,36 мм болон 250 µм хэмжээтэй нэг төрлийн дээжээс олон лабораториор туршилт хийж, химич болон лабораториудын хооронд үүсэх зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх хэмжээг тогтоох зорилготой ойлголт юм. Энэхүү зөрүү нь хэд хэдэн хуваалт, хоёр ба түүнээс дээш лаборатори мөн химич нарын ур чадвар, тэдгээрийн ашигласан багаж хэрэгсэл, ажлын нөхцөлүүдийн ялгааг хүлээн зөвшөөрөх дээд хязгаарыг илэрхийлдэг бөгөөд туршилтын чанар, үр дүнгийн итгэлцлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Ерөнхийдөө таарцын хязгаар нь тохирцын хязгаараас өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд нөхцөл, лаборатори болон химич хоорондын үр дүнгийн зөрүүг илүү бүрэн хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог.

## 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Агааргүй орчинд коксжих нүүрсийг тодорхой температурын хүрээнд халаах явцад түүний төлөв байдал нь зөөлрөх, хайлах, хөөх, эргэн хатуурах зэрэг физик процессуудыг дамждаг. Энэ шинж чанарыг нүүрсний бөсөх (уян харимхай)  чанар гэдэг. Бөсөх шинж чанартай чулуун нүүрс 3000 С температураас дээш уян харимхай (зарим тохиолдолд урсамтгай) төлөвт шилжиж хий, шингэн, хатуу бүтээгдэхүүн үүсгэдэг.

Уян харимхай төлөвт байх үеийн задралаас ялгарсан уур, хийн бүтээгдэхүүнүүд нь гадагшлах үедээ нүүрсний нийт массыг хөөлгөдөг. Бөсөх шинж чанартай нүүрсний хагас коксыг 10000С ба түүнээс дээш температурт халаавал цаашид дахин задралд орж нүүрсжсэн хатуу бүтээгдэхүүн кокс үүсгэнэ. Коксжих  нүүрс нь төмөрийн хүдэрийг ангижруулахад голлон хэрэглэгддэг кокс гарган авах үндсэн материал болдог.

Коксын шинж чанарууд дотороос барьцалдах чанар тодорхойлох нь түүний чухал үзүүлэлтийн нэг юм. Төмөрийн хүдэрийг ангижруулахад хэрэглэгддэг  кокс нь зуухны дотоод даралт, температур, үрэлт, мөргөлдөөнд тэсвэртэй байж, өөрийн хэлбэрээ хадгалж байх нь ихээхэн чухал байдаг. Энэ шаардлагаас үндэслэн коксжих нүүрсийг дараах байдлаар ангилдаг

- Сайн коксжих нүүрс буюу Хатуу коксын нүүрс

- Дунд коксжих нүүрс буюу Хагас зөөлөн коксын нүүрс

- Сул коксжих нүүрс буюу Зөөлөн коксын нүүрс

Коксжих нүүрсний чанарт тавигдах ерөнхий шаардлага

| Нүүрсний ангилал | Aad % | Vad % | CSN | G index % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хатуу коксын | <10 | 19-35 | 6-9 | >60 |
| Хагас зөөлөн коксын | 8.9-10.5 | 17-26 | 4-6 | 55-62 |
| Зөөлөн коксын | 8.0-11.0 | 25-41 | 3-8 | 45-55 |

Нүүрсний коксжих чанарыг тодорхойлохдоо коксын гарц, түүний механик бат бөх, бүхлийн хэмжээг авч үзнэ. Хайлж хөөсөн бүтэцтэй хатуу үлдэгдэл үүсэгдэг нүүрсийг ерөнхийд нь коксжих нүүрс гэж үздэг.

Нүүрсний коксжих шинж чанарыг дараах үзүүлэлтүүдээр тодорхойлдог. Үүнд:

- Пластометрийн үзүүлэлтүүд

- Дилатомерийн үзүүлэлтүүд

- Грей-Кингийн үзүүлэлтүүд

- Бөсөх чанар

- Pегa ба G индекс

- Чөлөөт хөөлтийн зэрэг

Kокс нь гадаад байдлаараа мөнгөлөг цайвар өнгөтэй, тод ялгарсан судал бүхий, нэгэн төрлийн бус, гялтганасан, тослог, бүдэг гадаргуутай, хөнгөн шинж чанартай. Нүүрсний давирхай нь коксжих нүүрсийг хуурай нэрэхэд үүсдэг хамар цоргисон өмхий үнэртэй, хар өнгийн, зунгааралдсан шингэн төлөвийн, хүхэр азот хүчилтөрөгч агуулсан нүүрстөрөгч болон устөрөгчийн нийлмэл бодис бөгөөд энэхүү бодисын агууламж нь ковалент холбоо нь бат бөх чанарыг нэмэгдүүлдэг байна.

Энэ мэтчилэнгээр Gi индекс нь үнс болон чийгнээс урвуу, илчлэгийн хэмжээнээс шууд хамаардаг байна.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Электрон удирдлага бүхий шатаах зуухтай ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

    - Шатаах зуухыг дээд температурын утганд нь удаан ажиллуулах нь багажийг эвдэх аюултай. Харин багажны хэрэглээг уртасгахын тулд өдрийн цайны цагаар, ээлж солилцох үед багажыг унтраах шаардлагагүй, температурыг 600～800℃ хооронд тохируулан үлдээж болно.

    - 8500С хүртэл халсан халуун зуухтай ажиллах тул safety glasses, галд тэсвэртэй илгэн бээлий, нүүрний хаалтыг дээжийг зууханд хийх болон зуухнаас авах үедээ заавал хэрэглэх.

    - Шатаалтаас гарсан халуун тигел болон стандарт туухайг гараар барихаас болгоомжил. Сайтар хөрсөний дараа жинлэх.

    - Нүүрсний шаталтаас угаарын хий ялгарах тул өрөөний агааржуулалтын системийн ажиллуулна.

    - Нарийн ширхэгтэй нүүрс болон стандартчилсан загвар дээж (-0.2мм хэмжээтэй)-ийг жигнэхдээ тоосны маск эсвэл нүүрний хаалт мөн лабораторийн хувцас ашиглана.

## 4.2 БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

    - Гэмтэл, хэвийн бус байдал илэрвэл даруй ажиллуулахыг зогсоож ахлах ажилтан болон мэргэжлийн хүнд мэдэгдэнэ.

    - Зуухны цахилгаан хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийг (RCD, аюулгүй ажиллагааны унтраалга, газардуулга гэх мэт) тогтмол шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангана.

    - Цахилгааны холболтыг зөвхөн мэргэжлийн цахилгаанчин гүйцэтгэнэ.

    - Энергийн эх үүсвэрийн тусгаарлалт хийхгүйгээр тоног төхөөрөмжинд үзлэг хийхийг хориглоно.

    - Эргэлдэх тоног төхөөрөмжтэй ажиллах тул оролцохоос сэргийлэх.

# ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| Аналитик жин нь 0.0001гр нарийвчлалтай байна. Ажил эхлэхийн өмнө жингийн тэгш усыг тааруулж, “тэг” цэгийн тохируулга хийнэ. Эталон туухайгаар шалгана. Жигнэлт хоорондын зөрүү 0.0005гр-аас их байвал тухайн жинг ашиглаж болохгүй. |  |
| Carbolite CWF 1100 маркын шатаах зуух нь 8500С±50С тогтмол температурыг барьж чадах электрон удирдлага бүхий шатаах зуух. Халаагч ороомог бүхий хөнгөн чанарын керамикан шатаах камертай. Керамик материал нь гадагшаа дулаан алдахаас сэргийлнэ. Цахилгаан зарцуулалт бага. |  |
| Барабан: Хүрд нь 200мм диаметртэй, 70мм гүнтэй, 3мм зузаан төмрөөр хийгдсэн. Хүрд нь чийргэвч бүхий 2 даруулгаар хамгаалагдсан, эргэлтийн хурд нь 50±2 эрг/мин байна. Дарагч шахуурга: Дээж болон антрацитийн холимгийг нягтруулах зориулалт бүхий 6кг жинтэй шахуурга Шигшүүр: Шигшүүр нь бөөрөнхий нүхтэй. Нүхний диаметр 1мм хэмжээтэй байна. |  |
| Автомат хутгагч: Дээж болон антрацитийн холимгийг нэгэн жигд болтол хутгах зориулалттай автомат ажиллагаатай багаж, хутгагч нь 8мм хэмжээтэй диаметртэй гогцоо бүхий металл утсаар хийгдсэн байна. Тигелийг 45° хазайлгаад цагийн зүүний эсрэг чиглэлд 1 минутанд 15 удаа эргүүлнэ. Хутгуурыг цагийн зүүний дагуу чиглэлд 1 минутанд 150 удаа эргүүлэх тохиргоотой байна. |  |
| Халуунд тэсвэртэй стандарт туухай: 110-115гр жинтэй халуунд тэсвэртэй ган стандарт туухай |  |
| Тигель: цилиндр хэлбэрийн сайн тохирсон тагтай. Тигелийн таг нь халуунд тэсвэртэй бөгөөд голдоо 1.5-2.0мм хэмжээтэй нүхтэй байна. - Оройн гаднах диаметр: 40±1.5мм - Суурийн доторх диаметр: 20±1.5мм - Гадаад өндөрийн хэмжээ: 40±1.5мм - Ханын зузаан: 2мм-ээс ихгүй |  |
| Тигелийн суурь нь 2мм зузаантай, хөлийн дотоод проекц дээр тулгуурласан, Ni-Cr найрлагатай халуунд тэсвэртэй ган утсан цагираг тавиур байна. 4 ширхэг тигель өрөх таславчтай |  |
| Төмөр хавчаар, бариул: Халуун тигелээс төмөр туухай тавих, авах зориулалтаар ашиглана. |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

  - GB14181 стандартын шаардлагад тохирох антрацитийн техникийн үзүүлэлт дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- Агаарын хуурай чийг 2.5%-иас ихгүй, (Mad = 1.5-2.5%)

- Үнслэг хуурай төлөвт 4.0%-иас ихгүй,  (Ad = 2.5-4.0%)

- Дэгдэмхий бодисын агуулга 8.0%-иас ихгүй, (Vdaf = 6.5-8.0%)

Антрацитийн ширхэглэл:

- 0.1мм хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан жижиг хэсгийн агуулга 6% - иас ихгүй, (100µm ˂ 6.0%)

- 0.2мм хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан том хэсгийн агуулга 4% - иас ихгүй, (200µm ˂ 4.0%)

  - Стандарт нүүрс GBW- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлт нь тогтоогдсон стандартчилагдсан загвар (стандарт нүүрс тус бүрийн хүчинтэй хугацаа, үзүүлэлтийг сертификатаас харах).

Нэг шилэндээ 50гр савлагдсан. Стандарт нүүрсийг долоо хоног тутам шинжилгээнд дагалдуулан хийж стандарт хяналт тавих. Хадгалах байршил: Техникийн анализын өрөөнд чийг шингээгч бүхий эксикатор хадгална. Хадгалах хугацаа үйлдвэрлэсэн өдрөөс нэг жил. Стандарт нүүрсийг задалсан огноо, задалсан хүний гарын үсэг тэмдэглэсэн стикер наах, хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгах, цэвэр жингийн халбага хэрэглэх, халбаганд илүү гарсан дээжийг эргүүлж шилэнд хийхгүй байх, хаягдал багатай жинлэх, дээж авсан даруйд таглаж байх. Шинээр задалсан стандарт нүүрсний дотоод чийгийг долоо хоногт нэг удаа үзээд чийгийн утга, шинжилсэн огноог шилэн дээр тэмдэглэх. (дотоод чийг харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт тул өдөр бүр шинжлэх шаардлагагүй)

  - Дотоод стандарт загвар- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтийг нь хэмжлийн тодорхой бус утгыг үнэлэх аргачлалаар тогтоосон.

Сорилтын үр дүнгийн дотоод хяналт болон багаж, тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын ажилд өдөр тутамдаа ашиглана. Улиралд нэг удаа хүчинтэй хугацааг солих замаар ашиглана.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Нүүрсний барьцалдах (бөсөх) чанар тодорхойлох шинжилгээний сорьц нь 0.212мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай төлөвт байна.

    - Тээрэмдсэн сорьцийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% -иас ихгүй байх шаардлагатай.

    - Аналитик буюу шинжилгээний сорьцыг эксикаторт хадгална. Сорьц бэлтгэх, сорилт явуулах хоорондын хугацаа долоо хоногоос хэтрэхгүй байна.

## 7.2 ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

    - Сард нэг удаа шатаах зуухны температурыг шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх.

    - Халуунд тэсвэртэй стандарт туухайг шинжилгээ бүрийн өмнө жинг шалгаж 110гр-аас бага бол ашиглаглалтаас хасах.

    - Барабаны эргэлтийн давтамжийг шинжилгээ бүрийн өмнө шалгаж 50±1эрг/мин байхаар тохируулга хийж ашиглана.

    - Шинжилгээний дээжээс зэрэгцээ хэмжилт хийнэ.

    - Дубликат дээжийг хоёр өөр шатаах зууханд зэрэг шинжилж үр дүнг шалгаж болно.

    - Өдөрт дотоод хяналтын дээж хамт хийж хяналт болгох.

    - Тигелийг  шинээр хэрэглэхийн өмнө хэд хэдэн удаа  800 - 9000С-д шатааж жинг тогтмолжуулж хэрэглэнэ.

## 7.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

    - Жинг “0” болгоод нүүрсний сорьц 1±0.01гр, стандарт антрацит 5±0.01гр нарийвчлалтай жигнэн авч хуурай цэвэр тигельд хийнэ. Тигельтэй холимгийг автомат хутгагчид байрлуулан 45° орчим хазайлган цагийн зүүний эсрэг чиглэлд минутад ойролцоогоор 15 удаа эргүүлэх ба нийт 2 минут хутгана. Хутгах үед хутгуурийн цагираг тигелийн хана ба ёроолтой холбосон нуман хэсэгт хүрнэ. Хутгалтыг ойролцоогоор 1 минут 45 секунд явуулсны дараа хутгах явцдаа тигель болон хутгуурыг аажмаар босоо байрлалд орж 2 минут болоход хутгалтыг зогсооно. Хутгалтын үр дүн адил байхаар механик гар аргаар хутгаж болно. Хутгах үед нүүрс антрацитын холимог дээж гадагш үсрэхээс сэргийлнэ.

    - Хутгасны дараа холимог жигд холилдсон эсэхийг шалгаж, тигелийн хананд наалдсан нүүрсний бутармагийг хавтгай халбаганы урд хэсгээр тигель рүү цэвэрлэн, холимгийг болгоомжтой тэгшлэн стандарт туухайг тигелийн голд тавьна. Дараа нь шахуургийн доор тавьж бариулыг зөөлөн буулгаад 30 секунд орчим дарна. Шахалт дууссаны дараа туухайг гаргалгүй тигелийн тагийг таглана. Тигельтэй холимгийг хутгахаас эхлээд доргилтоос сэргийлж зөөлөн авж, зөөлөн тавих хэрэгтэй.

    - 8500С хүртэл халж тогтмолжсон Carbolite CWF-1100 зуухны хаалгыг онгойлгож тогтмол температурын мужид тагтай тигелийг болгоомжтой байрлуулна. Шатаах зуухны тагийг онгойлгож дээжийг хийснээс хойш 6 минутийн хугацаанд зуух 850±100С температурт хүрсэн байх ёстой. Тигелийг зууханд хийснээс эхлэн хугацаа тоолж 15 минут коксжуулсны дараа тигелийг зуухнаас гаргаж тасалгааны температур хүртэл хөргөнө./~36мин/

    - Тагийг авахдаа стандарт ган туухайг халуунаар нь биш туухайн өнгө улайсгах өнгөгүй болсоны дараа ойролцоогоор ~6минут болсоны дараа тагийг авч хөргөнө.

    - Хөрсөн тигелээс хүндрүүлэгч стандарт туухайг хямсаагаар гаргаж, туухайнд наалдсан коксийн үйрмэгийг багсаар цэвэрлэж тигельд нь буцаан хийнэ. /Таг авсанаас хойш ~15минутын дараа туухайг авна./ Тигелтэй коксийн үрэлийг тасалгааны температурт хүрсэний /туухайг авсанаас хойш ойролцоогоор ~15минут/ дараа коксын үлдэгдлийн нийт жинг 0.01гр-ийн нарийвчлалтай жинлэн авч тэмдэглэнэ/m/.

    - Барабаны хүрдэнд хийж 50±1 эрг/мин хурдаар таван минут эргэлдүүлнэ. Эхний туршилт дууссаны дараа дээжийг 1мм-ийн дугуй нүхтэй шигшүүрээр шигшээд, шигшүүр дээр үлдсэн дээжийн жинг хэмжинэ/m1/.

    - Хэмжилтийн дараа дээжийг дахин барабаны хүрдэнд хийж 50±1 эрг/мин хурдаар таван минут эргэлдүүлнэ. Хоёрдох туршилт дууссаны дараа дээжийг 1мм-ийн дугуй нүхтэй шигшүүрээр шигшээд, шигшүүр дээр үлдсэн дээжийн жинг хэмжинэ/m2/.

    - Нэгж сорьцинд зарцуулагдах шинжилгээний хугацаа ойролцоогоор 70 минут болно.

## 7.4 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

    - Дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% байна.

    - Дээжийн холилт жигдрүүлэлт хангалтгүй

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

    - Хэрэглэсэн тусгай антрацит нүүрс шаардлага хангахгүй;

    - Нүүрсний дээж ба тусгай антрацитыг холих арга нь тохиромжгүй, дутуу хийгдсэн

    - Шатаах зуухны дотор талын термопарын үзүүрийн байршил буруу.

    - Дээжийг тогтмол температурын бүс дотор байрлуулаагүй;

    - Шатаах зуухны температур ба тогтмол температурын бүсийг удаан хугацаанд баталгаажуулаагүй, температур өөрчлөлттэй.

    - Туршилтын явцын хяналт муу;

      - Хүндрүүлэгчийн жин, шахагчийн хугацаа

      - Шатаах зуухны температур ба зуухны температурын буцаж халах хурд

      - Барабаны эргэлт ба хугацаа

      - Шигшүүрийн хэмжээ сунасан

      - Нүүрсний холимгийг хэтэрхий их овоолж тэгшлэсэн.

## 7.5 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Шинжилгээний дээж дэх барьцалдах чанарыг “Gi” үсгээр тэмдэглэж, үр дүнг дараах томъёоор тооцно. Үр дүнг аравтын орноор илэрхийлнэ. Зэрэгцээ хоёр туршилтын арифметик дундаж үзүүлэлтээр авна.

Gi=10+30m1+70m2m

m1–нэгдүгээр туршилтын дараа шигшүүр дээр үлдсэн дээжийн жин, гр

m2–хоёрдугаар туршилтын дараа шигшүүр дээр үлдсэн дээжийн жин, гр

m–Коксжуулсны дараах дээжийн жин, гр

## 7.5.1 НЭМЭЛТ ТУРШИЛТ

Хэрэв барьцалдах чанар G<18 гарвал туршилтыг давтан хийх хэрэгтэй. Энэ үед нүүрсний дээж ба тусгай антрацитын харьцааг 3:3 болгон өөрчилнө. Туршилтын дараалал адил бөгөөд үр дүнг дараах томъёоор  тооцоолно

Gi= 30m1+70m25m

## 7.6 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Нүүрсний барьцалдах чанар тодорхойлох сорилтыг зэрэгцээ хийнэ. Зэрэгцээ сорилтын үр дүн тохирцын хязгаараас давсан тохиолдолд дахин шинжилгээг зэрэгцээ хийж ойролцоо үр дүнгээр баталгаажуулж болно.

    - Нүүрсний үр дүн нь тодорхой дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Үр дүн нь тодорхой, хуурай сэрүүн нөхцөлд 3-7 хүртэл хоног хадгалагдаж буй нүүрсний дээжинд давтан сорилт хийж үр дүнг харьцуулан хянаж болно.

    - Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг дээжинд хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

    - Нүүрсний барьцалдах чанарын үр дүнг шууд хамаарал бүхий үнслэг, хөөлтийн зэрэг болон илчлэгийн үзүүлэлттэй харьцуулах хяналтын карт ашиглаж чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж болно.

Барьцалдах чанар тодорхойлох нарийвчлал:

| Барьцалдах чанарын индекс | Тохирцын хязгаар Gi | Таарцын зөвшөөрөх зөрүү Gi |
| --- | --- | --- |
| ≥18 ˂18 | 3 1 | 4 2 |

## 7.7 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Барьцалдах чанар тодорхойлох шинжилгээний үр дүн нь туршилтын нөхцөл байдлаас хамааран өөрчлөгддөг шалгуур өндөртэй туршилт юм. Тиймээс холбогдох стандартын зүйл бүрийг нэг бүрчлэн мөрдөж байж үнэн зөв хариуг гаргаж авна. Аргын зарим нэг онцлог шинжээс гадна,  барьцалдах чанар тодорхойлох шинжилгээний үр дүн үр дүнд нөлөөлөх гол хүчин зүйлс болон туршилтын явцад анхаарах зүйлс;

  - Коксжилтын температур: Коксжих хугацаа (15мин) нь адилхан, коксжуулах температур нь (830°C, 850°C ба 870°C) өөр өөр байхад туршилтын хариунаас харахад коксжуулах температур ихсэх тусам Gi index ихсэх хандлагатай байна. Мөн түүнчлэн нүүрсний төрөл өөр өөр байхад ихсэх хэмжээ нь өөр өөр байна. Тиймээс туршилтыг MNS ISO 15585:2014-ийн дагуу коксжуулах температурыг (850°C±10°C) –д барина.

  - Коксжуулах хугацаа: Коксжих температур (850°C) нь адилхан, коксжих хугацаа (10мин, 13мин, 15мин ба 17мин) нь өөр өөр байхад туршилтын хариунаас үзэхэд коксжих хугацаа уртсах тусам Gi index нь бага зэрэг ихэсдэг хандлагатай, гэхдээ илт мэдэгдэхгүй. Зөв үр дүн авахын тулд MNS ISO 15585:2014-ийн дагуу коксжих хугацааг 15минутад барина.

  - Шатаах зуухны температур нь буцаж өсөх хурд: Стандартын аргачлалын дагуу дээжээ шатаах зууханд хийсний дараа 6 минутын дотор зуухны температур буцаад 850°C хүрнэ, буцаж өсөх хурдны хурдан удаанаас болж коксжих температурт байгаа коксжих хугацаанд нөлөөлнө, үүнээс болж туршилтын хариуд бас нөлөөлнө. Буцаж өсөх хурд нь удаан, хүчинтэй  коксжих температурт байгаа  коксжих хугацаа нь бага байх тохиолдолд үр дүн нь багасах хандлагатай, тиймээс туршилтын үед стандарт аргачлалд заасан температур буцаж өсөх хурданд хүрч байх хэрэгтэй. Хэрвээ шатаах зуухны халаалт муугаас болж температурын буцаж өсөх хурд нь удаашрахад дээжийг зууханд хийх үеийн температурыг өсгөх аргаар буцан өсөх хурдыг шаардлагад нийцүүлж болно.

  - Туршилтын дээжний бутармагийн хэмжээ ба тавигдах хугацаа: Туршилтын үр дүнгийн нарийвчлалыг сайжруулахын тулд дээж бэлтгэлийг сайн анхаарах хэрэгтэй бөгөөд болж өгвөл дараалсан үе шаттай бутлах аргыг хэрэглэх. <0.1мм бутармагийн харьцааг аль болох багасгаж, 0.1~0.2mm бутармагийн харьцааг 20%~40% байлгана.  Хэрвээ 0.1~0.2mm бутармагийн хэмжээ 20%-аас бага байвал дээжин дунд <0.1mm бутармагийн хэмжээ их байна. Дээж нь дэх бутармагийн хэмжээнүүд жижиг байна гэсэн үг ийм тохиолдолд Gi index нь өндөр гарах хандлагатай. Нүүрсний төрөл өөр өөр байхад өндөр гарах давтамж нь өөр өөр байна. Эсрэгээрээ хэрвээ 0.1~0.2мм бутармагийн хэмжээ 40%-аас их байвал дээж нь дэх бутармагийн хэмжээнүүд том байна гэсэн үг, Gi нь бага гарах хандлагатай. Тиймээс битумжсэн нүүрсний дээж нь дэх бутармагийн хэмжээг жигд байлгах нь маш чухал.

  - Сорьц бэлтгэл ба шинжилгээний хугацаа: Дээж бэлтгэл болон дээжийн шинжилгээг нийтэд нь 7 өдөрт багтааж хийх ба барьцалдах чадварыг тодорхойлоход заавал шинэ бэлдсэн дээж авч байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл нүүрс нь исэлдэхээрээ барьцалдах чадварт муугаар нөлөөлдөг. Ялангуяа доод зэрэглэлийн битумжсэн нүүрсний хувьд исэлдэлтийн нөлөө маш их. Тиймээс нүүрсний дээжийг бэлтгэснээс хойш  хадгалах хугацаа уртсах тусам Gi нь багасна, гэхдээ 7 хоногийн дотор илт өөрчлөлт гарахгүй. Туршилтын дээжийг бэлтгэсний дараа 7 хоногийн дотор барьцалдах чадварыг тодорхойлж байх хэрэгтэй. Зуны улиралд тасалгааны температур хэт өндөр байвал дээжийг шинжлэхийн өмнө хөргөгчинд хийж хадгалж болно.

  - Дээж ба антрацитын холимогийн жигд байдал: Дээж ба антрацит нь сайн холилдож байж зөв үр дүн гарна.  Тиймээс туршилтын явцад  MNS ISO 15585:2014-д заасан аргын дагуу дээжээ маш сайн хольж жигд болгох хэрэгтэй. Механик холигчийг ашиглаж байгаа тохиолдолд өмнө нь заавал харьцуулах туршилтыг хийж байх шаардлагатай. Ингэж туршилтын үр дүнг гараар холисонтой харьцуулсанаар нарийвчлалыг нь шалгана. Агаарын температур өндөртэй, чийгшилт ихтэй газрын туршилтын дээж амархан бүхэл болдог тул механик хутгалтын өмнө бүхэл болсон нүүрсийг буталсаны дараагаар дээжээ тусгай антрациттай холино, эс тэгвээс сайн холигдоогүйгээс болж хариу нь муу гарна.

  - Барабаны эргэлтийн хурд ба хугацаа: Барьцалдах чадвар гэдэг нь тодорхой нөхцөлд коксын бүхэллэг болгосон дээжийн үрэлт тэсвэрлэх чадвар эсвэл бутрах чадварын хэмжээний үзүүлэлт. Харин эргэлдэх хурд ба хугацаа нь нунтаграх чадвар эсвэл бутрах чадварын хэмжээнээс хамаарна. Хурд нь их байх тусам, хугацаа нь уртсаж, коксны нунтаграх чадвар ихсэж Gi нь багасна. Тиймээс туршилтын явцад барабаны эргэлдэх хурдыг 50±1эрг/минутад барьж байх шаардлагатай. Түүнээс гадна эргэлдэх хугацаа 5мин болоход нийт эргэлдэх хурд нь 250±5эрг/мин байна.

  - Хүндрүүлэгчийн жин: Хүндрүүлэгч нь гадны хүчээр хайлмагтсан нүүрсний бутармагийг антрациттай сайн барьцалдуулах зориулалттай. Хүндрүүлэгчийн жин их байх тусам барьцалдалт сайжирч Gi индексийн үр дүн өндөр байна. Стандарт хүндрүүлэгчийн жин 110~115гр байна. Олон удаагийн туршилтын явцад хүндрүүлэгчийн жин нь багасдаг тул хүндрүүлэгчийн жинг байнга шалгаж, жин нь 110гр-аас бага бол дахин хэрэглэхгүй.

  - Шатаах зууханд тигелийн тавигдах байрлал: Аливаа нүүрсний барьцалдах чадварыг тодорхойлохдоо зэрэгцээ туршилт хийж, дундаж үр дүнг авна. Зэрэгцээ шинжилгээг 1 зууханд хамт хийхгүй өөр зууханд араас нь дараалуулан хийнэ. Зууханд нэг тавиур дээр 4 тигел байрлуулна, А дээжийг эхний удаа тавиурын зүүн хойд хэсэгт байрлуулж, харин 2 дахь удаа тавиурын баруун урд хэсэгт солбиж  байрлуулна.

  - Дарагчийн жин, дарах хугацаа: Дарагчийн жин 6кг байх ба дарах хугацаа 30 сек байх ёстой

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS ISO 15585:2015 Хатуу нүүрс. Барьцалдах (бөсөх) чанар тодорхойлох

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - MNS ISO 1170:2001 Нүүрс ба кокс-Янз бүрийн төлөвтэй түлшний шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох

  - Carbolite, CWF 1100 шатаах зуухны гарын авлага

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ