| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.08 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

ХЭТ УЛААН ТУЯАНЫ СПЕКТРОМЕТРЭЭР

ХАТУУ ТҮЛШНИЙ ХҮХРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS ISO 19579:2014 Нил улаан туяаны спектрометрээр хатуу түлшний хүхрийн хэмжээг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нүүрсэнд агуулагдах хүхэр– Аливаа нүүрс гарал үүсэл, нүүрсжилтээс үл хамааран, заавал хүхэрт нэгдэл агуулсан байдаг. Нүүрс үүсэхдээ ургамлын гаралтай органик бодисуудын хувирал, даралт, температурын үйлчлэлд орж, геологийн олон сая жилийн турш өөрчлөгддөг. Энэ үед орчны хөрс, усыг дагалдан хүхэр нүүрсэнд ордог. Нүүрсэнд хүхэр нь пиритийн, сульфатын болон органик гэсэн үндсэн гурван хэлбэрээр агуулагддаг.

Аналитик дээж–Холбогдох стандартын дагуу шинжилгээнд зориулан бүхэл дээжийн бутлалт хуваалтыг хийж тээрэмдсэний дараах дээж. Ширхэглэл нь 0.212мм бага байна.

Стандартчилсан загвар– Тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх, хэмжлийн аргыг үнэлэх, эсвэл бодис материалын тоон утгыг тогтооход хэрэглэх зориулалттай нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлт, шинж чанар нь хангалттай үнэн зөв тогтоогдсон бодис буюу материал.

Хоолойт зуух–1350℃ хүртэл халах хүчин чадалтай шатаах хоолой бүхий зуух. LECO S-144DR болон Kaiyuan 5E-IRSII маркийн хүхэр тодорхойлох багаж.

Хэт улаан туяаны шингээлтийн арга–Хий байдалтай бодисыг хэт улаан туяагаар нэвтрүүлж доторхи элементийн агууламжийг шингээлтийн мужаас нь тодорхойлж стандарт сорьцоор жиших муруйд харьцуулах замаар тооцоолох аргыг хэт ягаан туяаны арга.

Тохирцын хязгаар–Нэг ижил 250 µм хэмжээтэй дээжээс хуурай төлөвт  нэг лабораторт, нэг химич, нэг багаж хэрэгслэлээр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгийн хооронд байх боломжит хамгийн их зөрүүг илэрхийлнэ (95% итгэлцлийн түвшинд). Ийм нөхцөлд авсан үр дүнг тохирцын нөхцөлд авсан үр дүн гэж нэрлэдэг. Хэрэв хоёр үр дүнгийн зөрүү тохирцын хязгаарт багтаж байвал шинжилгээний давтагдах чадвар хангалттай гэж үзнэ.

Таарцын зөвшөөрөх зөрүү гэдэг нь 2,36 мм болон 250 µм хэмжээтэй нэг төрлийн дээжээс олон лабораториор туршилт хийж, химич болон лабораториудын хооронд үүсэх зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх хэмжээг тогтоох зорилготой ойлголт юм. Энэхүү зөрүү нь хэд хэдэн хуваалт, хоёр ба түүнээс дээш лаборатори мөн химич нарын ур чадвар, тэдгээрийн ашигласан багаж хэрэгсэл, ажлын нөхцөлүүдийн ялгааг хүлээн зөвшөөрөх дээд хязгаарыг илэрхийлдэг бөгөөд туршилтын чанар, үр дүнгийн итгэлцлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Ерөнхийдөө таарцын хязгаар нь тохирцын хязгаараас өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд нөхцөл, лаборатори болон химич хоорондын үр дүнгийн зөрүүг илүү бүрэн хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог.

## 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Нүүрсний нийт хүхрийг өндөр температурт шатааж хэт ягаан туяаны шингээлтээр тодорхойлох арга дээр тулгуурлана.

Дээжийг хоолой хэлбэрийн зууханд 1300-13500С температурт хүчилтөрөгчийн урсгалтай шатаана. Энэ үед мөн нүүрсэнд агуулагдаж байсан чөлөөт болон гидратын ус уурших тул энэ усны уураас салахын тулд магнийн перхлорат бүхий шингээгч хоолойгоор хийг дамжуулан явуулдаг. Мөн шаталтын явцад ялгарсан тоосонцоруудыг цэвэрлэхийн тулд ялтсан шүүлтүүрээр дамжуулна.

Хийн урсгал хэт улаан туяаны камераар дамжиж хэт улаан туяаны шингээлтийн детекторт бүртгэгдэнэ. Хүхрийн давхар исэл тодорхой долгионы уртад хэт улаан туяаны спектрийн энергийг шингээн авна. Хэт улаан туяаны долгион шингээлтийн детектортын зарцуулагдах энерги нь хүхрийн давхар исэлийн хэмжээтэй шууд хамааралтай. Шинжилгээ болон калибровкийг нэг хэт улаан туяаны камераар явуулна. Урьдчилан стандартчилсан загвараар жиших муруй(калиброка) байгуулсан байх ба багаж автоматаар тэр жиших муруйн тусламжтай хүхрийн хэмжээг тооцож гаргана. Энэ арга нь дээр үндэслэгдсэн учраас багажинд хүхрийн хэмжээ нь тодорхойлогдсон стандарт сорьцыг зөв аргачлалын дагуу калибровк хийх хэрэгтэй.

Нүүрсийг эрчим хүчний чиглэлээр ашиглах тохиолдолд хүхэр ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Энэ нь нүүрсний илчлэг буурах, байгаль орчинд муугаар нөлөөлөх, металл эд ангиудыг коррозид оруулах зэргээр илэрнэ. Нүүрсийг коксжуулах үед коксд үлдсэн хүхэр нь металлын чанарт сөргөөр нөлөөлнө. Иймд хүхрийн хэмжээг тодорхойлсноор, урьдчилсан боловсруулалтын үнэлгээ, нүүрсний шаталт болон хувиргалтын дүнд ялгарах боломжит хүхрийн хэмжээний үнэлгээ, болон эрдэм шинжилгээний гэх зэрэг бусад   дараахь ач холбогдолтой байдаг.

Нүүрсний органик ба эрдэс бүрэлдэхүүнүүд аль аль нь хүхэр агуулах бөгөөд нүүрсний хүхрийн агуулга нь ихэвчлэн 0.2-10% хооронд хэлбэлзэх ба орших хэлбэрээр нь сульфатын, сульфидын, органик, элементийн хүхэр гэж ангилж үзнэ. Эдгээрийн нийлбэрийг нийт хүхэр гэх ба нийт хүхрийн агуулга нь 1.5-с бага байвал хүхэр багатай, 1.5%-с их байвал хүхэр ихтэй нүүрс гэж ангилдаг.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Электрон удирдлага бүхий хоолой хэлбэрийн шатаах зуухтай ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

    - Хүхэр тодорхойлох багажыг дээд температурын утганд нь удаан ажиллуулах нь багажийг эвдэх аюултай. Харин багажны хэрэглээг уртасгахын тулд өдрийн цайны цагаар, ээлж солилцох үед багажыг унтраах шаардлагагүй, температурыг 600～800℃ хооронд тохируулан үлдээж болно.

    - 13000С хүртэл халсан халуун зуухтай ажиллах тул safety glasses, галд тэсвэртэй илгэн бээлий, нүүрний хаалтыг дээжийг зууханд хийх болон зуухнаас авах үедээ заавал хэрэглэх.

    - Шатаалтаас гарсан халуун тигелийг гараар барихаас болгоомжил.

    - Нарийн ширхэгтэй нүүрс болон стандартчилсан загвар дээж (-0.2мм хэмжээтэй)-ийг жигнэхдээ тоосны маск эсвэл нүүрний хаалт мөн лабораторийн хувцас ашиглана.

    - Хүчилтөрөгчтэй ажиллахдаа аюулгүй ажиллагааг чанд мөрдөх хэрэгтэй. Даралтат хий тэсэрч дэлбэрэх аюултайгаас гадна шатамхай, тэсрэмтгий  бодисуудтай урвалд амархан ордог. Хүчилтөрөгчтэй ажиллах үед ямар ч тос тослогооны материал хэрэглэж болохгүй! Ажил дуусмагц хүчилтөрөгчийн эх үүсвэрийг хаах хэрэгтэй. Төхөөрөмжид ямар нэгэн даралт нөлөөлөөгүй байхад засвар үйлчилгээ явуулна.

    - Зөвхөн даралтад савны сургалтанд суусан эрх бүхий зөвшөөрөлтэй ажилчид ажиллана. Мөн шинжилгээ дууссаны дараа баллоныг хааж орхино.

## 4.2 БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

    - Гэмтэл, хэвийн бус байдал илэрвэл даруй ажиллуулахыг зогсоож ахлах ажилтан болон мэргэжлийн хүнд мэдэгдэнэ.

    - Зуухны цахилгаан хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийг (RCD, аюулгүй ажиллагааны унтраалга, газардуулга гэх мэт) тогтмол шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангана.

    - Зуухны цахилгааны холболтыг зөвхөн мэргэжлийн цахилгаанчин гүйцэтгэнэ.

    - Энергийн эх үүсвэрийн тусгаарлалт хийхгүйгээр тоног төхөөрөмжинд үзлэг хийхийг хориглоно.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| Аналитик жин нь 0.0001гр нарийвчлалтай байна. Ажил эхлэхийн өмнө жингийн тэгш усыг тааруулж, “тэг” цэгийн тохируулга хийнэ. Эталон туухайгаар шалгана. Жигнэлт хоорондын зөрүү 0.0005гр-аас их байвал тухайн жинг ашиглаж болохгүй. |  |
| Kaiyuan, 5E-IRS II, Leco, S-144DR 4000C-14500C тогтмол температурийг барих чадвартай цахилгаан зуух байна Шинжилгээ хийх хугацаа: 60-300 секунд (хамгийн тохиромжтой хугацаа 90сек) Зуухны температур: Шинжилгээний t0 1300-13500C Ашиглах хий, бусад бодис: О2 (99.5% цэвэр), магнийн перхлорат (Ангидрон) Хийн урсгалын хурд, даралт: 3.5 л/мин, 40psi |  |
| Тигель: Завь хэлбэрийн тигель(1см:4см хэмжээтэй) Тигелийг ашиглахын өмнө заавал өндөрт температурт шатааж хэрэглэнэ. |  |
| Магнийн перхлорат, Mg(ClO4)2 САS#:10034-81-8 Чийг шингээх зориулалтаар ашиглана. Хүчилтөрөгч, O2 САS#:7782-44-7 99.5%-ийн шахсан үйлдвэрлэлийн цэвэршилттэй. |  |
| Төмөр хавчаар, бариул: Шатаах зууханд тигелийн суурийг тавих, авах зориулалтаар ашиглана. |  |
| Шилэн хөвөн; Лабораторийн болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай, шүүж хэрэглэхэд тохиромжтой. Диаметр нь 0.008мм |  |
| Шилэн эксикатор. Эксикаторт өнгө хувирдаг силикагел хийсэн байна. |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

  - Силикагел САS#:63231-67-4 Чийг шингээх зориулалтаар ашиглана.

  - Магнийн перхлорат, Mg(ClO4)2 САS#:10034-81-8	 Чийг шингээх зориулалтаар ашиглана.

  - Хүчилтөрөгч, O2 САS#:7782-44-7 99.5%-ийн шахсан үйлдвэрлэлийн цэвэршилттэй.

  - Стандарт нүүрс GBW- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлт нь тогтоогдсон стандартчилагдсан загвар (стандарт нүүрс тус бүрийн хүчинтэй хугацаа, үзүүлэлтийг сертификатаас харах).

Нэг шилэндээ 50гр савлагдсан. Стандарт нүүрсийг долоо хоног тутам шинжилгээнд дагалдуулан хийж стандарт хяналт тавих. Хадгалах байршил: Техникийн анализын өрөөнд чийг шингээгч бүхий эксикатор хадгална. Хадгалах хугацаа үйлдвэрлэсэн өдрөөс нэг жил. Стандарт нүүрсийг задалсан огноо, задалсан хүний гарын үсэг тэмдэглэсэн стикер наах, хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгах, цэвэр жингийн халбага хэрэглэх, халбаганд илүү гарсан дээжийг эргүүлж шилэнд хийхгүй байх, хаягдал багатай жинлэх, дээж авсан даруйд таглаж байх. Шинээр задалсан стандарт нүүрсний дотоод чийгийг долоо хоногт нэг удаа үзээд чийгийн утга, шинжилсэн огноог шилэн дээр тэмдэглэх. (дотоод чийг харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт тул өдөр бүр шинжлэх шаардлагагүй)

  - Дотоод стандарт загвар- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтийг нь хэмжлийн тодорхой бус утгыг үнэлэх аргачлалаар тогтоосон.

Сорилтын үр дүнгийн дотоод хяналт болон багаж, тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын ажилд өдөр тутамдаа ашиглана. Улиралд нэг удаа дахин бэлдэж хүчинтэй хугацааг солих замаар ашиглана.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Нүүрсний хүхрийн хэмжээг тодорхойлох шинжилгээний сорьц нь 0.212мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай төлөвт байна.

    - Тээрэмдсэн сорьцийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% -иас ихгүй байх шаардлагатай.

    - Аналитик буюу шинжилгээний сорьцыг эксикаторт хадгална. Сорьц бэлтгэх, сорилт явуулах хоорондын хугацаа долоо хоногоос хэтрэхгүй байна.

## 7.2 ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

    - Сард нэг удаа хоолой хэлбэрийн шатаах зуухны температурыг шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх.

    - Шинжилгээний дээжээс зэрэгцээ хэмжилт хийнэ.

    - Дубликат дээжийг хоёр өөр багажинд зэрэг шинжилж үр дүнг шалгаж болно.

    - Blank буюу хоосон шинжилгээг 3-5 удаа хийж багажны хэвийн ажиллагааг шалгана.

    - Өдөрт дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Тигелийг шинээр хэрэглэхийн өмнө хэд хэдэн удаа  800 - 9000С-д шатааж тогтмолжуулж хэрэглэнэ.

## 7.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

  - 5E-IRS II багажны хүхэр тодорхойлох шинжилгээний явц:

    - Шинжилгээ эхлэхээс 30-45 минутын өмнө багажийг асаана.

    - Компьютер дээр 5E-IRS II программыг ажиллуулж “Temperature” цэсийг сонгоод “New value” цонхыг сонгож 600 гэсэн тоог 1300 болгож өөрчилөн  “Ok” товчыг дарна. 1300℃ болтол халааж тогтворжсоны дараа шинжилгээ хийнэ.

    - Хүчилтөрөгчийн баллоноос max~15МПа, min~0.25МПа ирэх даралтыг регулятор дээр Pressure:0.25±0.01MПa байхаар тохируулна.

    - Хүчилтөрөгчийн (Oxygen:99.5%) урсгалыг багажинд ачааллуулж харахын тулд дэлгэцэн баруун доод буланд байх “Value”, “Pump” гэсэн хоёр товчыг дарж “Oxygen flow” (3.0±0.2) L/min,  “Pump flow” (2.0±0.2) L/min байхаар хийн урсгалуудыг тохируулна.

    - Дээжний нэр оруулахдаа “Analysis–Add” хэсгийг сонгож дээжний нэр болон жинг шивж өгнө. Программд оруулсан нэрсийн дагуу дээжээ дарааллуулна.

Энд: дээжний нэр, чийгшил, жин зэрэг мэдээллүүдийг оруулж өгнө. Дээжний жинг программд гар аргаар бичиж оруулж болохоос гадна жин дээрээс Print товч даран шууд оруулж болно.

    - Урьдчилан шатаасан тигелийг жин дээр тавьж жинг “0” болгоод 0.212мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжээс 0.3±0.001гр-ыг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж авна. Дээжийг маш сайн хутгаж, хольж авах хэрэгтэй. Тигелийн ёроолд байгаа дээжийг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - Багаж шинжилгээ гүйцэтгэхэд бэлэн “Start” идэвхижсэн байна. “Start” товчийг дарж зуухийг шинжилгээнд бэлдэх бөгөөд зуух бэлэн болж дээжийг хийнэ үү гэсэн харилцах цонх гарах үед завьтай дээжийг шатаах зуух руу маш зөөлнөөр хоолойн төгсгөл хүртэл түлхэн оруулсаны дараа шатаах хоолойн хаалтыг хаахад багаж автоматаар шинжилгээг хийж эхлэнэ. (хэрэв хоосон туршилт хийж байгаа бол хаалтыг хаагаад “Ok” дарна.)

    - Шинжилгээ автоматаар явж график байгуулагдаж эхэлнэ. Analysis Time: ~60-250s

    - Шинжилгээ дуусмагц дохио өгнө. Энэ үед тигелийг зуухнаас гаргаж зуух дахин ачааллаж дараагийн шинжилгээнд бэлэн болох хүртэл хүлээнэ. Зуухан дээрх “Start” ногоон товч ассан бол дараагийн шинжилгээг хийнэ.

    - Бүх дээжийг шинжилж дууссаны дараа хүчилтөрөгчийн баллоны хавхлагыг хааж “Temperature” цэсийг сонгоод “New value” цонхыг сонгож 1300℃ гэсэн тоог 600℃ болгож өөрчилөн “Ok” товчыг дарна.  600℃ хүрсэний дараа багажийг унтрааж орчныг цэвэрлэж үлдээнэ.

- LECO S 144DR багажны хүхэр тодорхойлох шинжилгээний явц:

    - Шинжилгээ эхлэхээс 1-2 цагийн өмнө багажийг асаана.

    - Компьютер дээр S-144DR программыг ажиллуулж F9 буюу Diagnostics товчийг дарснаар зуухны температур болон хүчдэлүүдийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан цонх гарч ирнэ. Эндээс зуухны температурыг хянаж 1350℃ болж хүчдэлүүд тогтмолжсоны дараа шинжилгээг явуулж эхэлнэ.

    - Хүчилтөрөгчийн баллоноос max~15МПа, min~0.25МПа ирэх даралтыг регулятор дээр Pressure: 0.28±0.01MПa байхаар тохируулна.

    - Хүчилтөрөгчийн (Oxygen:99.5%) урсгалыг багажинд тохируулахын тулд F9 буюу Diagnostics дарж Pump/Oxygen Inlet идэвхжүүлсэнээр “Oxygen flow” (3.5±0.2) L/min,  “Pump flow” (2.5-0.2) L/min байхаар хийн урсгалуудыг тохируулна.

    - F3 буюу Add Sample товчийг дарснаар программ-д тухайн дээжний мэдээллүүдийг оруулж өгөх боломжтой болно.

Энд: дээжний нэр, чийгшил, жин зэрэг мэдээллүүдийг оруулж өгнө. Дээжний жинг программд гар аргаар бичиж оруулж болохоос гадна жин дээрээс Print товч даран шууд оруулж болно.

    - Урьдчилан шатаасан тигелийг жин дээр тавьж жинг “0” болгоод 0.212мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжээс 0.3±0.001гр-ыг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж авна. Дээжийг маш сайн хутгаж, хольж авах хэрэгтэй. Тигелийн ёроолд байгаа дээжийг маш болгоомжтой жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - F4 буюу Analyze товчийг дарж зуухийг шинжилгээнд бэлдэх бөгөөд зуух бэлэн болж дээжийг хийнэ үү гэсэн харилцах цонх гарах үед завьтай дээжийг шатаах зуух руу маш зөөлнөөр хоолойн төгсгөл хүртэл түлхэн оруулсаны дараа хаалтыг хаахад багаж автоматаар шинжилгээг хийж эхлэнэ. (хэрэв хоосон туршилт хийж байгаа бол хаалтыг хаагаад “Ok” дарна.)

    - Шинжилгээ автоматаар явж график байгуулагдаж эхэлнэ. Analysis Time: ~60-250s

    - Туршилт дууссаны дараа тигелийг зуухнаас гаргаж зуух дахин ачааллаж дараагийн шинжилгээнд бэлэн болох хүртэл хүлээнэ. дахин F4 буюу Analyze товчийг дарж дараагийн шинжилгээг хийнэ.

    - Тухайн ээлжид шинжлэх нийт дээжний өгөгдлийг тухай бүрт нь F3 товчлуур дарах байдлаар нэг дор оруулж болох бөгөөд тухайн оруулсан дарааллаар дээжнүүдийг багажид уншуулна.

    - Бүх дээжийг шинжилж дууссаны дараа багажийг унтрааж хүчилтөрөгчийн баллоны хавхлагыг хааж орчныг цэвэрлэж үлдээнэ.

## 7.4 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

    - Дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% байна.

    - Дээжийн холилт жигдрүүлэлт хангалтгүй.

Үр дүнгийн утга багасах шалтгаан:

    - Хүчилтөрөгч болон агаарын урсгал муу;

    - Хүхрийн багажны калибровка хийхдээ ашигласан стандартын хүхрийн утга бага, стандарт дээжийн сонголт оновчгүй.

Үр дүнгийн утга ихсэх шалтгаан:

    - Хүхрийн багажны цэвэрлэх систем бохирдсон удаан хугацаагаар ашигласан;

    - Хүхрийн багажны калибровка хийхдээ ашигласан стандартын хүхрийн утга өндөр, стандарт дээжийн сонголт оновчгүй.

Бусад шалтгаан:

    - Багажыг урьдчилан халаах: Зуухны температур өсөж тохируулсан темратурт хүрсэнээс хойш 45-60 минут байлгасны дараагаар туршилтаа эхлүүлнэ. Гадаад болон дотоод шатаах хоолойг шинээр сольж хэрэглэж байгаа тохиолдолд халаагаад хагас өдөр байлгах нь сайн.

    - Хийн битүүмжлэл: Хийн битүүмжлэл алдагдсан л бол шинжилгээний үр дүн буруу гарна. Багажыг засварлаж сэлбэг сольсон үед хийн шугамын битүүмжлэл алдагдах эрсдэлтэй тул шинжилгээний нарийвчлал муудна, хий алдагдаж байгаа үед анализ хийх хугацаа нь ихсэх бөгөөд хийн битүүмжлэлийг шалгах хэрэгтэй.

    - Хий амархан алдагддаг газрууд: Жийргэвчтэй холболтын хэсэгт дотор, гаднах шатаах хоолой тогтвортворжуулах хэсэг, хий цуглуулах камерын гарах хэсэг, холболтын эд анги, чийг шингээгч хоолойн дээд, доодох залгаас болон хийн шугамнй холболтын хэсгүүд, гадна дотоод шатаах хоолой хагарах зэрэг.

    - Урсгал тогтворгүйтэх шалтгаан: Вакуум насосд асуудал үүссэн,  вакуум насосын цахилгаан үүсгэвэр нь заасан хэмжээнд тохирохгүй (22±0.2V),  урсгал тохируулагчид асуудал гарсан, хийн урсгал бөглөрсөн  байх, хий цуглуулах камер,  холболтын эд анги эсвэл шүүлтүүрт тоос шороо орж бөглөсөн байх.

    - Хэт улаан туяаны хүчдэл: Хэт улаан туяаны хүчдэлийг заавал тогтвортой байлгах шаардлагатай. Хүчдэлийн хэлбэлзэл 10mV-оос хэтэрч болохгүй, эс бөлгөөс туршилт хийхэд хүндрэл учруулан түүнчлэн нарийвчлалд баталгаа өгч чадахгүй.

    - Хэт улаан туяаны хүчдэл тогтворгүйтэх шалтгаан ±15V эсвэл ±12V хүчдэл тогтворгүй,  хэт улаан туяаны үүсгэгчийн чанарын асуудал.

    - Чийг шингээгч дахин ашиглах боломжгүй болсон хэт чийгтэж дагтаршсан нь туршилтын хугацааг уртасгана, нарийвчлал буурна, шинжилгээний үр дүн буруу гарах учир маш яаралтай солих хэрэгтэй.

    - Халаагч элемент: Халаагч элементийг зөв суурьлуулах. Эс бөгөөс тогтмол температурт байж чадахгүй, шинжилгээний үр дүнд нөлөөлнө. Халаагчийн хэрэглээг уртасгахын тулд өдрийн цайны цагаар, ээлж солилцох үед багажыг унтраах шаардлагагүй, температурыг 600～800℃ хооронд тохируулан үлдээж болно.

    - Термопар: Үзүүр хэсгийг нь халаагчинд хүргэж болохгүй, бас хэт холдуулж болохгүй,  зуухны дотор хана болон халаагчийн хооронд 2мм зайтай байхаар засвар үйлчилгээг хийнэ. (багажны хойд хэсгээс ажиглаж болно)

## 7.5 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Нүүрсэнд агуулагдах хүхрийн хэмжээг тооцоолохдоо нэгж хугацаанд уншигдсан дундаж хүхрийн оксидыг нийт хугацаанд үржүүлэх замаар буюу байгуулагдсан графикын талбайг олох байдлаар тооцоолно. Үр дүнг зэрэгцээ тодорхойлолтын дундажаар 0.01%-ийн нарийвчлалтай илэрхийлнэ.

SSO2*t=St

SSO2–нэгж хугацаанд уншигдсан хүхрийн дундаж утга

t–туршилтын явсан нийт хугацаа

St–Нийт хүхрийн утга

Тэмдэглэл:Нийт хүхрийн утгыг багаж автоматаар тооцоолон гаргадаг.

Туршилтаар тодорхойлогдсон үр дүнг “агаарын хуурай”төлөвт тооцоолсон. Үр дүнг бусад төлвүүдэд шилжүүлэн тооцоолж болно.

Std=Stad×100100-Mad

Тэмдэглэл: Мөн багажид дээжний мэдээллийг оруулж өгөхдөө дээжний чийгийн агууламжийг оруулж өгөх байдлаар Std -г гаргаж болдог

## 7.6 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Нүүрсний хүхрийн агуулга тодорхойлох сорилтыг нэг дээжинд зэрэгцээ хийнэ. Зэрэгцээ сорилтын үр дүн тохирцын хязгаараас давсан тохиолдолд дахин шинжилгээг зэрэгцээ хийж ойролцоо үр дүнгээр баталгаажуулж болно.

    - Blank буюу хоосон шинжилгээг 3-5 удаа хийнэ. Энэ нь багажны хэвийн ажиллагааг шалгана.

    - Нүүрсний үр дүн нь тодорхой дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Үр дүн нь тодорхой, хуурай сэрүүн нөхцөлд 3-7 хүртэл хоног хадгалагдаж буй нүүрсний дээжинд давтан сорилт хийж үр дүнг харьцуулан хянаж болно.

    - Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг дээжинд  хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

Хүхрийн агуулга тодорхойлох нарийвчлал:

| Хүхрийн агуулга хувь, % | Тохирцын хязгаар St% | Таарцын зөвшөөрөх зөрүү St, % |
| --- | --- | --- |
| x̄-үр дүнгүүдийн дундаж | r=0.02+0.03 x̄ | r=0.02+0.09 x̄ |

## 7.7 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

## 8.1 КАЛИБРОКА ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

Хэрвээ стандарт дээжний үр дүн хэт зөрүүтэй байвал эхлээд чийг шингээгч реагент, хүчилтөрөгийн даралт болон урсгалын хэмжээ, насосны урсгал хэвийн эсэхийг шалгана. Хэрэв хэвийн бус байвал арга хэмжээ авч солиж засварлана. Хэрэв дээрх шалтгаанууд бүгд хэвийн байвал Calibration (багажийг шалгах) хийж, зөв үр дүнг хэмжиж тогтооно.

КАЛИБРОВКИ ХИЙХ ЗААВАР:

Calibration хийхдээ эхлээд тохиромжтой стандарт дээжээ сонгон авна. Үүний дараа стандарт дээжүүдээ ашиглан шинжилгээг гүйцэтгэнэ. Стандарт дээжний үр дүнг “DRY” нөхцөлөөр илэрхийлэн гаргасан байдаг тул тухайн стандарт дээжний дотоод чийгийн утгыг оруулж өгнө. Чийгийн утгыг оруулсны дараа Calibration хийхийн тулд шинжилгээнд оруулсан стандарт дээжүүдийг идэвхжүүлэн сонгон авна.

- Сонгон авсаны дараа Calibrate (F8)-ийг дарна.

- Calibrate (F8)-ийг дарахад дараах функц гарч ирнэ.

- Cell – Хүхрийн агуулгаас нь хамааруулж утгыг сонгоно.

- Low sulfur

- High sulfur

Curve Type- Calibration хийх муруйн төрлийг сонгоно

Single calibrate

“Single calibration”-ийг нэг ширхэг стандарт дээж сонгон авч calibration хийж байх үед ашиглана. Энэхүү аргыг хэт өндөр хүхрийн агуулгатай дээжинд calibration хийхэд ашиглах ба бага хүхрийн агуулгатай стандарт дээжинд “single calibration” хийхэд тохиромжтой бус болно. Зөв үр дүн гаргахын тулд өөр арга (calibration) ашиглана.

Linear calibrate

“Linear calibration”-ийг дор хаяж гурван стандарт дээж сонгон авч calibration хийж байх үед ашиглана. “Linear calibration” хийх стандарт дээжээ сонгохдоо бага хүхрийн агуулгатайгаас их хүхрийн агуулгатай дээж  хүртэл өсгөж (жишээ нь: 0.5: 1.5: 3.0 гэх мэт) авах нь тохиромжтой.

Quadratic calibrate

“Quadratic calibration”-ийг гурав болон түүнээс олон стандарт дээж сонгон авч calibration хийж байх үед ашиглана. Энэхүү аргыг “Linear calibration” хийсэний дараа гарах үр дүн нь сертификатын утгаас зөрөх болон алдаатай гарах үед ашиглана.

Cubic calibrate

“Cubic calibration”-ийг гурван болон түүнээс олон стандарт дээж сонгон авч calibration хийж байх үед ашиглана. Энэхүү аргыг “Linear and Quadratic calibration” хийхэд үр дүн нь алдаатай гарах (стандарт хариугаас зөрөх) үед ашиглана. Cubic calibration нь бусад аргаас илүү нарийвчлал өндөртэй үр дүн гаргана.

Cell болон Curve Type цэсийг сонгосоны дараа OK дарна. Үүний дараа дахин “Low sulfur and High sulfur” идэвхжүүлээд дахин ОК дарснаар Calibration-ний ажил дуусна.

Багажийг шалгаж тохируулга хийх ажил дууссаны дараа Calibration хийсэн дээжээ идэвхжүүлээд  RECALCULATE хийнэ. Ингэснээр алдаатай үр дүнгүүд засагдаж зөв үр дүн гарна. Calibration (багажийг шалгаж тохируулах) хийж, зөв үр дүнг хэмжиж тогтоосоны дараа өдөр тутмын шинжилгээгээ хийж болно

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS ISO 19579:2014 Нил улаан туяаны спектрометрээр хатуу түлшний хүхрийн хэмжээг тодорхойлох

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - MNS ISO 1170:2001 Нүүрс ба кокс-Янз бүрийн төлөвтэй түлшний шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох

  - Kaiyuan, 5E-IRS II Хүхэр тодорхойлох багажны гарын авлага

  - Leco, S-144DR Хүхэр тодорхойлох багажны гарын авлага

  - OHSE.ER.409 Даралтат сав, хийн баллон ашиглах журам 6.0

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ