| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.09 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

НҮҮРСЭНД АГУУЛАГДАХ ФОСФОР, ХЛОРЫН АГУУЛГЫГ РЕНТГЕН ФЛЮРЕСЦЕНЦИЙН СПЕКТРОМЕТРЭЭР ТОДОРХОЙЛОХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS 7057:2024 Хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс болон антрацитад агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорын агуулгыг (Хүхэр,S 0.28~3.50; Фосфор,P 0.007~0.090; Хүнцэл,As 0.0005~0.005; Хлор,Cl 0.010~0.30 жингийн %-иар илрэх хязгаарын хүрээнд) тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нүүрсэнд агуулагдах Фосфор–Нүүрсэнд эрдсийн хольц хэлбэрээр буюу Апатит чулуулганд ихээр агуулагдана. Нүүрсийг угааж боловсруулснаар фосфорын агууламжийг бууруулах боломжтой.

Нүүрсэнд агуулагдах Хлор–Нүүрсэнд агуулагдах хлор нь органик болон эрдэс, давс хэлбэрээр оршдог бөгөөд нүүрсний төрөл, гарал үүсэл, геологийн тогтоцын нөхцлөөс хамааран түүний хэлбэр ба тархалт өөрчлөгдөнө.

Аналитик дээж–Холбогдох стандартын дагуу шинжилгээнд зориулан бүхэл дээжийн бутлалт хуваалтыг хийж тээрэмдсэний дараах дээж. Ширхэглэл нь 0.212мм-ээс бага байна.

Стандартчилсан загвар–Тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх, хэмжлийн аргыг үнэлэх, эсвэл бодис материалын тоон утгыг тогтооход хэрэглэх зориулалттай нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлт, шинж чанар нь хангалттай үнэн зөв тогтоогдсон бодис буюу нүүрсний сорьц.

Rigaku NEX QC+–Хатуу, шингэн, болон нунтаг төлөвтэй дээжүүдэд Na-аас U хүртэлх элементийн анализыг хийхэд зориулагдсан рентген флюресценцийн энергийн тархалтыг хэмжигч спектрометр юм.

Рентген флюресценцийн спектрометрийн арга–H болон He-гээс бусад элемент нь өдөөгдсөн үедээ өөр өөрийн онцлог бүхий рентген туяа болон фотоныг ялгаруулдаг. Рентген туяаны ялгаруулж байгаа энергийн хэмжээ /кэВ/ нь элементтэй хамааралтай байх ба флюресценц явагдсан фотоны харьцангуй тоо нь дээжинд агуулагдаж байгаа тухайн элементийн агуулгатай хамааралтай байдаг.

Гели цэвэрлэгээ–Флюресценцийн рентген туяа нь хөнгөн элементүүдээс ялгардаг долгионы урт нь өндөр, агаарт амархан шингээгддэг учраас энэ шингээлтийг багасгаж, бага агуулгатай хөнгөн элементүүдийг тодорхойлох мэдрэх чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд багажинд гели цэвэрлэгээг хийдэг.

Тохирцын хязгаар–Нэг ижил 250 µм хэмжээтэй дээжээс хуурай төлөвт  нэг лабораторт, нэг химич, нэг багаж хэрэгслэлээр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгийн хооронд байх боломжит хамгийн их зөрүүг илэрхийлнэ (95% итгэлцлийн түвшинд). Ийм нөхцөлд авсан үр дүнг тохирцын нөхцөлд авсан үр дүн гэж нэрлэдэг. Хэрэв хоёр үр дүнгийн зөрүү тохирцын хязгаарт багтаж байвал шинжилгээний давтагдах чадвар хангалттай гэж үзнэ.

Таарцын зөвшөөрөх зөрүү гэдэг нь 2,36 мм болон 250 µм хэмжээтэй нэг төрлийн дээжээс олон лабораториор туршилт хийж, химич болон лабораториудын хооронд үүсэх зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх хэмжээг тогтоох зорилготой ойлголт юм. Энэхүү зөрүү нь хэд хэдэн хуваалт, хоёр ба түүнээс дээш лаборатори мөн химич нарын ур чадвар, тэдгээрийн ашигласан багаж хэрэгсэл, ажлын нөхцөлүүдийн ялгааг хүлээн зөвшөөрөх дээд хязгаарыг илэрхийлдэг бөгөөд туршилтын чанар, үр дүнгийн итгэлцлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Ерөнхийдөө таарцын хязгаар нь тохирцын хязгаараас өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд нөхцөл, лаборатори болон химич хоорондын үр дүнгийн зөрүүг илүү бүрэн хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог.

# 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Нүүрсний дээжийг тодорхой ширхэглэлтэй болтол нарийн нунтаглаад шахмал таблет хэлбэртэй болгон шахна. Өдөөгдсөн элементийн рентген флюресценцийн эрчим болон элементийн агуулгын тоон хамааралд тургуурлан шугаман тэгшитгэл болон математик аргачлалаар тооцох бөгөөд урьдчилан стандартчилсан загвараар жиших муруй(калиброка) байгуулсан байна.

Багаж автоматаар жиших муруйн тусламжтай элементийн агуулгыг тооцож гаргана. Энэ арга нь дээр үндэслэгдсэн учраас багажинд хэмжээ нь тодорхойлогдсон стандарт сорьцыг зөв аргачлалын дагуу калиброка хийх хэрэгтэй.

Нүүрсэн дэх фосфорыг тодорхойлох нь нүүрсний шинж чанарын үндсэн үзүүлэлт бөгөөд коксжих нүүрсний гол зах зээл болсон ган төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн үр ашиг энэ үзүүлэлтээс шууд хамааралтай юм. Учир нь коксжих нүүрс нь гангийн үйлдвэрлэлд өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд фосфор ихээр агуулсан нүүрс нь судал үүсгэх байдлаар гангийн бат бөх чанарт муугаар нөлөөлдөг.

Үүнээс гадна нүүрсэн дэх фосфор нь шатаах явцад шланк гарган уурын зуухны бүтээмжийг бууруулах үндсэн шалтгаан болдог. Иймээс нүүрсэн дэх фосфорын агуулгыг зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай бөгөөд ингэснээр техник эдийн засгийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй гангын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний чанарыг дээшлүүлэх үр ашигтай.

Нүүрсэн дэх хлор нь цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжид зэврэлт үүсгэх, шаталтын явцад хортой нэгдлүүд бий болгох, байгаль орчинд бохирдуулагч хэлбэрээр тархах зэрэг олон сөрөг нөлөөтэй. Иймээс нүүрсэн дэх хлорын агууламжийг хянах нь чухал юм.

Мөн нүүрсэнд агуулагдах давс хэлбэрээр оршдог хлор нь баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдаж буй процессын усанд ууссанаар зэврэлт үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Насос, сэнс, хутгагч зэрэг холих төхөөрөмжүүд болон хоолой, муфт, хаалт зэрэг усны эрчимтэй урсгалтай хэсгүүдийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг богиносгож, зардлыг өсгөдөг.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Электрон удирдлага бүхий цацрагын үүсгэвэртэй багажтай ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө.

    - Нарийн ширхэгтэй нүүрс болон стандартчилсан загвар дээж (-0.2мм хэмжээтэй)-ийг жигнэхдээ тоосны маск эсвэл нүүрний хаалт мөн лабораторийн хувцас ашиглана.

    - Гелийн урсгалыг даралтат савнаас авах тул баллон солих үед анхаарал болгоомжтой байж даралтат савтай зөв зохистой ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрмийг сайтар барьж ажиллах шаардлагатай.

    - Зөвхөн даралтад савны сургалтанд суусан эрх бүхий зөвшөөрөлтэй ажилчид ажиллана. Мөн шинжилгээ дууссаны дараа баллоныг хааж орхино.

    - Шахмал таблет үүсгэх зориулалттай гар пресслэгч багаж ашиглах тул гарын хуруу хавчуулагдахаас сэргийлж ажиллах.

## БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

    - Гэмтэл, хэвийн бус байдал илэрвэл даруй ажиллуулахыг зогсоож ахлах ажилтан болон мэргэжлийн хүнд мэдэгдэнэ.

    - NEX QC цуврал нь моноблок 50кВ рентген хоолойн аюулгүй байдлын шинжилгээнд хамрагдсан.

    - NEX QC - Рентген хоолойн эх үүсвэр ба түүнийг дэмжигч генератор нь битүү хаалттай бүрэн хамгаалагдсан, түгжээтэй тул операторын аюулгүй байдлыг хангаж өгдөг.

    - NEX QC - INTERLOCKS – нь рентген үүсгүүрийн хэвийн ажиллагаа алдагдсан тохиолдолд хоолойн хүчдлийг унтрааж, рентген үүсгүүрийг идэвхгүй болгох замаар рентген туяа алдагдахаас сэргийлдэг.

    - Бериллиум (Be) цонхнууд нь рентген хоолой, детекторын аль алинд нь байрладаг тул төхөөрөмжийг задлахыг оролдож болохгүй.

    - Энергийн эх үүсвэрийн тусгаарлалт хийхгүйгээр тоног төхөөрөмжинд үзлэг хийхийг хориглоно.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| Аналитик жин нь 0.0002гр нарийвчлалтай байна. Ажил эхлэхийн өмнө жингийн тэгш усыг тааруулж, “тэг” цэгийн тохируулга хийнэ. Эталон туухайгаар шалгаж тоног төхөөрөмжийн хяналтын дэвтэрт бүртгэл хөтлөнө. |  |
| Rigaku NEX QC хатуу, шингэн, нунтаг дээжинд элементийн анализ хийхэд зориулагдсан эрчим хүчний дисперсив рентген флуоресценцийн (EDXRF) Benchtop спектрометр. - NEX QC нь рентген үүсгэдэг төхөөрөмж юм - EDXRF–хоолойноос энерги багатай “зөөлөн” рентген туяа ялгардаг (1-50кV) - 11Na-аас 92U хүртлэх бүх элементийг шинжилэх боломжтой |  |
| Сорьц хийх 32мм-ын дээжийн аяга. Фильм (Polypro 4µm) |  |
| Сорьц пресслэгч; Даралтат шахагч, даралтын хэмжээ нь 200кН-ээс багагүй байна. |  |
| Нунтаглах төхөөрөмж, хаш, корунд эсвэл вольфрам карбидын аяга уур нүдүүр байна. Эсвэл автомат нунтаглах төхөөрөмж байж болно. |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

  - Силикагел САS#:63231-67-4 Чийг шингээх зориулалтаар ашиглана.

  - Гели, He САS#:7440-59-7 Хийн цэвэршилт 99.95% байх шаардлагатай.

  - Борийн хүчил, H3BO3 САS#:10043-35-3 химийн цэвэршилттэй. 1050С-д 1 цаг хатааж, хуурай газар хадгална.

  - Цахиурын давхар исэл, SiO2 САS#:7631-86-9 химийн цэвэршилттэй. 10000С-д 1 цаг шатааж, хуурай газар хадгална.

  - Натрийн хлор, NaCl САS#:7647-14-5 химийн цэвэршилттэй. 5000С-д тогтмол жинтэй болтол хатааж хуурай газар хадгална.

  - Стандарт нүүрс GBW- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлт нь тогтоогдсон стандартчилагдсан загвар (стандарт нүүрс тус бүрийн хүчинтэй хугацаа, үзүүлэлтийг сертификатаас харах).

Нэг шилэндээ 50гр савлагдсан. Стандарт нүүрсийг долоо хоног тутам шинжилгээнд дагалдуулан хийж стандарт хяналт тавих. Хадгалах байршил: Техникийн анализын өрөөнд чийг шингээгч бүхий эксикатор хадгална. Хадгалах хугацаа үйлдвэрлэсэн өдрөөс нэг жил. Стандарт нүүрсийг задалсан огноо, задалсан хүний гарын үсэг тэмдэглэсэн стикер наах, хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгах, цэвэр жингийн халбага хэрэглэх, халбаганд илүү гарсан дээжийг эргүүлж шилэнд хийхгүй байх, хаягдал багатай жинлэх, дээж авсан даруйд таглаж байх. Шинээр задалсан стандарт нүүрсний дотоод чийгийг долоо хоногт нэг удаа үзээд чийгийн утга, шинжилсэн огноог шилэн дээр тэмдэглэх. (дотоод чийг харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт тул өдөр бүр шинжлэх шаардлагагүй)

  - Дотоод стандарт загвар- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтийг нь хэмжлийн тодорхой бус утгыг үнэлэх аргачлалаар тогтоосон.

Сорилтын үр дүнгийн дотоод хяналт болон багаж, тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын ажилд өдөр тутамдаа ашиглана. Улиралд нэг удаа хүчинтэй хугацааг солих замаар ашиглана.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Фосфор болон хлор тодорхойлох шинжилгээний сорьц нь 0.212мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай төлөвт байна.

    - Агаарын хуурай сорьцыг дээж нунтаглах төхөөрөмж эсвэл уур нүдүүр ашиглан ширхэглэлийн хэмжээг 0.075мм-ээс бага болтол нунтаглана.

    - Аналитик буюу шинжилгээний сорьцыг эксикаторт хадгална.

## 7.2 ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

    - Борын хүчлийн шахмал таблетээр хоосон туршилт хийж шалгана.

    - Дубликат дээжийг хоёр өөр багажинд зэрэг шинжилж үр дүнг шалгаж болно.

    - Өдөрт нэг удаа стандарт нүүрс болон дотоод хяналтын дээж хамт хийж хяналт болгох.Үр дүнгийн тайланг хуурай төлөвөөр тооцож гаргах учир дотоод чийгийг нэг ижил цаг хугацаанд тодорхойлох ёстой.

## 7.3 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЭЖИЙН ШАХМАЛ ТАБЛЕТ БЭЛТГЭХ

    - Аяганы ёроолд Polypro 4µm филмийг үрчийлгэхгүй, толигор дэвсэж өгнө.

    - Нутаглаж бэлтгэсэн шинжилгээний дээжээс бэлтгэсэн аяганд 4-5гр-ыг жигнэн авч шахмал таблет хийх төхөөрөмжөөр 40 секундын турш 300кн хүчээр дарж шинжилгээний шахмал таблетыг бэлтгэнэ.

    - Шахмал таблет бэлтгэсний дараа дээжийн гадаргуу гөлгөр тэгш байгаа эсэхийг сайтар шалгана. Хэрвээ ан цав байгаа бол шинжилгээний шахмал таблет дээжийг дахин шинээр бэлтгэнэ.

## 7.4 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

    - Тог баригчийг цахилгаанд холбож Power switch товчлуур дарж багажийг асаана. Дээжийн тавиур бүхий дээжлэгч автоматаар хэвийн ажиллагааг шалгаж дуусна.

    - Дэлгэц дээрх аргуудаас тохирох аргыг сонгож шинжилгээ хийгдэх дээжийн нэрийг харгалцах дээжлэгчийн дугаар бүрт оруулна.

    - Урьдчилан бэлдсэн аягатай шахмал таблет бүхий дээжийг дээжийн тавиур дээр байршуулж багажны хаалгыг хаана. Багаж автоматаар хаалгыг түгжих бөгөөд химич эрсдэл гарахаас сэргийлж давхар түгжиж болно.

    - Гели хийн урсгалын хаалтыг нээж, гели хийн багаж нь дээрх даралт хамгийн ихдээ 15psi байхаар өгөх, багажны гели хийн урсгалыг 125-200m/l тохирч буйг шалгана.

    - Start-running эхлүүлснээр шинжилгээ хийгдэж ойролцоогоор 250-300сек-ын дараа дуусаад принтерийн тусламжтай үр дүнг хэвлэнэ.

## 7.5 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Бүх элементийн үр дүнгийн тайланг хуурай төлөвөөр тооцож гаргана. MNS ISO 1170:2001 стандартын дагуу томьёогоор агаарын хуурай төлөвийг хуурай төлөв рүү шилжүүлэн тооцож, үр дүнг жингийн %-р илэрхийлнэ.

Wi = Wad x100100-Mad

Wi- Элементийн хуурай төлөв дэх агуулга, жингийн %

Wad- Элементийн агаарын хуурай төлөв дэх агуулга, жингийн %

Mad- Нүүрсний дээжийн дотоод чийгийн агууламж, жингийн %

## 7.6 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Нүүрсний үр дүн нь тодорхой дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Үр дүн нь тодорхой, хуурай сэрүүн нөхцөлд 3-7 хүртэл хоног хадгалагдаж буй нүүрсний дээжинд давтан сорилт хийж үр дүнг харьцуулан хянаж болно.

    - Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг дээжинд хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

    - Борын хүчлийн 1050C-д нэг цаг хатаасан шахмал таблетээр хоосон туршилт хийж шалгана.

Элементийн агуулга тодорхойлох нарийвчлал:

| Элементийн агуулга, Wi% | Үр дүнгийн зөвшөөрөгдөх харьцангуй дундаж квадрат хазайлт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тохирцын хязгаар | Таарцын хязгаар |
| Фосфор | ≤10% | ≤15% |
| Хлор |  |  |
| Хүнцэл |  |  |
| Хүхэр |  |  |

## 7.7 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

## 8.1 ЖИШИХ МУРУЙ БАЙГУУЛАХАД ХЭРЭГЛЭХ СТАНДАРТ ДЭЭЖ БЭЛТГЭХ

Жиших муруй байгуулахад хэрэглэх стандарт дээжийн бэлтгэх аргын лавлагааг харуулсан болно. Хэмжих элементүүдийн агуулгын хүрээг илүү сайн гаргахын тулд, нүүрсний баталгаажсан стандарт загваруудын хольц, түүнчлэн нүүрсний баталгаажсан стандарт загварыг цахиурын давхар исэл, натрийн хлортой доорх хүснэгтийн дагуу хольж бэлдсэн нийт 8 төрлийн нэмэлт стандарт дээжийг нүүрсний баталгаажсан стандарт загвартай хамтатган нийт 20 стандарт дээж бэлтгэн, жиших муруй байгуулахад хэрэглэнэ. Нэмэлт стандарт дээжид агуулагдах элементийн хэмжээг мөн хүснэгтээр харуулав.

| Холимог стандарт дээж | Нэмсэн материалын нэр | Жин, гр | Элемент бүрийн агуулга |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | As | Cl |
| 1# | GBW11115 | 3.500 | 0.019 | 0.0024 | - |
|  | GBW11116 | 3.500 |  |  |  |
| 2# | GBW11115 | 3.500 | 0.062 | 0.0033 | - |
|  | GBW11117 | 3.500 |  |  |  |
| 3# | GBW11116 | 3.500 | 0.050 | 0.0042 | - |
|  | GBW11117 | 3.500 |  |  |  |
| 4# | GBW11118 | 3.500 | - | - | 0.034 |
|  | GBW11119 | 3.500 |  |  |  |
| 5# | GBW11118 | 3.500 | - | - | 0.060 |
|  | GBW11120 | 3.500 |  |  |  |
| 6# | GBW11119 | 3.500 | - | - | 0.084 |
|  | GBW11120 | 3.500 |  |  |  |
| 7# | GBW11115 | 2.600 | 0.0113 | 0.0005 | - |
|  | SiO2 | 4.400 |  |  |  |
| 8# | GBW11120 | 6.980 | - | - | 0.316 |
|  | NaCl | 0.020 |  |  |  |
| Тайлбар; “-“ Элементийн агууламжийг өгөөгүй. |  |  |  |  |  |

## 8.2 XRF СПЕКТРОМЕТР

NEX QC багажны рентген флюресценцийн спектрометрийн аргаар дамжуулан чанарын болон тооны элементийн анализыг хурдан хугацаанд хийх боломжтой юм. Онолын хувьд, үелэх системийн H болон He-гээс бусад элемент нь өдөөгдсөн үедээ өөр өөрийн онцлог бүхий рентген туяа болон фотоныг ялгаруулдаг. Рентген туяаны ялгаруулж байгаа энергийн хэмжээ /кэВ/ нь үелэх системийн элементтэй хамааралтай байх ба флюресценц явагдсан фотоны харьцангуй тоо нь дээжинд агуулагдаж байгаа тухайн элементийн агуулгатай хамааралтай байдаг.

Шинжилгээний үйл явц нь тодорхойлох элементээс хамааруулан сонгох боломжтой хоолойн филтерээр шууд дамжин гарч байгаа рентген туяа нь дээжинд агуулагдаж буй элементүүдийг өдөөж, өөр өөрийн онцлог бүхий туяаг ялгаруулахад нь нөлөөлж буйгаар эхлэнэ. Энд хэрэглэгдэж байгаа рентген туяаны чадал нь тодорхойлох элементээс шалтгаалсан хүчдэл болон гүйдлийн хүчний утгаар тодорхойлогдоно. Багаж 4Вт хүртэлх чадалтай байхаар хязгаарлагдсан. Илрүүлэгч нь дээжнээс ялгарсан фотонуудыг цуглуулдаг.

Энэхүү багаж нь Si PIN диодон илрүүлэгч ашигладаг. Хоёр шатлалт цахилгаан дулааны хөргүүр /Пельтье/-тэй хатуу төлвийн хагас дамжуулагч илрүүлэгчийг хэрэглэдэг. Рентген туяаны фотонууд илрүүлэгчийн хагас дамжуулагч гадаргууд нэвтрэн орсноор, түүний атомын бүтэц нь тэдгээрийг шингээж авдаг. Хагас дамжуулагчийн атомууд нь рентген туяаны фотонуудаар шингээгдсэн энергитэй тэнцүү хэмжээний цахилгаан цэнэгийн урсгалыг үүсгэж өөрийн электронуудаа түлхэн гаргадаг. Товчхондоо дээжинд илрүүлэх элементийн агуулга хэдий чинээ их байна төдий чинээ рентген туяаны энерги ялгарч, илрүүлэгчид шингээгдэнэ.

Рентген туяаны хоолой болон дээжийн хооронд филтерүүд байрлана. Туршилт явуулах нөхцлөө сонгох үед филтерүүдийг хэрхэн ашиглахыг дараах хүснэгтэд харууллаа.

| Шүүлтүүр | Хүчдэл (kV) | Онцлог | Ашиглах боломжтой элементүүд |
| --- | --- | --- | --- |
| Нээлттэй | 6.5 | Шүүлтүүргүй туяа; зөөлөн элементүүдэд тохиромжтой | Na – Cl (хөнгөн элементүүд), зарим үед K, Ca |
| A | 30 | Дунд-өндөр энерги | K – Mo K-lines, Sn – U L-lines |
| B | 50 | Өндөр энерги | Ru – Pr, зарим үед K – Br K-lines |
| C | 35 | Дунд энерги | Зарим K – Mo K-lines |
| D | 15 | Бага энерги | Ti – Ni бага агууламжтай үед |
| E | 12 | Маш бага энерги | K – Ti бага агууламжтай үед |

Доорх хүснэгтийн утгууд нь тухайн элементэд хамгийн тохиромжтой хүчдэл, шүүлтүүрийг санал болгож, хэмжилтийн нарийвчлал, мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан.

| Элемент | Шүүлтүүр | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| Cl (Хлор) | Нээлттэй эсвэл E (12kV) | Cl нь хөнгөн элемент учир бага энерги шаардана. Нээлттэй шүүлтүүр нь Cl Kα (2.62 keV)-г бүрэн дамжуулна. |
| P (Фосфор) | Нээлттэй эсвэл E (12kV) | P Kα шугам 2.01 keV тул мөн бага энерги шаарддаг. Нээлттэй шүүлтүүр эсвэл E тохиромжтой. |
| S (Хүхэр) | D (15kV) эсвэл Нээлттэй | S Kα = 2.30 keV. Нээлттэй болон D шүүлтүүр аль аль нь ашиглаж болно. D нь бага фоныг бий болгодог. |
| As (Хүнцэл) | A (30kV) эсвэл C (35kV) | As Kα = 10.53 keV. Дунд энергитэй K-lines тул A эсвэл C тохиромжтой. Шүүлтүүртэй туяа нь фоныг багасгана. |

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS 7057-2024 Нүүрсэнд агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорын агуулгыг тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн арга

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - MNS GB/T 212:2015 Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга

  - MNS ISO 1170:2001 Нүүрс ба кокс-Янз бүрийн төлөвтэй түлшний шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох

  - Rigaku, NEX QC+ багажны гарын агуулга

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ