| Баримт бичгийн төрөл, дугаар: | Заавар, LAB.07.10 |
| --- | --- |
| Үйлчлэх хүрээ: | “Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори |
| Хариуцах: | Лабораторийн хэсэг |
| Хяналт тавих: | Чиг үүргийн удирдлага |
| Нууцын зэрэг: | Энгийн |
| Танилцах: | Лабораторийн нийт ажилтан |

НҮҮРСЭНД ФТОРЫН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ

СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

|  | Нэр, албан тушаал | Гарын үсэг | Огноо |
| --- | --- | --- | --- |
| Боловсруулсан: | Ө.Гантулга, Лабораторийн ахлах химич |  | 2025.08.01 |
| Хянасан: | Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер |  |  |
| Хянасан: | Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер |  |  |
| Батлуулахыг зөвшөөрсөн: | С.Эрдэнэбилэг, ОҮТ Хэлтэсийн захирал |  |  |
| Хүчингүй болгосон: |  |  |  |

| Өөрчлөлт орсон огноо | Хувилбар | Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл |
| --- | --- | --- |
| 2025.08.01 | 4.0 | Үйл явцын зураглал зурах |

# НЭГ. ЗОРИЛГО

Энэхүү стандарт ажлын заавар нь MNS GB/T 4633:2024 Хүрэн нүүрс, чулуун нүүрс болон антрацитад агуулагдах фторын агуулгыг өндөр температурын шатаалт, гидролиз болон фторын ионы сонгомол электродын (фторын электрод) аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

# ХОЁР. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нүүрсэнд агуулагдах Фтор–Нүүрсэнд эрдсийн хольц хэлбэрээр буюу Фторит чулуулганд ихээр агуулагдана. Мөн геохимийн өөрчлөлт, даралтын процессын явцад фтор минерал хэлбэрээр баяжигдаг.

Аналитик дээж–Холбогдох стандартын дагуу шинжилгээнд зориулан бүхэл дээжийн бутлалт хуваалтыг хийж тээрэмдсэний дараах дээж. Ширхэглэл нь 0.212мм-ээс бага байна.

Стандартчилсан загвар–Тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх, хэмжлийн аргыг үнэлэх, эсвэл бодис материалын тоон утгыг тогтооход хэрэглэх зориулалттай нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлт, шинж чанар нь хангалттай үнэн зөв тогтоогдсон бодис буюу нүүрсний сорьц.

5E-FL2350 Fluorine/Chlorine Analyzer– 11000С температурт, хүчилтөрөгчтэй орчинд шатаахад дээжинд агуулагдаж буй фтор нь дэгдэмхий SiF4 болон HF хийд хувирна. Тухайн хийнүүд конденсацид орж хийгээс шингэрч дээжийн саванд хуримтлагдах бөгөөд стандарт нэмэх арга ашиглан дээжийн уусмал дахь фторын ионы концентрацыг фторын сонгомол электрод, потенциометрийн жишиг электрод ашиглан тодорхойлно.

Гидролизын арга–Органик болон органик бус молекулыг хүчиллэг орчинд, усны молекулын элементүүд болох H⁺ ба OH⁻-ийг ашиглан задлах химийн урвал юм. Хүчиллэг орчинд фтор агуулагч нэгдлүүдийг задлан, фторын ионы (F⁻) хэлбэрт шилжүүлнэ. Энэ нь фторыг уусмалд уусгаж, хэмжихэд тохиромжтой болгодог.

Потенциометр ба сонгомол электрод–Химийн уусмал дахь тодорхой ионы концентрацийг хэмжих зориулалттай багаж юм. Энэ нь электродын потенциал буюу цахилгаан хүчдэлийн хэмжилт дээр суурилдаг бөгөөд тухайн ионы концентрациас хамаарч потенциалын утга өөрчлөгддөг зарчмыг ашиглана. Потенциометр нь иж бүрэлдэхүүн электрод болон фторын ион сонгомол электрод (F-ISE) гэсэн хоёр электродтой. Потенциалын ялгааг хэмжиж Нернстийн тэгшитгэлээр концентраци тооцоологдоно.

Тохирцын хязгаар–Нэг ижил 250 µм хэмжээтэй дээжээс хуурай төлөвт  нэг лабораторт, нэг химич, нэг багаж хэрэгслэлээр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтуудын үр дүнгийн хооронд байх боломжит хамгийн их зөрүүг илэрхийлнэ (95% итгэлцлийн түвшинд). Ийм нөхцөлд авсан үр дүнг тохирцын нөхцөлд авсан үр дүн гэж нэрлэдэг. Хэрэв хоёр үр дүнгийн зөрүү тохирцын хязгаарт багтаж байвал шинжилгээний давтагдах чадвар хангалттай гэж үзнэ.

Таарцын зөвшөөрөх зөрүү гэдэг нь 2,36 мм болон 250 µм хэмжээтэй нэг төрлийн дээжээс олон лабораториор туршилт хийж, химич болон лабораториудын хооронд үүсэх зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх хэмжээг тогтоох зорилготой ойлголт юм. Энэхүү зөрүү нь хэд хэдэн хуваалт, хоёр ба түүнээс дээш лаборатори мөн химич нарын ур чадвар, тэдгээрийн ашигласан багаж хэрэгсэл, ажлын нөхцөлүүдийн ялгааг хүлээн зөвшөөрөх дээд хязгаарыг илэрхийлдэг бөгөөд туршилтын чанар, үр дүнгийн итгэлцлийг үнэлэхэд чухал үүрэгтэй. Ерөнхийдөө таарцын хязгаар нь тохирцын хязгаараас өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд нөхцөл, лаборатори болон химич хоорондын үр дүнгийн зөрүүг илүү бүрэн хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог.

## 2.1 АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

Нүүрсний дээжийг 11000С температурт хүчилтөрөгчтэй орчинд шатаахад дээжинд агуулагдаж буй фтор нь дэгдэмхий SiF4 болон HF хийд хувирна. Тухайн хийнүүд конденсацид орж хийгээс шингэрч дээжийн саванд хуримтлагдах бөгөөд гидролизид орно. Хүчиллэг орчинд фтор агуулагч нэгдлүүдийг гидролизид задарч, фторын ионы (F⁻) хэлбэрт шилжсэн уусмалыг потенциометр ба болон фторын ионы сонгомол электрод (F-ISE)-ын тусламжтай цахилгаан хүчдэлийн хэмжилт хийж тухайн ионы концентрациас хамаарч потенциалын утга өөрчлөгддөг зарчмыг ашиглан Нернстийн тэгшитгэлээр концентраци тооцоологдоно.

Урьдчилан стандартчилсан загвараар жиших муруй(калиброка) байгуулсан байна. Багаж автоматаар жиших муруйн тусламжтай элементийн агуулгыг тооцож гаргана. Энэ арга нь дээр үндэслэгдсэн учраас багажинд хэмжээ нь тодорхойлогдсон стандарт сорьцыг зөв аргачлалын дагуу калиброка хийх хэрэгтэй.

Нүүрсэн дэх фторыг  тодорхойлох нь байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг хянах бүрэн боломжтой. Учир нь нүүрсийг шатаах үед фтор нь фторт устөрөгч (HF) болон бусад хорт нэгдэл болж дэгдэнэ. Фторт устөрөгч нь уушги, амьсгалын замд маш аюултай хорт хий бөгөөд хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөтэй. Ийм ч учраас нүүрсний хортой таван элементийн тэргүүлэх элемент юм. Фторт хий нь шатаах болон домен зуухны доторлогоо болон тоног төхөөрөмжийг зэврүүлэхээс гадна Fe, Al, Mg зэрэг металлуудтай урвалд орж шаар, домен зуухны бүрэлдэхүүн хэсэгт химийн найрлагыг өөрчилж болзошгүй.

Нүүрс угаах үйлдвэрт нүүрсэн дэх фторын агууламж нь зарим тодорхой нөхцөлд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй байдаг. Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал ус (effluent) дахь фторын концентраци нэмэгддэг. Фтор нь ердийн лаг, шүүлтүүрээр сайн шүүгддэггүй. Хаягдал ус дахин эргэлтэд ордог бол фтор аажимдаа хуримтлагдаж дараа дараагийн угаалтанд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. Өөрөөр хэлбэл флокулянт, коагулянт ашигладаг бол урвалд (химийн тогтвортой байдал муудна) нөлөөлж тунадасжилт муудах, лагжих чанар өөрчлөгдөх эрсдэлтэй.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Лабораторийн ахлах менежер

- Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтанд хамруулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, батлуулах, шинжилгээний аргын баталгаажуулалтыг хянах;

- Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

- Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

Лабораторийн техникийн менежер

- Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

- Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

- Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

- Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

- Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэх;

- Шинжилгээний аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

- Шинжилгээний аргын стандарт ажлын зааврыг батлах;

- Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянаж, батлах;

- Шинжилгээний үр дүнгийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

Ахлах ажилтан

- Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх.

- Ээлжийн химич нарын ажил үүргийг зохион байгуулах.

- Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий  шаардлага MNS  ISO/IEC 17025:2018 стандартыг нэвтрүүлж, мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах.

- Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах.

- Ээлжийн ажиллагсдыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах.

- Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

- Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина.

- Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина.

Ажилтан

- Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх.

- Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах.

- Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ   авч, мэдээлж байх.

- Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах.

- Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, тэмдэглэл хөтлөх.

- Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх.

- Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн  баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ.

- Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина.

- Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх.

Техникч

  - Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх.

  - Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах.

  - Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах.

  - Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

## 4.1 ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

    - Электрон удирдлага бүхий цацрагын үүсгэвэртэй багажтай ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө.

    - Нарийн ширхэгтэй нүүрс болон стандартчилсан загвар дээж (-0.212мм хэмжээтэй)-ийг жигнэхдээ тоосны маск эсвэл нүүрний хаалт мөн лабораторийн хувцас ашиглана.

    - Хүчилтөрөгч ашиглах тул баллон солих үед анхаарал болгоомжтой байж даралтат савтай зөв зохистой ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрмийг сайтар барьж ажиллах шаардлагатай.

    - Зөвхөн даралтад савны сургалтанд суусан эрх бүхий зөвшөөрөлтэй ажилчид ажиллана. Мөн шинжилгээ дууссаны дараа баллоныг хааж орхино.

    - Химийн бодистой ажиллахдаа маш болгоомжтой, хөдөлмөр хамгааллаа бүрэн хангаж ажиллана. Ашиглаж байгаа бодисын хор аюулгүйн лавлах мэдээлэлтэй сайтар танилцаж мэдээлэл авсны дараа ажилаа эхэлүүлнэ. Ашиглаж дууссан зүйлсээ үргэлж зохих байранд нь буцаан тавьж эмх цэгцийг хангаж ажиллана.

    - Шил сав хагарч гар хуруу зүсэгдэхээс сэргийлж ажиллана уу.

## 4.2 БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

    - Анализ дууссаны дараа багажыг шууд унтрааж болохгүй. Шатаах зуух 600ºС болж хөрсөн үед унтраана.

    - Багажыг ашиглахгүйгээр 3 хоногоос дээш хонуулсан үед уусмал дамжуулах насос хэсэгт титрлэлтэнд хэрэглэж буй уусмалууд талсжиж бөглөх эрсдэлтэй тул тогтмол давхар нэрсэн усаар цэвэрлэж байх шаардлагатай. Үүний тулд: Test-Clean pipe дарааллаар автоматаар цэвэрлэж болно.

    - Титрлэлтэнд шаардлагатай бодис урвалж хангалттай хэмжээнд хүрэхгүй байх үед багаж сигнал өгөх буюу дэлгэцэн дээр анхааруулга гарч ирнэ. Тухайн үед уусмалыг нэмж өгнө.

    - Өвлийн улирал цаашлаад өрөөний температур маш бага үед устай хэсэг хөлдөх эрсдэлтэй. Мөн усанд ямар нэгэн механик хольц байж болохгүй бөгөөд хэрэв тоос, шороо бүхэллэг механик хэсэг харагдвал шугам хоолойг цэвэрлэх арга хэмжээ авна.

    - 14 хоног тутамд туршилт явагдаж буй гол хоолой дах туршилтаас бий болсон үлдэгдэл үнсийг цэвэрлэнэ. Мөн түүнчлэн шатаах хоолой болон хийн хоолойг 3-6 сар тутамд цэвэрлэнэ.

    - Системийн агаарын алдагдал нь ихэвчлэн доод хэсэгт байдаг. Ингэж битүүмжлэл алдагдсанаар анализ хийх хугацаа уртасч, тушилтын үр дүн хэвийн биш гардаг. Сард нэг удаа хэвийн нөхцөлд битүүмжлэлийг шалга.

    - Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ,  хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

    - Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.

    - Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.

    - Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

    - Химийн бодисыг андуурч хэрэглэхгүй байх – шошго, тэмдэглэгээг сайтар шалгах.

    - Бодисыг хэт их хэмжээгээр бэлтгэхгүй, зөвхөн хэрэгцээний хэмжээгээр ашиглах.

    - Сав, баглаа боодол нь бүрэн бүтэн, шошготой байх.

    - Аврах гарц, галын хор, нүд угаагч, түргэн тусламжийн хайрцаг хаана байрлаж байгааг мэдэх.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Зураг |
| --- | --- |
| Аналитик жин нь 0.0002гр нарийвчлалтай байна. Ажил эхлэхийн өмнө жингийн тэгш усыг тааруулж, “тэг” цэгийн тохируулга хийнэ. Эталон туухайгаар шалгаж тоног төхөөрөмжийн хяналтын дэвтэрт бүртгэл хөтлөнө. |  |
| 5Е-FL2350 Өндөр температурын шатаалт, гидролиз болон фторын ионы сонгомол электродын потенциометрын өөрчлөлтөөр фторын агуулага тодорхойлох багаж - Анализ хийх хязгаар: 20µг/г – 2000 µг/г - Үргэжлэх хугацаа: 45-50 мин байдаг - Орчны температур хэт халуун байж болохгүй - Хэт халдаг багажийг агааржуулалт бүхий өрөөнд байрлуулах |  |
| Завь хэлбэрийн тигель |  |
| Фтор ионы сонгомол электрод Ашиглаагүй байх үедээ цэвэршүүлсэн усаар сайтар зайлаад зориулалтын цаасаар арчиж электродын тохирох тагыг зайлшгүй таглах шаардлагатай. pH электрод Шилэн гадаргуутай учир маш болгоомжтой харьцах шаардлагатай. |  |

# ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

  - Силикагел САS#:63231-67-4 Чийг шингээх зориулалтаар ашиглана.

  - Хүчилтөрөгч, O2 САS#:7782-44-7 99.5%-ийн шахсан үйлдвэрлэлийн цэвэршилттэй.

  - Ус, H₂O CAS#:7732-18-5 Давхар нэрсэн ус эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

  - Калийн нитрат, KNO3 CAS#:7757-79-1 Цагаан өнгийн талст нунтаг, усанд маш сайн уусдаг

  - Натрийн цитрат дигидрат, Na3C6H5O7.2H2O CAS#:6132-04-3 Цагаан талст нунтаг, усанд сайн уусдаг, буффер уусмал бэлтгэнэ

  - Азотын хүчил, HNO₃ CAS#:7697-37-2 Тунгалаг, өнгөгүй эсвэл шаргалдуу шингэн, хүчтэй идэмхий, исэлдүүлэгч

  - Натрийн гидроксид, NaOH CAS#:1310-73-2 Цагаан өнгийн үрлэн, ширхэглэг эсвэл нунтаг, усанд маш сайн уусдаг (экзотерм урвалтай, халуун ялгаруулдаг)

  - Натрийн фторид, NaF (dry base) CAS#:7681-49-4 Цагаан талст эсвэл нунтаг, хатуу хуурай хэлбэр

  - Калийн хлорид, KCl CAS#:7447-40-7 Цагаан талст нунтаг, усанд сайн уусдаг

  - Кварцын элс, SiO₂ CAS#:14808-60-7  >99%-ийн цагаан эсвэл цайвар саарал өнгийн нарийн ширхэгтэй нунтаг элс

  - Стандарт нүүрс GBW- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлт нь тогтоогдсон стандартчилагдсан загвар (стандарт нүүрс тус бүрийн хүчинтэй хугацаа, үзүүлэлтийг сертификатаас харах).

Нэг шилэндээ 50гр савлагдсан. Стандарт нүүрсийг долоо хоног тутам шинжилгээнд дагалдуулан хийж стандарт хяналт тавих. Хадгалах байршил: Техникийн анализын өрөөнд чийг шингээгч бүхий эксикатор хадгална. Хадгалах хугацаа үйлдвэрлэсэн өдрөөс нэг жил. Стандарт нүүрсийг задалсан огноо, задалсан хүний гарын үсэг тэмдэглэсэн стикер наах, хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгах, цэвэр жингийн халбага хэрэглэх, халбаганд илүү гарсан дээжийг эргүүлж шилэнд хийхгүй байх, хаягдал багатай жинлэх, дээж авсан даруйд таглаж байх. Шинээр задалсан стандарт нүүрсний дотоод чийгийг долоо хоногт нэг удаа үзээд чийгийн утга, шинжилсэн огноог шилэн дээр тэмдэглэх. (дотоод чийг харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт тул өдөр бүр шинжлэх шаардлагагүй)

  - Дотоод стандарт загвар- Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтийг нь хэмжлийн тодорхой бус утгыг үнэлэх аргачлалаар тогтоосон.

Сорилтын үр дүнгийн дотоод хяналт болон багаж, тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын ажилд өдөр тутамдаа ашиглана. Улиралд нэг удаа хүчинтэй хугацааг солих замаар ашиглана.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

## 7.1 ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

    - Фтор тодорхойлох шинжилгээний сорьц нь 0.212мм-ийн шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай төлөвт байна.

    - Тээрэмдсэн сорьцийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% -иас ихгүй байх шаардлагатай.

    - Аналитик буюу шинжилгээний сорьцыг эксикаторт хадгална. Сорьц бэлтгэх, сорилт явуулах хоорондын хугацаа долоо хоногоос хэтрэхгүй байна.

## 7.2 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УУСМАЛ БЭЛТГЭХ

    - Нийт ионыг тохируулах буффер уусмал (TISAB); 249гр химийн цэвэршилттэй натрийн цитрат дигидрат Na3C6H5O7*2H2O болон 20гр калийн нитрат KNO3 авч 800мл давхар нэрсэн усанд уусгаад дараа нь 1000 мл хүртэл давхар нэрсэн усаар дүүргэнэ. Уусмалын pH=5.5, хүчдэл 85mV болгохын тулд азотын хүчлийн уусмалаас дусал дуслаар нэмж тохируулна. Function- Debug Equipment- J3- Run командын дагуу хүчдэл хэмжих команд өгнө. Хүчдэлийг хэмжиж буй тоон утга үндсэн дэлгэц дээрх pH хэсэгт харагдана.

    - Азотын хүчлийн уусмал (HNO3) 1:2; 15мл химийн цэвэршилттэй азотын хүчил авч 30 мл давхар нэрсэн устай хольж сайтар хутгана. !!!Ус болон хүчлийг холихдоо хүчил дээр ус хийх үед их хэмжээний энерги чөлөөлөгддөг учир дээрх харьцаагаар авч бэлдсэн уусмалаа зайлшгүй усан дээрээс бага багаар хүчлийн уусмалаа хийж бэлтгэнэ.

    - Стандарт фторын уусмал (NaF); 1.1051гр цэвэршилттэй натрийн фторид (урьдчилж 120ºС-д 2 цаг хатаасан байх) авч 1000 мл-ийн хэмжээст колбонд хийж бага зэрэг давхар нэрсэн усанд сайтар уусгаад хэмжээс хүртэл давхар нэрсэн усаар дүүргэнэ. Энэхүү уусмалын концетраци 0.05% байна.

    - Натрийн гидроксидын уусмал (NaOH); 10гр цэвэршилттэй натрийн гидроксид авч 1000 мл-ийн хэмжээст колбонд хийгээд бага зэрэг давхар нэрсэн усанд сайтар уусгаад хэмжээс хүртэл давхар нэрсэн усаар дүүргэнэ. Энэхүү уусмалын концетраци 1% байна.

    - Харьцуулах электродыг дүүргэх уусмал буюу Калийн хлоридын ханасан уусмал (KCl); Шилэн аяганд 200 мл давхар нэрсэн ус авч калийн хлоридоос илүүдэл хэмжээгээр нэмнэ. Илүүдэл калийн хлоридын талст хэсэг уусмалд харагдаж байх ёстой.

## 7.3 ШАЛГАХ ШИНЖИЛГЭЭ

    - Шинжилгээ хийж эхлэхээс өмнө болон бодис урвалжийг сольсон үед тогтмол хийнэ. PreTitrating F

    - Blank буюу хоосон шинжилгээг R:1-тэй ойролцоо буюу хамгийн багадаа R: 0.99999XXX гартал хийж багажны хэвийн ажиллагааг шалгана. Add-Testthem-Fk

    - Ижил нөхцөлд хатаасан агаарын хуурай төлөвтэй нүүрсний дээжээс зэрэгцээ хэмжилт хийнэ.

    - Дубликат дээжийг хоёр өөр багажинд зэрэг шинжилж үр дүнг шалгаж болно.

    - Өдөрт дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

## 7.4 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

    - 5Е-FL2350 багаж нь дээрх ON/OFF товчлуурыг дарж асаана. Хананд суурилуулсан унтраагуур дээрх ON/OFF эргүүлгээр асаана. Энэхүү хананд суурилуулсан залгуур нь шатаах зуухыг тогоор хангах зориулалттай.

    - Шатаах зуухны температурыг 1100ºС хүртэл өсгөх, гараар тоон утга оруулах шаардлагагүй автоматаар тохируулсан. Function-Temperature up

    - Урьдчилан шатаасан тигелийг жин дээр тавьж жинг “0” болгоод 0.212мм-ээс бага ширхэглэлтэй агаарын хуурай дээжээс 0.5±0.001гр-ыг 0.0002гр нарийвчлалтай жинлэж авна. Дээжийг маш сайн хутгаж, хольж авах хэрэгтэй.

    - Дахин жинг “0” болгоод кварцын элснээс 0.5±0.001гр-ыг авч хавтгай халбаганы үзүүрээр маш болгоомжтой хольж, жигд тэгш үе давхаргатай болгож тараана.

    - Тигелтэй холимогыг жин дээр тавьж ~0.5гр кварцын элснээр нэг төрлийн нимгэн үе үүсгэх байдлаар кварцын элсээр бүрнэ.

    - Бэлтгэсэн тигелтэй дээжийг маш болгоомжтой шатаах зуухны ачаалах хэсэгт байрлуулна.

    - Шинжилгээ эхлэхийн өмнө нөөцлөх хэсгийн цэвэршүүлсэн усны сав дүүрэн байх мөн хаягдлын сав хоосон байх шаардлагатай.

    - Хүчилтөрөгчийн баллоноос max~15МПа, min~1МПа ирэх даралтыг редуктор дээр Pressure:0.1MПa байхаар тохируулна. Мөн “Oxygen flow” (0.4~0.6) L/min,  байхаар хийн урсгалуудыг тохируулна.

    - Уусмалын хэсэг дэх шинжилгээнд хэрэглэх уусмалууд 100 мл-ээс их үлдэгдэлтэй байх шаардлагатай. Боломжтой бол уусмалын савыг аль болох дүүрэх байлгах.

    - Титрлэлтийн үүрэнд электродуудаа байрлуулна, тэмдэглэсний дагуу зохих газарт нь зөв байрлуулах (сонгомол электрод, харьцуулах электрод, pH электрод)

    - Бүх төрлийн титрлэлт эхлэхээс өмнө конденсаторын амсар дээрх цахиурын хөвөнгийн бохирдлыг шалгана. Хэт их бохирдсон тохиолдолд солино.

    - Дээж цугларах савыг давхар нэрсэн усаар угаах. Test-Initialize solution pool

    - Уусмал дамжуулах хоолойг давхар нэрсэн усаар угаах. Test-Clean pipe

    - Шинжилгээ хийж эхлэхээс өмнө болон бодис урвалжийг сольсон үед тогтмол хийнэ. Test-PreTitrating F

    - Дээжинд шинжилгээ хийж эхлэхээс өмнө хоосон титрлэлтийг тогтмол хийнэ. Add-Testthem-Fk Үр дүн дэлгэцийн Fk. Memo хэсэгт харагдах бөгөөд R: 1-тэй ойролцоо буюу хамгийн багадаа R:0.99999XXX гэсэн мэдрэг чадвартай байх ёстой. Дээрх утгаас багассан тохиолдолд уусмал болон электродын нөхцөлийг шалгах, цэвэрлээд ахин хоосон титрлэлтийг хийж R:0.99999XXX үр дүн гартал шинжилгээг хийнэ.

    - Программ дээр дээжний нэр оруулахдаа “Add” хэсгийг сонгож дээжний нэр, чийгшил, жин зэрэг мэдээллүүдийг оруулж өгнө. Дээжний жинг программд гар аргаар бичиж оруулж болохоос гадна жин дээрээс Print товч даран шууд оруулж болно.

    - Бэлтгэсэн дээжээ дээж ачаалах хэсэгт зөв байрлуулсан эсэхээ шалгаад Resolve товчийг дарж шинжилгээг эхлүүлнэ. Шинжилгээ эхлээд ойролцоогоор 1 минутын дараа дээж ачаалах хэсгийн тагыг хаах команд дэлгэцэн дээр гарч ирэх үед сайтар хаагаад OK товчийг дарах үед шинжилгээ эхэлнэ.

    - Шинжилгээ 45 орчим минут үргэлжилсний дараа 1-р дээжээс эхлэн үр дүн гарна.

    - Дээжийн уугилт, шаталж явж дуусмагц фторын агууламж бүхий дээж, дээж цуглуулах хэсэгт хуримтлагдах бөгөөд дараагийн эхний буюу Position 3 дээрх дээж титрлэгдэж дуусмагц дараагийн дээжийн шинжилгээг эхлүүлэх боломжтой болно.

    - Бүх дээжийг шинжилж дууссаны дараа хүчилтөрөгчийн баллоны хавхлагыг хааж, шатаах зуухны температурыг 600ºС бууруулна. гараар тоон утга оруулах шаардлагагүй автоматаар тохируулсан. Function-Temperature down

    - Нөөцлөх хэсгийн хаягдлын савыг хоосон үлдээх шаардлагатай бөгөөд саван дээрх крантаар хаягдлаа гадагшлуулна.

    - Уусмалын хэсэг дэх хамгийн өндөр концентрицитай уусмал болох TISAB-ийг татах хоолойг салгаад давхар нэрсэн усаар хамгийн багадаа 50 удаа зайлна. Бусад шинжилгээнд хэрэглэх уусмалуудаа хэвээр үлдээж болно.

    - Дараагийн шинжилгээ 3-5 хоногт хийхгүйгээр бол титрлэлтийн үүрэн дэх электродуудаа цэвэршүүлсэн усаар зайлж тохирох хамгаалалтын тагуудыг таглаж хадгалах саванд хийнэ. (сонгомол электрод, референс электрод, pH электрод)

    - Шатаах зуухны температур 600ºС хүрсэн, уусмал дамжуулах хоолойг давхар нэрсэн усаар угаасан бол /Test-Clean pipe/ багажыг асаасан дараалалын эсрэг үйлдэлийн дагуу унтрааж орчныг цэвэрлэж үлдээнэ.

## 7.5 СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

    - Дээжийн ширхэглэлийн хэмжээ жигд байх ба 0.1~0.2мм бутармагийн харьцаа 20%~40% байна.

    - Дээжийн холилт жигдрүүлэлт хангалтгүй.

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

    - Шатаах зуухны температур ба тогтмол температурын бүсийг удаан хугацаанд баталгаажуулаагүй, температур өөрчлөлттэй.

    - Дээж шаталтын үед дээж кварцын завь, тигель түлхэгч нь хагарч болно. Энэ нь дээжийн дутуу шаталт болон дээжийн алдагдал үүсч үр дүн буруу гарч болно. Шатаалт бүрийн дараа үнсний үлдэгдэл болон усны уураас үүссэн давсны үлдэгдэлийг цэвэрлэж байх ёстой.

    - pH электрод, фторын ион сонгомол электрод болон харьцуулах электродыг буруу холбох, хүчдэлийн хэлбэлзэл нь буруу хэмжилт хийх үндсэн шалтгаан.

    - Микро-насосын алдаа нь уусмал хуваарилахгүй, дутуу эсвэл хэт их орно.

    - NaOH, NaF, буфер уусмалууд дуусах, pH тохируулга буруу хийгдсэн, ион хүчдэлийн тохируулга зөрөх, стандартаар тохируулаагүй уусмал ашигласан.

    - Хий болон уусмал дамжуулах хоолой бөглөрөл үүсэх нь усны хангамж тасалдах уур үүсгэх, хөргөлт хийх боломжгүй болно.

    - Химийн бодисын цэвэршилт хангалтгүй. Уусмалыг буруу найруулж концентраци алдагдах.

    - Давслаг гүүрний гэмтэл KNO₃-гуурстай гүүр буруу угсрагдсан

    - Титрлэхээс өмнө уур үүсээгүй, эсвэл эсрэгээр анализ эхлэх дараалал зөрөх

    - Дээж цугларах савыг давхар нэрсэн усаар дутуу цэвэрлэгээ хийсэн. Test-Initialize solution pool

    - Уусмал дамжуулах хоолойг давхар нэрсэн усаар дутуу цэвэрлэгээ хийсэн. Test-Clean pipe

    - Шинжилгээ хийж эхлэхээс өмнө болон бодис урвалжийг сольсон үед Test-PreTitrating F хийгээгүй шинжилгээг эхлүүлсэн.

## 7.6 ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Бүх элементийн үр дүнгийн тайланг хуурай төлөвөөр тооцож гаргана. MNS ISO 1170:2001 стандартын дагуу томьёогоор агаарын хуурай төлөвийг хуурай төлөв рүү шилжүүлэн тооцож, үр дүнг жингийн %-р илэрхийлнэ.

Wi = Wad x100100-Mad

Wi- Элементийн хуурай төлөв дэх агуулга, жингийн %

Wad- Элементийн агаарын хуурай төлөв дэх агуулга, жингийн %

Mad- Нүүрсний дээжийн дотоод чийгийн агууламж, жингийн %

## 7.7 АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

    - Нүүрсэн дэх элементийн утга тодорхойлох сорилтыг нэг дээжинд зэрэгцээ хийнэ. Зэрэгцээ сорилтын үр дүн тохирцын хязгаараас давсан тохиолдолд дахин шинжилгээг зэрэгцээ хийж ойролцоо үр дүнгээр баталгаажуулж болно.

    - Нүүрсний үр дүн нь тодорхой дотоод хяналтын загвар дээж эсвэл аттестатчилсан стандарт загвар дээжийн сорилтыг өдөр бүр хийнэ.

    - Blank буюу хоосон шинжилгээг R:1-тэй ойролцоо буюу хамгийн багадаа R: 0.99999XXX гартал хийж багажны хэвийн ажиллагааг шалгана. Add-Testthem-

    - Үр дүн нь тодорхой, хуурай сэрүүн нөхцөлд 3-7 хүртэл хоног хадгалагдаж буй нүүрсний дээжинд давтан сорилт хийж үр дүнг харьцуулан хянаж болно.

    - Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг дээжинд  хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

Элементийн агуулга тодорхойлох нарийвчлал:

| Фторын хэмжээ, Fad мкг/г | Үр дүнгийн зөвшөөрөгдөх харьцангуй дундаж квадрат хазайлт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тохирцын хязгаар, Fad | Таарцын хязгаар, Fd |
| ≤150 | 15 мкг/г | 20 мкг/г |
| >150 | 10% | 15% |

## 7.7 БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, НОТОЛГОО ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

LMS.07.02.19 дээр дотоод хяналтын дээж  CM-2023-Q2  ашигласан. Дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэгийн шинжилгээний аргын баталгаажуулалтын математик тооцоололын үр дүнд аргын давтац 0.478 %, Үнэн зөв байдал 99.683 %, нарийвчал -0.317% тус2 гарч туршилтын утга нь стандартчилсан утгаас хэр зөрүүтэй байгааг илтгэж байна.

Харин дотоод хяналтын стандарт дээжний үнслэг тодорхойлох шинжилгээний аргын нотолгооны математик тооцоололын үр дүнд Стандарт хазайлтын түвшин ±0.052 %, Вариацын коэффициент 0.478% (хэмжилтийн тоон утгууд нэг нь нөгөөгөөсөө ямархуу хэмжээгээр ялгагдахыг заана),  хэмжилтийн дундаж утгын алдаа 0.012%, харьцангуй алдаа 0107 %, Хамгийн их хэлбийлт -0.034 тус2 тооцолсон болно.

# НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

## 8.1 ТИТРЛЭЛТИЙН ҮҮР ТОХИРУУЛАХ

Титрлэлтийн үүрны үйлдвэрээс тохируулсан эзэлхүүний хэмжээг солих өөрчлөх шаардлагагүй. Мөн электродын байрлалыг сольж болохгүй буюу сонгомол электрод, харьцуулах электрод болон pH электрод гэсэн дараалалтай байна.

    - Хар товчлуур дээр дарж индикатор улаан өнгөөр солигдох хүртэл хүлээнэ. Энэ нь эзэлхүүний хэмжээ мэдрэгч.

    - 150 мл давхар нэрсэн усыг титрлэлтийн үүрэнд шилжүүлж хэмжээг тогтмолжих үед хар товчлуур дээр нэг удаа дарах бөгөөд тэр үед улаан гэрэл анивчина. Энэ үед усны төвшин тэмдэглэгдэнэ

    - Дараагаар 50мл давхар нэрсэн усыг нэмээд тогтмолжих үед дахин хар товчлуур дээр дархад индикаторын өнгө шар болж хувирна. Энэ үед ус төвшин хэт их байвал халих учир түүнээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс мэдрэгч ажиллаж эхэлнэ.

## ХОЛИХ ПРОЦЕСС БОЛОН ЗАЙЛЖ ЦЭВЭРЛЭХ ТОХИРГОО

    - Титрлэлтийн үүрний тагыг авч 100 мл давхар нэрсэн усыг хийгээд фторын сонгомол электрод, харьцуулах электрод болон pH-ийн электродыг байрлуулж өгнө.

    - W4 коммандыг өгч холилтыг ажиглах бөгөөд холилтын үед уусмалын хэсэг титрлэлтийн хананд үсэрч наалдахгүй тогтмол хутгалттай байх ёстой. Хэрэв үгүй бол үндсэн төхөөрөмж дээрх холилтын потинциалыг тохируулж өгнө.

    - W2, SV5-ийг сонгож, Run товчийг дарж титрлэлтийн үүрийг хоослоод, хоосормогц W2, SV5-ийн сонголтыг цуцалж, дахин Run товчийг дарна.

    - Тогтмол эзлэхүүнтэй болгохын тулд “8.1”-ийг ашиглан хэмжээг нарийвчлан тохируулна.

    - Холих үйлдлийг эхлүүлэх W4-ийг сонгож Run товч дарж 30 секунд хутгана. Хутгах үйлдэл дууссан үед W4-ийг цуцалж, дахин Run товч дарна.

    - Шингэнийг гаргах дахин W2, SV5-ийг сонгон, Run товч дарж титрлэх үүрийг хоослоно. Хоослож дууссан үед W2, SV5-ийг цуцалж, Run товчийг дахин дарна.

## 8.3 ЭЛЕКТРОД БОЛОН pH ТОХИРУУЛАХ

    - 20 дусал NaF болон 60 дусал буффер уусмал титрлэлтийн үүрэнд нэмээд бичил насосыг калибровк хийнэ.

    - Зохистой эзэлхүүнийг зөв нэмсэн эсэхээ шалгах үүднээс эзэлхүүн тохируулах аргаар шалгана уу.

    - Зөв хэмжээтэй уусмалуудыг нэмсэн үедээ фторын сонгомол электрод болон pH электродыг асааж электродын хүчдэлыг тогтвортой байаа эсэхийг шалгана. pH-ийн утга 1 минутын турш 1mV-р хэлбэлзэж болох бөгөөд түүнээс өндөр утгын хэлбэлзэл үүсвэл тогтмолжоогүй байна гэж үзнэ.

    - Ингээд электрод тохируулах хэсэг дуусах бөгөөд дараагаар зайлж цэвэрлэх процессыг хийж эхэлнэ.

## 8.4 ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН СИСТЕМИЙГ ШАЛГАХ

    - SV1, SV2 холбогчийг идэвхжүүлж, Run командыг өгнө.

    - Хүчилтөрөгчийн редукторыг асааж, даралтыг 0.1МПа болгон тохируулна. Oxygen flow нээгээд хүчилтөрөгчийн урсгал хэмжигчийн урсгалыг 0.4 л/мин болгоно.

    - Алдааг шалгах үйлдэл дуусмагц SV1, SV2-ийг идэвхгүй болгож, Run командыг дахин өгнө.

## 8.5 УУРШУУЛАХ САВЫГ УСАНД ДҮҮРГЭХ

    - W1, SV6, W2, SV4 холбогчийг идэвхжүүлж, Run командыг өгнө.

    - W1, SV6 холбогчийг зэрэгцүүлэн идэвхгүй болгож, ууршуулах сав дүүрсэн дохио гарах хүртэл Run командыг өгсөөр байна.

    - Ойролцоогоор 5 секунд хүлээгээд W2, SV4 холбогчийг идэвхгүй болгож, Run командыг дахин өгнө.

## 8.6 УС ХӨРГӨХ СИСТЕМИЙН ЭРГЭЛТИЙГ ШАЛГАХ

    - Тохиргооны цэснээс хөргөлтийн төхөөрөмжийн температурыг 20℃ болгон тохируулна.

    - ”W5 холбогчийг идэвхжүүлж, Run командыг өгнө.

    - Эргэлтийн насосны хэвийн ажиллагааг шалгасны дараа хөргөлтийн төхөөрөмжийн Run товчийг дарж ус хөргөх ажиллагааг эхлүүлнэ. Дэлгэц дээр температурыг аажим буурч байгааг хянах боломжтой.

    - Алдааг шалгах ажиллагаа дуусмагц хөргөлтийн төхөөрөмжийн температурыг 0℃ болгон тохируулж, W5 холбогчийг идэвхгүй болгож, Run командыг өгнө.

## МИКРО-НАСОСНЫ АЛДАА ЗАСВАР

    - Буферийн уусмал болон NaOH уусмалын микро-насосийн туршилтын арга нь NaF уусмалын микро-насосийн аргаар ижил байдаг. Тиймээс NaF уусмалын микро-насосийн туршилтыг жишээ болгон авч үзье.

    - NaF-ийн утгыг 20 болгож тохируулж, Run товчийг дарна.

    - Титрлэлтийн үүр лүү шингэн цацагдвал микро-насос хэвийн ажиллаж байна гэж үзнэ.

    - Микро-насосыг 20 удаа ажиллуулсны дараа зогсооно.

    - NaOH уусмалыг хүлээн авах сав руу шахдаг микро-насос нь NaF-ийн микро-насосаас бага зэрэг ялгаатай бөгөөд гурван салаа холболттой. Алдаа гарвал засвар хийхийн өмнө холбогдох хаалт (тусгаарлагч хавхлагууд)-ыг дараах алхамуудаар зөв байрлалд тохируулж нээх шаардлагатай:

    - GV1, GV2, GV3 хаалтуудаас шаардлагатайг сонгоно.

    - NaOH-г 20 болгож тохируулж, Run товчийг дарна.

    - Титрлэлтийн үүр лүү шингэн цацагдвал микро-насос хэвийн ажиллаж байна.

    - 20 удаа ажиллуулсны дараа микро-насосыг зогсооно.

## МИКРО-НАСОСИЙН КАЛИБРОВКА

    - Микро-насосийн шингэнийг цэвэр усаар солино. Микро-насосийн толгойг титрлэлтийн үүрнээс гадуур байрлуулна.

    - Микро-насосыг 40 удаа ажиллуулах тохиргоог хийж, цэвэр усыг сорно.

    - Гарсан усыг нарийвчлалтайгаар жинлэнэ.

    - 2 ба 3 дахь алхамыг нийт 5 удаа давтана.

    - Эдгээр 5 хэмжилтийн хамгийн их, хамгийн бага утгыг хасаж, дундаж утгыг тооцно.

    - Микро-насосийн нэг удаагийн шахалтын эзэлхүүнийг дараах томьёогоор гаргана:

    - Дундаж жинг 40-ээр хувааж, тухайн үед усны температурыг авч үзэн усны нягтыг ашиглан эзэлхүүнийг тооцно. Усны нягтыг температурын хэмжилтийн дараа хүснэгтээс авна.

Нэг шахалтын эзэлхүүн мл=дундаж усны масс гр40xTRD

# ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

  - MNS GB/T 4633:2024 Нүүрсэнд фторын агуулга тодорхойлох арга

  - MNS GB/T 474:2015 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

  - MNS GB/T 212:2015 Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга

  - Бодис тус бүрийн ХАЛМ

  - MNS ISO 1170:2001 Нүүрс ба кокс-Янз бүрийн төлөвтэй түлшний шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох

  - CKIC, 5E-FL2350 багажны гарын агуулга

  - OHSE.ER.409 Даралтат сав, хийн баллон ашиглах журам 6.0

  - MNS ISO 17025:2018 Сорилтын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

# АРАВ. СОРИЛТ ХЭМЖИЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗУРАГЛАЛ